附件2：采购需求反馈意见表

| - 采购需求反馈意见表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.采购价格反馈意见表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 尺寸 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 建议单价（元） | 建议总价（元） |
| 1 | 首层 |  |  |  |  |  |  |
|  | 仓库/更衣/检验 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 12格更衣柜 | 900*450*1800 | 1、材质：采用304#不锈钢磨砂板，柜身厚1.0mm，1.2mm304#不锈钢方管；焊接位要求满焊，每格带锁。 | 6.00 | 台 |  |  |
| 4 | 鞋柜 | 1800*400*1500 | 1、材质：柜身采用厚≥1.2mm304不锈钢板，层板采用厚≥1.2mm304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 5 | 洗手星 | 460*450*450 | 1、星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、配φ80mm隔渣型不锈钢下水器、不锈钢满水防溢出管 | 2.00 | 台 |  |  |
| 6 | 抽湿机 | 230*310*530 | 1、规格：约≥7L 2、性能：功率:501W(含)-1000W， 3、除湿量:约≥1.1L/h; 4、水箱容量:7L | 2.00 | 台 |  |  |
| 7 | 四层平板货架 | 1500*500*1600 | 1、立柱采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管； 2、层板厚1.0mm，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁； 3、柱脚采用38*38*1.5mm304不锈钢管及高度调整钢脚 | 7.00 | 台 |  |  |
| 8 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 1、立柱采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管； 2、层板厚1.0mm，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁； 3、柱脚采用38*38*1.5mm304不锈钢管及高度调整钢脚 | 1.00 | 台 |  |  |
| 9 | 单层地架 | 1200*1000*300 | 1、立柱及主框架采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2、蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管，间距 30mm； 3.配304 不锈钢可调子弹脚。 | 10.00 | 台 |  |  |
| 10 | 农药残留快速测试仪 | 480*365*210 | 1、测量通道数：12个 2、标准温度：39℃温度可选范围：30℃~50℃ 3、反应时间：10分钟 可选范围：0~60分钟 4、显色时间：3分钟 可选范围：0~60分钟 5、电源适配器：AC220V50HZ/DC5V2A 6、可充电锂电池：3.6V/2Ah，工作时间约100~150分钟，充放电约500次－1500次 | 1.00 | 台 |  |  |
| 11 | 单星水池 | 700*700*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 12 | 单通工作台带靠背 | 1700*700*800+150 | 1、单通工作台带靠背 台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，面板下托 18mm 厚木板，外封 0.6mm不锈钢板，底1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板， 1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 13 | 双门高身雪柜 | 610*760*1950 | 1、规格：风冷，设备电压：220V/50Hz，功率：900w，能效等级 3 级，噪音≤45dB； 2、压缩机制冷，风冷，亲水翅片蒸发器； 3、整体角铁焊接框架，环保聚氨脂保温层； 4、电子式温控器，层架高度可调； 5、高压整体发泡，门框带除露发热丝；自动化霜（停机）， 蒸发水外排； 6、排湿功能的制冷温度为：-15℃～-6℃，-5℃～+10℃，湿度范围：35%-45%； 7、不锈钢材料：折弯门把手采用 1.0mm 不锈钢，外壳采用1.0mm 不锈钢板，内胆采用 0.8mm 厚 不锈钢板，背板和底板镀锌板。不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |  |
| 14 | 加工区/冷库 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 四层栅格层架 | 1500*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 8.00 | 台 |  |  |
| 16 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 4.00 | 台 |  |  |
| 17 | 高温冷库 | 2800*4700*2600 | 1、规格：现场订制 2、库板材料:面板0.8mm不锈钢库板厚度为100mm，100%CFD-FREE聚胺基，密度≥40±2 kg/m³，GB8624B2级防火标准,冷库门尺寸：900*2000H，GB8624B2 级防火标。保温材料为100%CFC-FREE 的聚氨脂。密度≥/38±2 kg/m。门厚度;冷库门为121m 导热系数： 0.021 w/m°k;抗压指数：25daN/㎡：平移门_表面为双面1.0mm不锈钢，PVC门框断冷桥。门套增加不锈钢防撞角码。冷库门（导轨上插装双向平缓浮开沉闭系统，移门内配置双道密封条，使用年限达到15年或以上，PVC门框断冷桥，内配置安全逃生装置，移门内、外配置开门助力杆，内外门板宽度连接H铝型材，确保门连接处的密封性，配置原装内外拉绳开关，配置门开关警示灯，配置下导轨，压缩机：半封涡旋，风冷机组：输入功率12KW，配有油分离器、气液分离器、压缩机避震管、油位、调节器，采用R404A制冷剂，配干燥过滤器、视液器、高低压控制器，冷凝器有防腐处理，冷风机：蒸发器翅片间距7mm；电融霜方式、膨胀阀、蒸发器冷凝排水及排水发热丝，蒸发器配急停开关，便于维修。蒸发器符合食品安全等级，易清洁、防腐蚀，其他：控制蒸发器开停、化霜、风扇延迟开启及温度控制，控制器具有制冷、风机启停、化霜、报警等功能，国标电缆线路及LED照明灯。风冷，温度控制范围：冷冻：0℃~-22℃，冷藏：0℃~5℃ | 1.00 | 座 |  |  |
| 18 | 低温冷库 | 2800*4700*2600 | 1、规格：现场订制 2、库板材料:面板0.8mm不锈钢库板厚度为100mm，100%CFD-FREE聚胺基，密度≥40±2 kg/m³，GB8624B2级防火标准,冷库尺寸：900*2000H，GB8624B2 级防火标。保温材料为100%CFC-FREE 的聚氨脂。密度≥/38±2 kg/m。门厚度;冷库门为121m 导热系数： 0.021 w/m°k;抗压指数：25daN/㎡：平移门_表面为双面1.0mm不锈钢，PVC门框断冷桥。门套增加不锈钢防撞角码。冷库门（导轨上插装双向平缓浮开沉闭系统，移门内配置双道密封条，使用年限达到15年或以上，PVC门框断冷桥，内配置安全逃生装置，移门内、外配置开门助力杆，内外门板宽度连接H铝型材，确保门连接处的密封性，配置原装内外拉绳开关，配置门开关警示灯，配置下导轨，压缩机：半封涡旋，风冷机组：输入功率12KW，配有油分离器、气液分离器、压缩机避震管、油位、调节器，采用R404A制冷剂，配干燥过滤器、视液器、高低压控制器，冷凝器有防腐处理，冷风机：蒸发器翅片间距7mm；电融霜方式、膨胀阀、蒸发器冷凝排水及排水发热丝，蒸发器配急停开关，便于维修。蒸发器符合食品安全等级，易清洁、防腐蚀，其他：控制蒸发器开停、化霜、风扇延迟开启及温度控制，控制器具有制冷、风机启停、化霜、报警等功能，国标电缆线路及LED照明灯。风冷，温度控制范围：冷冻：0℃~-22℃，冷藏：0℃~5℃ | 1.00 | 座 |  |  |
| 19 | 拖把池 | 1000*500*1600 | 1、星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、满水防溢出管； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 20 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 3.00 | 台 |  |  |
| 21 | 切菜机 | 1175*625*1095 | 1、不锈钢外壳，采用变频控制，速度可调 2、生产能力：300~500kg/h 3、功率：220V/0.8KW | 1.00 | 台 |  |  |
| 22 | 脱皮机 | 460*450*800 | 1、材质：整体不锈钢材料制作 2、容量：10kg 3、功率：220V/0.8KW | 1.00 | 台 |  |  |
| 23 | 双星盆台 | 1200*760*950 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 24 | 砧板消毒柜 | 600*760*950 | 1、全不锈钢结构设计； 2、门板采用双层结构，磁力门吸装置； 3、可抽出的砧板储存架，砧板无需旋转即可消毒； 4、紫外线消毒无死角。 | 3.00 | 台 |  |  |
| 25 | 刀具消毒柜 | 510*125*625 | 1、材质：优质不锈钢板，不锈钢刀架，外壳#1.2mm不锈板； 2、紫外线消毒无死角； 3、食品极不锈钢把手； 4、激光切割一体成型，整机满焊； | 3.00 | 台 |  |  |
| 26 | 洗地龙头 | 160*550*380 | 喷射压力：0.8（Mpa） 吸水高度：5（mm） 软管长度：10.7(m),15(m) 射程: 3（m）水量:1.48L/s | 1.00 | 台 |  |  |
| 27 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 5.00 | 台 |  |  |
| 28 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 4.00 | 台 |  |  |
| 29 | 大单星盆水池 | 1000*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 8.00 | 台 |  |  |
| 30 | 双层工作台带靠背 | 1800*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 31 | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950 | 1、规格：风冷，设备电压：220V/50Hz，功率：900w，能效等级 3 级，噪音≤45dB； 2、压缩机制冷，风冷，亲水翅片蒸发器； 3、整体角铁焊接框架，环保聚氨脂保温层； 4、电子式温控器，层架高度可调； 5、高压整体发泡，门框带除露发热丝；自动化霜（停机）， 蒸发水外排； 6、排湿功能的制冷温度为：-15℃～-6℃，-5℃～+10℃，湿度范围：35%-45%； 7、不锈钢材料：折弯门把手采用 1.0mm 不锈钢，外壳采用1.0mm 不锈钢板，内胆采用 0.8mm 厚 不锈钢板，背板和底板镀锌板。不锈钢可调子弹脚； | 4.00 | 台 |  |  |
| 32 | 高压花洒 | 190*360*980 | 1、健康、环保、脱铅、永不生锈。 2、节水阀芯无滴漏，不损坏。 3、PVD真空电镀，不含化学电镀、不氧化。 4、蜂窝式起泡器和节水阀芯双重节水。 5、高压喷枪与独立出水嘴均可360°自由旋转 | 1.00 | 台 |  |  |
| 33 | 双层工作台带靠背 | 1600*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 34 | 杀鱼台 | 1800*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 35 | 切肉片机 | 590*485*920 | 1、功率：220V/0.8KW 2、产能：220kg/h 3、切片厚度：5mm | 1.00 | 台 |  |  |
| 36 | 绞肉机 | 525*1000*965 | 1、材质：整机采用不锈钢制作 2、功率：380V/4KW 3、产能：650kg/h | 1.00 | 台 |  |  |
| 37 | 风幕机 | 1500*182*221 | 1、材质：全金属外壳；带有玻璃纤维材质的高强度塑料叶轮 2、功率：约250W/220V | 1.00 | 台 |  |  |
| 38 | 面点/烘烤间 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 豆浆机 | 400*350*880 | 1、材质：整机采用不锈钢制作 2、功率：220V/1.1KW 3、产能：80kg/h | 1.00 | 台 |  |  |
| 40 | 双层工作台带靠背 | 1200*700*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 41 | 双星盆台 | 1200*700*950 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 42 | 添加剂柜 | 1000*500*1800 | 1、材质：柜身采用厚≥1.2mm304不锈钢板，层板采用厚≥1.2mm304不锈钢板；门采用1.2mm304#不锈钢板，排铰形式掩门，自动磁吸关门；配ф51可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 43 | 面粉车 | 500*600*550 | 1.外壳：1.0mm304#不锈钢板材； 2.车轮：4寸万向超级聚胺脂中型脚轮。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 44 | 木案工作台 | 1800*800*800 | 1、工作台面：1.5mm304#不锈钢板，下垫80MM松木板； 2、柱脚：50*50*1.5mm不锈钢管； 3、可调钢脚：50mm不锈钢高度调整钢脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 45 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 46 | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950 | 1、规格：风冷，设备电压：220V/50Hz，功率：900w，能效等级3级，噪音≤45dB； 2、压缩机制冷，风冷，亲水翅片蒸发器； 3、整体角铁焊接框架，环保聚氨脂保温层； 4、电子式温控器，层架高度可调； 5、高压整体发泡，门框带除露发热丝；自动化霜（停机）， 蒸发水外排； 6、排湿功能的制冷温度为：-15℃～-6℃，-5℃～+10℃，湿度范围：35%-45%； 7、不锈钢材料：折弯门把手采用 1.0mm 不锈钢，外壳采用1.0mm 不锈钢板，内胆采用 0.8mm 厚 不锈钢板，背板和底板镀锌板。不锈钢可调子弹脚； | 2.00 | 台 |  |  |
| 47 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |  |
| 48 | 搅拌机 | 670*980*1420 | 1、采用优质钢板结构焊接机架，刚性好，防撞能力强； 2、食物料桶、搅拌器、和面杆和打蛋球防护罩采用优质不锈钢制作，符合卫生标准； 3、控制器采用智能技术，无级调速器进行速度调整，变频器具有超载保护功能； 4、具有双重保险、防护罩； 5、料桶：20KG，60L； 6、搅拌转速：73/109/143/216r/min； 7、整机重量：620kg； 8、功率：2.2/2.8KW/380V； | 1.00 | 台 |  |  |
| 49 | 和面机 | 670*1080*1310 | 1、采用优质钢板结构焊接机架，刚性好，防撞能力强； 2、食物料桶、搅拌器、和面杆和打蛋球防护罩采用优质不锈钢制作，符合卫生标准； 3、控制器采用进口智能技术，无级调速器进行速度调整，变频器具有超载保护功能； 4、具有双重保险、防护罩，符合国家电器安全标准和；5、最大和面量：20kg； 6、搅拌转速：100-200r/min； 7、功率：1.5/2.4KW/380V | 1.00 | 台 |  |  |
| 50 | 压面机 | 650*705*1130 | 1、采用优质钢板结构焊接机架，刚性好，防撞能力强； 2、控制器采用进口智能技术，无级调速器进行速度调整，变频器具有超载保护功能； 3、具有双重保险、防护罩，符合国家电器安全标准； 4、不锈钢压面，宽度约300 5、功率：1.5KW/220V | 1.00 | 台 |  |  |
| 51 | 饼盆车 | 480*640*1800 | 1、车身采用四支 38*38*1.5mm 厚 不锈钢方管形成四支企柱,对角用一支活动不锈钢方管作 GN2/1 盆定位，车身高度空间每 75mm 配有不锈钢曲架一对； 2、L 形托架采用 1.2mm 厚 不锈钢板； 3、配刹车万向轮，手动机械式锁盆杆； | 1.00 | 台 |  |  |
| 52 | 灭火系统 | 690*200*720 | 1、附件:药剂输送管线、厨房自动灭火装置、水流联动阀、过滤器、倒流防止器、厨房灭火器控制盘、燃气切阀、灭火剂喷头、感温器 2、具体要求：（1.双瓶装，配置双瓶式不锈钢灭火剂瓶，不锈钢管道10000mm, 烟罩上应安装带保护装置的喷嘴8个；2.自动和手动兼容，带手拉柄以及微型开关按钮，带两套正常开启的，两套正常关闭的连接点；3.所有外露管道和装置必须采用不锈钢材料；4.按照国家火灾预防协会的最新标准，提供为期2年的检验，服务以及零件的更换；5.用于安装系统所需的组件都要符合国家消防标准；6.内置于排气罩/通风设备的组件应当在制造时在生产商处安装好；7.提供自动机械燃气关闭阀（非电磁阀）；8.应在主要的电板或断开装置上安装分流控制器，或断路开关；排气罩/通风罩的电源应与火力控制面板上安装的微型开关相连，一旦灭火系统运转起来，分流控制器就会自动断开电路；9.烟罩灭火系统工厂需提供完整的施工细节图，核实并标明灭火系统药剂罐，控制板，拉柄的具体位置及相关要求，与机械暖通工程师核实符合相关文件要求及烟罩排风，补风方面的要求；对烟罩内部、烟罩下方设备进行适当防护，并与其它消防系统间进行恰当连接；10.相关部件的供应及安装应由国家消防部门认可的安装公司完成；11.带电磁阀检测器，发生火灾时自动启动灭火系统，增压释放灭火剂并切断能源）。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 53 | 油网烟罩 | 3100*1000*600 | 1、采用304#δ=1.2mm优质不锈钢板制作，底部接油槽及活动集油器，配防水烟罩灯。 2、配烟罩前封板、不锈钢油网。 3、生产工艺：1.2mm不锈钢钢板须满足GB/T2651-2008焊接接头拉伸试验及GB/T 17897-2016三氯化铁点腐蚀试验标准 | 3.10 | m |  |  |
| 54 | 封墙钢 | 5100*10*2000 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 10.20 | m2 |  |  |
| 55 | 发酵箱 | 985*750*1640 | 1、材质性能：内外1.0mm不锈钢壳体，中间聚胺脂夹层保温，风循环、防雾照明灯、数控温度表、电控湿度器； 2、功率：2.7KW/220V。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 56 | 电热烙饼机 | 610*800*820 | 1、功率：5KW 2、电压：380V 3、整机重量45KG | 1.00 | 台 |  |  |
| 57 | 三层六盘电烤箱 | 1225*770*1540 | 1、规格：三层六盘 2、功率：380V/21KW | 1.00 | 台 |  |  |
| 58 | 双层工作台 | 1500*800*800 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 59 | 高身纱网柜 | 1200*500*1800 | 1、材质:304#不锈钢板，柜身1.2;层板1.2mm;侧板1.2mm、门板1.2mm不锈钢冲孔板; 2、内置三层平板，分四层。上下配不锈钢滑动趟门。层板加强筋均以1.2mm厚U形加强槽钢承托补固； 3、可调节高度子弹脚 | 2.00 | 台 |  |  |
| 60 | 加工/粉面/风味档 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 风幕机 | 1200*182*221 | 1、材质：全金属外壳；带有玻璃纤维材质的高强度塑料叶轮 2、功率：约250W/220V | 1.00 | 台 |  |  |
| 62 | 刀具消毒柜 | 510*125*625 | 1、材质：优质不锈钢板，不锈钢刀架，外壳#1.2mm不锈板； 2、紫外线消毒无死角； 3、食品极不锈钢把手； 4、激光切割一体成型，整机满焊； | 2.00 | 台 |  |  |
| 63 | 双层工作台带靠背 | 1450*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 64 | 双星盆台 | 1200*760*950 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 65 | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950 | 1、规格：风冷，设备电压：220V/50Hz，功率：900w，能效等级 3 级，噪音≤45dB； 2、压缩机制冷，风冷，亲水翅片蒸发器； 3、整体角铁焊接框架，环保聚氨脂保温层； 4、电子式温控器，层架高度可调； 5、高压整体发泡，门框带除露发热丝；自动化霜（停机）， 蒸发水外排； 6、排湿功能的制冷温度为：-15℃～-6℃，-5℃～+10℃，湿度范围：35%-45%； 7、不锈钢材料：折弯门把手采用 1.0mm 不锈钢，外壳采用1.0mm 不锈钢板，内胆采用 0.8mm 厚 不锈钢板，背板和底板镀锌板。不锈钢可调子弹脚； | 2.00 | 台 |  |  |
| 66 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 67 | 灭火系统 | 690*200*720 | 1、附件:药剂输送管线、厨房自动灭火装置、水流联动阀、过滤器、倒流防止器、厨房灭火器控制盘、燃气切阀、灭火剂喷头、感温器 2、具体要求：（1.双瓶装，配置双瓶式不锈钢灭火剂瓶，不锈钢管道10000mm, 烟罩上应安装带保护装置的喷嘴8个；2.自动和手动兼容，带手拉柄以及微型开关按钮，带两套正常开启的，两套正常关闭的连接点；3.所有外露管道和装置必须采用不锈钢材料；4.按照国家火灾预防协会的最新标准，提供为期2年的检验，服务以及零件的更换；5.用于安装系统所需的组件都要符合国家消防标准；6.内置于排气罩/通风设备的组件应当在制造时在生产商处安装好；7.提供自动机械燃气关闭阀（非电磁阀）；8.应在主要的电板或断开装置上安装分流控制器，或断路开关；排气罩/通风罩的电源应与火力控制面板上安装的微型开关相连，一旦灭火系统运转起来，分流控制器就会自动断开电路；9.烟罩灭火系统工厂需提供完整的施工细节图，核实并标明灭火系统药剂罐，控制板，拉柄的具体位置及相关要求，与机械暖通工程师核实符合相关文件要求及烟罩排风，补风方面的要求；对烟罩内部、烟罩下方设备进行适当防护，并与其它消防系统间进行恰当连接；10.相关部件的供应及安装应由国家消防部门认可的安装公司完成；11.带电磁阀检测器，发生火灾时自动启动灭火系统，增压释放灭火剂并切断能源）。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 68 | 油网烟罩带鲜风 | 3800*1300*670 | 1、采用304#δ=1.2mm优质不锈钢板制作，底部接油槽及活动集油器，配防水烟罩灯。 2、配烟罩前封板带鲜风口、不锈钢油网。 3、生产工艺：1.2mm不锈钢钢板须满足GB/T2651-2008焊接接头拉伸试验及GB/T 17897-2016三氯化铁点腐蚀试验标准 | 3.80 | m |  |  |
| 69 | 电磁单头小炒灶 | 800*800*840 | 1、材质：机身采用SUS304加厚不锈钢，高密度弧形微晶面板，配不锈钢摇摆龙头 2、功率：380V/15KW | 1.00 | 台 |  |  |
| 70 | 炉拼台 | 500*750*840 | 1、面板采用 1.5mm304 贴塑不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 磨砂不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 71 | 炉拼台 | 350*800*840 | 1、面板采用 1.5mm304 贴塑不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 磨砂不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 72 | 酱汁保温台 | 650*800*800 | 1、材质：采用1.5mm厚304不锈钢板，304不锈钢50*50*1.2mm厚可调子弹脚； 2、配1/4加厚304份数盘连盖4套； 3、功率：220V/2KW | 1.00 | 台 |  |  |
| 73 | 电双头粉面炉 | 1500*800*840 | 1、功率24KW，电压380V， 2、金属“框架式结构”，一体成型台面设计，炉面板采用SUS304高档不锈钢，炉面板1.5mm厚，侧板1.0mm厚；； 3、IPX4标准防水设计，四面直接喷淋； 4、产品有防水渗漏复合结构，炉脚可调节，具有“三防”设计：防水、防油、防虫功能； 4、全密封灌胶显示盒设计，双重防水防油烟，智能故障代码显示； 5、五档火力控制，无锅检测功能； 6、具有线盘干烧保护、过压过流保护； | 1.00 | 台 |  |  |
| 74 | 单星水池柜 | 700*800*800 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 75 | 双通工作台 | 1800*800*800 | 1、柜身采用1.5mm厚304不锈钢板；层板采用1.2mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁；门采用滑动拉门，装有滑动拉门限位器。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 76 | 保洁柜 | 1200*500*1800 | 1、材质：柜身采用厚≥1.2mm304不锈钢板，层板采用厚≥1.2mm304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 77 | 油网烟罩带鲜风 | 4000*1300*670 | 1、采用304#δ=1.2mm优质不锈钢板制作，底部接油槽及活动集油器，配防水烟罩灯。 2、配烟罩前封板带鲜风口、不锈钢油网。 | 4.00 | m |  |  |
| 78 | 炉拼台 | 300*800*840 | 1、面板采用 1.5mm304 贴塑不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 磨砂不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 4.00 | 台 |  |  |
| 79 | 六头电磁煲仔炉 | 1200*800*840 | 1、电压：380V 2、功率：3.5*6KW. 3、机身采用加厚不锈钢，台面采用耐撞击高密度微晶面板，电磁感应加热，旋转式火力调节 | 1.00 | 台 |  |  |
| 80 | 电热扒炉 | 800*800*840 | 1、电压：380V 2、功率：12KW. 3、升温快，保证最大加热面积，均匀受热； 4、IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋； 5、按健式温度调节，可调温度50~300℃，调温更加简单、精确； 6、独有宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作； 7、高档不锈钢立体三防保护、防辐射机壳设计； 8、一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠，容易清洁。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 81 | 电热炸炉 | 800*800*840 | 1、电压：380V 2、功率：24KW. 3、升温快，温控范围大，均匀受热； 5、IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋； 4、旋钮式温度调节，可调温度50~190℃，调温更加简单、精确； 5、独有宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作； 6、高档不锈钢立体三防保护、防辐射机壳设计； 7、一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠，容易清洁。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 82 | 蒸煮区 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950 | 1、规格：风冷，设备电压：220V/50Hz，功率：900w，能效等级 3 级，噪音≤45dB； 2、压缩机制冷，风冷，亲水翅片蒸发器； 3、整体角铁焊接框架，环保聚氨脂保温层； 4、电子式温控器，层架高度可调； 5、高压整体发泡，门框带除露发热丝；自动化霜（停机）， 蒸发水外排； 6、排湿功能的制冷温度为：-15℃～-6℃，-5℃～+10℃，湿度范围：35%-45%； 7、不锈钢材料：折弯门把手采用 1.0mm 不锈钢，外壳采用1.0mm 不锈钢板，内胆采用 0.8mm 厚 不锈钢板，背板和底板镀锌板。不锈钢可调子弹脚； | 2.00 | 台 |  |  |
| 84 | 单星水池 | 700*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 85 | 双门平台雪柜 | 1800*760*800+150 | 1、容量:620L，可放8个2/1GN盆 2、温度范围：-2/+10℃ 3、匹数：1/2 4、雪种：采用无CFC环保雪种（R404a） 5、不锈钢材料：1.0mm厚304不锈钢板 | 1.00 | 台 |  |  |
| 86 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 87 | 四层栅格层架 | 1500*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |  |
| 88 | 洗地龙头 | 160*550*380 | 喷射压力：0.8（Mpa） 吸水高度：5（mm） 软管长度：10.7(m),15(m) 射程: 3（m）水量:1.48L/s | 1.00 | 台 |  |  |
| 89 | 洗米机 | 660*660*1350 | 1、不锈钢制，采用自来水作为洗米机动力,自来水通过本产品的主体水阀进行加压,将大米送入U形洗米机管内腔进行冲洗,以其达到洗刷大米的效果。 2、容量：100KG | 1.00 | 台 |  |  |
| 90 | 双层工作台带靠背 | 1800*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 91 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 4.00 | 台 |  |  |
| 92 | 电磁双头矮汤炉 | 1400*850*1240 | 1、材质：机身采用SUS304加厚不锈钢，6mm高密度微晶面板，配不锈钢摇摆龙头 2、功率：380V/30KW | 3.00 | 台 |  |  |
| 93 | 双门蒸饭柜(电热) | 1150*840*1700 | 1、尺寸偏差不超过±15mm；产品面板304#1.2mm厚，内板304#1.0mm厚，SUS304饭盆规格：600*400*50mm,功率24KW； 2、4CM厚组合聚醚多元醇发泡保温夹层，保温性好，减少热量损失，提升热效率； 3、温度调节功能，产生103度高温蒸汽，蒸食物效率大大提高； 4、0-24小时定时功能；左右腔体分隔独立控制；四面可直接喷淋； | 5.00 | 台 |  |  |
| 94 | 炉拼台 | 400*850*800+450 | 1、面板采用 1.5mm304 贴塑不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 磨砂不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 96 | 封墙钢 | 11400*10*2000 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 22.80 | m2 |  |  |
| 97 | 油网烟罩 | 11400*1300*600 | 1、采用304#δ=1.2mm优质不锈钢板制作，底部接油槽及活动集油器，配防水烟罩灯。 2、配烟罩前封板、不锈钢油网。 | 11.40 | m |  |  |
| 98 | 灭火系统 | 690*200*720 | 1、附件:药剂输送管线、厨房自动灭火装置、水流联动阀、过滤器、倒流防止器、厨房灭火器控制盘、燃气切阀、灭火剂喷头、感温器 2、具体要求：（1.双瓶装，配置双瓶式不锈钢灭火剂瓶，不锈钢管道10000mm, 烟罩上应安装带保护装置的喷嘴8个；2.自动和手动兼容，带手拉柄以及微型开关按钮，带两套正常开启的，两套正常关闭的连接点；3.所有外露管道和装置必须采用不锈钢材料；4.按照国家火灾预防协会的最新标准，提供为期2年的检验，服务以及零件的更换；5.用于安装系统所需的组件都要符合国家消防标准；6.内置于排气罩/通风设备的组件应当在制造时在生产商处安装好；7.提供自动机械燃气关闭阀（非电磁阀）；8.应在主要的电板或断开装置上安装分流控制器，或断路开关；排气罩/通风罩的电源应与火力控制面板上安装的微型开关相连，一旦灭火系统运转起来，分流控制器就会自动断开电路；9.烟罩灭火系统工厂需提供完整的施工细节图，核实并标明灭火系统药剂罐，控制板，拉柄的具体位置及相关要求，与机械暖通工程师核实符合相关文件要求及烟罩排风，补风方面的要求；对烟罩内部、烟罩下方设备进行适当防护，并与其它消防系统间进行恰当连接；10.相关部件的供应及安装应由国家消防部门认可的安装公司完成；11.带电磁阀检测器，发生火灾时自动启动灭火系统，增压释放灭火剂并切断能源）。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 99 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |  |
| 100 | 烹调区 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 灭火系统 | 690*200*720 | 1、附件:药剂输送管线、厨房自动灭火装置、水流联动阀、过滤器、倒流防止器、厨房灭火器控制盘、燃气切阀、灭火剂喷头、感温器 2、具体要求：（1.双瓶装，配置双瓶式不锈钢灭火剂瓶，不锈钢管道10000mm, 烟罩上应安装带保护装置的喷嘴8个；2.自动和手动兼容，带手拉柄以及微型开关按钮，带两套正常开启的，两套正常关闭的连接点；3.所有外露管道和装置必须采用不锈钢材料；4.按照国家火灾预防协会的最新标准，提供为期2年的检验，服务以及零件的更换；5.用于安装系统所需的组件都要符合国家消防标准；6.内置于排气罩/通风设备的组件应当在制造时在生产商处安装好；7.提供自动机械燃气关闭阀（非电磁阀）；8.应在主要的电板或断开装置上安装分流控制器，或断路开关；排气罩/通风罩的电源应与火力控制面板上安装的微型开关相连，一旦灭火系统运转起来，分流控制器就会自动断开电路；9.烟罩灭火系统工厂需提供完整的施工细节图，核实并标明灭火系统药剂罐，控制板，拉柄的具体位置及相关要求，与机械暖通工程师核实符合相关文件要求及烟罩排风，补风方面的要求；对烟罩内部、烟罩下方设备进行适当防护，并与其它消防系统间进行恰当连接；10.相关部件的供应及安装应由国家消防部门认可的安装公司完成；11.带电磁阀检测器，发生火灾时自动启动灭火系统，增压释放灭火剂并切断能源）。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 102 | 油网烟罩 | 11400*1350*600 | 1、采用304#δ=1.2mm优质不锈钢板制作，底部接油槽及活动集油器，配防水烟罩灯。 2、配烟罩前封板、不锈钢油网。 | 11.40 | m |  |  |
| 103 | 封墙钢 | 12500*10*2000 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 25.00 | m2 |  |  |
| 104 | 双头双尾小炒炉 | 2200*1250*800+450 | 1、材质：采用304#不锈钢磨砂板，面板采用1.5mm厚，炉围及炉身、背板、前板采用1.2mm 厚；底架：2mm厚Φ80mm不锈钢管及2mm厚不锈钢板焊接组成，炉膛内采用耐火棉隔热；炉口直径360mm，配4"底沟风炉头、电子点火、点火枪、主气阀、火种阀；热效率≥50%； 2、鼓风机功率：2*0.55kW； 3、炉脚：Ф50mm304#不锈钢水管包钢管,高度可调整，配装摇摆水龙头及尾撑，进水管采用304#不锈钢管； | 1.00 | 台 |  |  |
| 105 | 智能极速烤炉 | 1116*836*1865 | 1、材质：炉体采用1.0mm厚304#不锈钢 2、控温范围：45度~300度 3、功率：380V/16KW | 2.00 | 台 |  |  |
| 106 | 炉拼台 | 400*1250*800+450 | 1、面板采用 1.5mm304 贴塑不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 磨砂不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 4.00 | 台 |  |  |
| 107 | 单星水池 | 750*700*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 108 | 双头大锅灶 | 2150*1250*800+450 | 1、台面厚度δ=1.2mm，炉身、炉背厚度δ=1.2mm； 2、炉脚采用直径2″不锈钢管内含钢柱，可调性不锈钢子弹脚； 3、风机：采用多翼式低噪音强力铝合金中压风机； 4、配2个直径800mm大锅。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 109 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 2.00 | 台 |  |  |
| 110 | 双层台面立架 | 1800*400*600 | 1、材料：304#不锈钢板,层板厚为1.2mm,不锈钢加强筋1.2mm，立柱采用38*38*1.2mm不锈钢方管 | 4.00 | 台 |  |  |
| 111 | 双通工作台 | 1800*1000*800 | 1、柜身采用1.5mm厚304不锈钢板；层板采用1.2mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁；门采用滑动拉门，装有滑动拉门限位器。 | 4.00 | 台 |  |  |
| 112 | 风幕机 | 1500*182*221 | 1、材质：全金属外壳；带有玻璃纤维材质的高强度塑料叶轮 2、功率：约250W/220V | 1.00 | 台 |  |  |
| 113 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 114 | 单星水池 | 700*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 115 | 双门平台雪柜 | 1800*760*800+150 | 1、容量:620L，可放8个2/1GN盆 2、温度范围：-2/+10℃ 3、匹数：1/2 4、雪种：采用无CFC环保雪种（R404a） 5、不锈钢材料：1.0mm厚304不锈钢板 | 4.00 | 台 |  |  |
| 116 | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950 | 1、规格：风冷，设备电压：220V/50Hz，功率：900w，能效等级 3 级，噪音≤45dB； 2、压缩机制冷，风冷，亲水翅片蒸发器； 3、整体角铁焊接框架，环保聚氨脂保温层； 4、电子式温控器，层架高度可调； 5、高压整体发泡，门框带除露发热丝；自动化霜（停机）， 蒸发水外排； 6、排湿功能的制冷温度为：-15℃～-6℃，-5℃～+10℃，湿度范围：35%-45%； 7、不锈钢材料：折弯门把手采用 1.0mm 不锈钢，外壳采用1.0mm 不锈钢板，内胆采用 0.8mm 厚 不锈钢板，背板和底板镀锌板。不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |  |
| 117 | 售卖间 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 挂墙一次性用品柜 | 1200*350*600 | 1、柜身采用1.5mm厚304不锈钢板；层板采用1.2mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁；门采用滑动拉门，装有滑动拉门限位器。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 119 | 消毒液自动喷淋器 | 127*110*260 | 1、功率：0.1W 2、形式：自动感应式 | 1.00 | 台 |  |  |
| 120 | 干手器 | 240*230*240 | 1、功率：1800W/220V； 2、感应距离11~13CM; 3、出风温度：20~40度 4、壁挂式安装。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 121 | 双星洗手池 | 1000*450*450 | 1、星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、配φ80mm隔渣型不锈钢下水器、不锈钢满水防溢出管 | 1.00 | 台 |  |  |
| 122 | 6格更衣柜 | 900*450*1800 | 1、材质：采用304#不锈钢磨砂板，柜身厚1.0mm，1.2mm304#不锈钢方管；焊接位要求满焊，每格带锁。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 123 | 拼台 | 400*700*800 | 1、面板采用 1.5mm304 贴塑不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 磨砂不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 124 | 五格保温工作台 | 1800*700*800 | 1、材质：柜身采用1.5mm厚304不锈钢板,门采用吊轮式结构滑动轻便灵活,304不锈钢50*50*1.2mm厚可调子弹脚； 2、配1/1加厚304份数盘连盖5套； 3、功率：220V/6KW | 9.00 | 台 |  |  |
| 125 | 保洁柜 | 1200*500*1800 | 1、材质：柜身采用厚≥1.2mm304不锈钢板，层板采用厚≥1.2mm304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 126 | 双门留样柜 | 1200*760*1950 | 1、温度范围：2℃～10℃ 2、箱体材料：内外箱201#-3、蒸发器：钢管 4、输入功率：900W | 1.00 | 台 |  |  |
| 127 | 单星水池 | 700*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 128 | 双层工作台带靠背 | 1800*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 129 | 双层工作台 | 1800*760*800 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 130 | 紫外线消毒灯 | 920*130*80 | 采用铝合金+阻燃APS制作功率：30~40W/220v | 4.00 | 台 |  |  |
| 132 | 洗碗/消毒/工用具清洗/饮水区 |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 风幕机 | 1200*182*221 | 1、材质：全金属外壳；带有玻璃纤维材质的高强度塑料叶轮 2、功率：约250W/220V | 1.00 | 台 |  |  |
| 134 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 135 | 洗地龙头 | 160*550*380 | 喷射压力：0.8（Mpa） 吸水高度：5（mm） 软管长度：10.7(m),15(m) 射程: 3（m）水量:1.48L/s | 2.00 | 台 |  |  |
| 137 | 小件回收柜 | 1350*300*900 | 1、面板采用 1.5mm304 不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 4.00 | 台 |  |  |
| 138 | 传送带 | 12500*500*920 | 1、产品功能：传送链板通过不锈钢链条驱动，带动餐具传送，提高餐具回收效率。 2、电源要求：≥220V/50Hz/1PH，总功率：≥1KW。 3、传送速度：5～20m/min。 4、传送链板为食品级材质，卫生安全。 5、链板下部两侧翼加装滚轮，大大减小链板与轨道之间的摩擦阻力。 6、标配链板清洗喷淋系统，使传送机在运行过程中能保持卫生清洁。 7、主/副机头箱内置抽屉式残渣篮，易于清洁。 8、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关、清洗开关、急停开关和故障指示灯。 9、无极变频调速，实时数显传送速度，外置调速电位器，操作简单，一目了然。 | 1.00 | 项 |  |  |
| 139 | 垃圾处理器连水槽 | 400kg/h | 1、高达85%的体积缩减率,提供可观的经济效益; 2、可定制排渣口及食物残渣收集水槽接口方向，满足不同现场布局要求; 3、配置5.5千瓦国际品牌破碎处理电机及高强硬度合金钢破碎盘，带来极佳的破碎效果，运行稳定可靠;易于拆卸的不锈钢网筛篮、滤筒和螺旋传送装置，使机器内部易于清洁; 4、标配的清洁喷淋系统，定期启动漂洗程序，保证机器内部清洁卫生; 5、盖板及检修门开启保护,保障操作人员安全; 6、采用国际品牌PLC控制系统,运行稳定、安全可靠。 | 1.00 | 套 |  |  |
| 140 | 大单星盆水池 | 1200*900*800 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 141 | 长龙式洗碗机 | 5250*914*2130 | 1、功率：380V/65KW； 2、洗涤能力：传送带速度：0.5~2.75米/分 钟，6400件/小时（理论最大洗涤速度，以8吋盘子为计算标准）； 3、洗涤参数：双缸洗涤配置侧清洗臂；双喷淋漂洗装置，有效洗涤宽度：620mm，每小时耗水量：230L，电加热方式； 4、配置要求说明： 1）机器整体设计使用年限为不少于10年。 2）漂洗加热系统过热，过压缺水等保护装置。 3）内置式电漂洗加热器和漂洗水箱，保证漂洗喷淋水压的稳定。 4）配有清洁剂节省系统，可节省30%清洁剂用量 5）机器管道有反虹吸，过压等保护装置，机器内软管可承受 90 Bar 的最大压力。 6）机体部分包围双层不锈钢内夹保温层,起到隔热、降噪音，减少机器热量损失功能.降低耗电量。 7）双洗涤缸体结构，具备清洗-双重漂洗-双重烘干功能，传送系统配有自动过载保护装置。 8）传送履带配备可调无极变速装置，调节范围为0.5—2.75 米/分钟。 9）配置用来清洗特殊器皿的侧清洗臂，洗涤漂洗臂均为镍铬合金制造，防腐蚀效果更好，更耐用。 10）配置热量回收节能系统（每小时节能9.6KW，热能回收转换为自带双烘干功能），显著降低 | 1.00 | 台 |  |  |
| 142 | 牛角抽气罩 | 600*160*365 | 1、材料：304#1.5mm不锈钢制作 | 2.00 | 台 |  |  |
| 143 | 开水器带底座 | 520*530*1300 | 1、功率：380V/约10KW；发泡保温；带底座 | 2.00 | 台 |  |  |
| 144 | 三星水池 | 1800*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 145 | 双层工作台带靠背 | 1100*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 146 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |  |
| 147 | 单层地架 | 1200*600*300 | 1、立柱及主框架采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2、蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管，间距 30mm； 3.配304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 148 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 1、立柱采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管； 2、层板厚1.0mm，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁； 3、柱脚采用38*38*1.5mm304不锈钢管及高度调整钢脚 | 1.00 | 台 |  |  |
| 149 | 热风循环消毒柜活动车型 | 1700*850*1950 | 1、材质：优质不锈钢板，夹层聚胺脂保温； 2、配12个不锈钢篮； 3、配2台不锈钢活动架 4、电功率：11KW/380V。 | 4.00 | 台 |  |  |
| 150 | 保洁柜 | 1200*500*1800 | 1、材质：柜身采用厚≥1.2mm304不锈钢板，层板采用厚≥1.2mm304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 151 | 双通移门碗柜 | 1500*800*1800 | 1、材质：柜身采用厚≥1.2mm304不锈钢板，层板采用厚≥1.2mm304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 152 | 大单星盆水池 | 1200*800*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 3.00 | 台 |  |  |
| 153 | 双层工作台带靠背 | 1800*800*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 154 | 四层栅格层架 | 1500*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 2.00 | 台 |  |  |
| 155 | 挂墙水杯柜 | 1800*250*1500 | 1、柜身采用1.5mm厚304不锈钢板；层板采用1.2mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁 | 1.00 | 台 |  |  |
| 156 | 洗手区 |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 洗手池 | 2400*500*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 3.00 | 台 |  |  |
| 158 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 不锈钢防鼠板 | 门宽*600 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 8.00 | 块 |  |  |
| 160 | 排气扇 |  | 1.风量：120m³/h | 3.00 | 台 |  |  |
| 161 | 感应龙头 |  | 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理，感应距离200mm龙头开孔22，可直流或交流电，全铜结构，陶瓷阀芯，多层电镀。 | 4.00 | 个 |  |  |
| 162 | 单冷水龙头 |  | 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理；配1/4转优质陶瓷阀芯；进水接口为标准1/2''外螺纹。 | 45.00 | 个 |  |  |
| 163 | 二层 |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 仓库/更衣室 |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 鞋柜 | 1800*400*1500 | 1、材质：柜身采用厚≥1.2mm304不锈钢板，层板采用厚≥1.2mm304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 166 | 12格更衣柜 | 900*450*1800 | 1、材质：采用304#不锈钢磨砂板，柜身厚1.0mm，1.2mm304#不锈钢方管；焊接位要求满焊，每格带锁。 | 6.00 | 台 |  |  |
| 167 | 洗手星 | 460*450*450 | 1、星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、配φ80mm隔渣型不锈钢下水器、不锈钢满水防溢出管 | 2.00 | 台 |  |  |
| 168 | 抽湿机 | 230*310*530 | 1、规格：约≥7L 2、性能：功率:501W(含)-1000W， 3、除湿量:约≥1.1L/h; 4、水箱容量:7L | 2.00 | 台 |  |  |
| 169 | 四层平板货架 | 1500*500*1600 | 1、立柱采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管； 2、层板厚1.0mm，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁； 3、柱脚采用38*38*1.5mm304不锈钢管及高度调整钢脚 | 7.00 | 台 |  |  |
| 170 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 1、立柱采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管； 2、层板厚1.0mm，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁； 3、柱脚采用38*38*1.5mm304不锈钢管及高度调整钢脚 | 1.00 | 台 |  |  |
| 171 | 单层地架 | 1200*1000*300 | 1、立柱及主框架采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2、蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管，间距 30mm； 3.配304 不锈钢可调子弹脚。 | 10.00 | 台 |  |  |
| 172 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |  |
| 173 | 拖把池 | 1000*500*1600 | 1、星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、满水防溢出管； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 174 | 特色风味档1 |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 风幕机 | 1200*182*221 | 1、材质：全金属外壳；带有玻璃纤维材质的高强度塑料叶轮 2、功率：约250W/220V | 1.00 | 台 |  |  |
| 176 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 177 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |  |
| 178 | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950 | 1、规格：风冷，设备电压：220V/50Hz，功率：900w，能效等级 3 级，噪音≤45dB； 2、压缩机制冷，风冷，亲水翅片蒸发器； 3、整体角铁焊接框架，环保聚氨脂保温层； 4、电子式温控器，层架高度可调； 5、高压整体发泡，门框带除露发热丝；自动化霜（停机）， 蒸发水外排； 6、排湿功能的制冷温度为：-15℃～-6℃，-5℃～+10℃，湿度范围：35%-45%； 7、不锈钢材料：折弯门把手采用 1.0mm 不锈钢，外壳采用1.0mm 不锈钢板，内胆采用 0.8mm 厚 不锈钢板，背板和底板镀锌板。不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |  |
| 179 | 双层工作台带靠背 | 870*700*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 180 | 双星盆台 | 1800*700*950 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 181 | 双层工作台带靠背 | 1520*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 182 | 三星水池 | 1800*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 183 | 刀具消毒柜 | 510*125*625 | 1、材质：优质不锈钢板，不锈钢刀架，外壳#1.2mm不锈板； 2、紫外线消毒无死角； 3、食品极不锈钢把手； 4、激光切割一体成型，整机满焊； | 1.00 | 台 |  |  |
| 184 | 双门平台雪柜 | 1800*760*800+150 | 1、容量:620L，可放8个2/1GN盆 2、温度范围：-2/+10℃ 3、匹数：1/2 4、雪种：采用无CFC环保雪种（R404a） 5、不锈钢材料：1.0mm厚304不锈钢板 | 1.00 | 台 |  |  |
| 185 | 单通工作台带靠背 | 1800*800*950 | 1、单通工作台带靠背 台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，面板下托 18mm 厚木板，外封 0.6mm不锈钢板，底1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板， 1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 186 | 单星水池柜 | 700*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 187 | 四头电磁煲仔炉 | 800*800*840 | 1、电压：380V 2、功率：3.5*4KW. 3、机身采用加厚不锈钢，台面采用耐撞击高密度微晶面板，电磁感应加热，旋转式火力调节 | 4.00 | 台 |  |  |
| 188 | 炉拼台 | 300*800*840 | 1、面板采用 1.5mm304 贴塑不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 磨砂不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 189 | 油网烟罩带鲜风 | 3800*1300*670 | 1、采用304#δ=1.2mm优质不锈钢板制作，底部接油槽及活动集油器，配防水烟罩灯。 2、配烟罩前封板带鲜风口、不锈钢油网。 | 3.80 | m |  |  |
| 190 | 封墙钢 | 4780*10*2000 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 9.60 | m2 |  |  |
| 191 | 双层工作台 | 1500*700*800 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 192 | 特色风味档2 |  |  |  |  |  |  |
| 193 | 双层工作台带靠背 | 1500*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 194 | 双星盆台 | 1200*760*950 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 195 | 刀具消毒柜 | 510*125*625 | 1、材质：优质不锈钢板，不锈钢刀架，外壳#1.2mm不锈板； 2、紫外线消毒无死角； 3、食品极不锈钢把手； 4、激光切割一体成型，整机满焊； | 1.00 | 台 |  |  |
| 196 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 197 | 双层工作台带靠背 | 1300*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 198 | 三星水池 | 1800*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 199 | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950 | 1、规格：风冷，设备电压：220V/50Hz，功率：900w，能效等级 3 级，噪音≤45dB； 2、压缩机制冷，风冷，亲水翅片蒸发器； 3、整体角铁焊接框架，环保聚氨脂保温层； 4、电子式温控器，层架高度可调； 5、高压整体发泡，门框带除露发热丝；自动化霜（停机）， 蒸发水外排； 6、排湿功能的制冷温度为：-15℃～-6℃，-5℃～+10℃，湿度范围：35%-45%； 7、不锈钢材料：折弯门把手采用 1.0mm 不锈钢，外壳采用1.0mm 不锈钢板，内胆采用 0.8mm 厚 不锈钢板，背板和底板镀锌板。不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |  |
| 200 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |  |
| 201 | 单通工作台带靠背 | 1500*760*800+150 | 1、单通工作台带靠背 台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，面板下托 18mm 厚木板，外封 0.6mm不锈钢板，底1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板， 1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 202 | 双门平台雪柜 | 1800*760*800+150 | 1、容量:620L，可放8个2/1GN盆 2、温度范围：-2/+10℃ 3、匹数：1/2 4、雪种：采用无CFC环保雪种（R404a） 5、不锈钢材料：1.0mm厚304不锈钢板 | 1.00 | 台 |  |  |
| 203 | 单星水池柜 | 700*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 204 | 单门蒸饭车(电热) | 700*650*1530 | 1、全不锈钢机身结构； 2、炉面板采用SUS304# S1.5mm磨砂不锈钢板，炉侧、炉背及炉前饰板采用SUS304#S1.0mm磨砂不锈钢板； 蒸箱内胆316材质。 3、可调不锈钢脚，放置平稳； | 1.00 | 台 |  |  |
| 205 | 炉拼台 | 400*1100*1240 | 1、面板采用 1.5mm304 贴塑不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 磨砂不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 206 | 电磁双头单尾小炒灶 | 1800*1100*1240 | 1、材质：机身采用SUS304加厚不锈钢，高密度弧形微晶面板，配不锈钢摇摆龙头 2、功率：380V/20*2KW | 1.00 | 台 |  |  |
| 207 | 封墙钢 | 5130*10*2000 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 10.30 | m2 |  |  |
| 208 | 油网烟罩带鲜风 | 3000*1300*670 | 1、采用304#δ=1.2mm优质不锈钢板制作，底部接油槽及活动集油器，配防水烟罩灯。 2、配烟罩前封板带鲜风口、不锈钢油网。 | 3.00 | m |  |  |
| 209 | 灭火系统 | 690*200*720 | 1、附件:药剂输送管线、厨房自动灭火装置、水流联动阀、过滤器、倒流防止器、厨房灭火器控制盘、燃气切阀、灭火剂喷头、感温器 2、具体要求：（1.双瓶装，配置双瓶式不锈钢灭火剂瓶，不锈钢管道10000mm, 烟罩上应安装带保护装置的喷嘴8个；2.自动和手动兼容，带手拉柄以及微型开关按钮，带两套正常开启的，两套正常关闭的连接点；3.所有外露管道和装置必须采用不锈钢材料；4.按照国家火灾预防协会的最新标准，提供为期2年的检验，服务以及零件的更换；5.用于安装系统所需的组件都要符合国家消防标准；6.内置于排气罩/通风设备的组件应当在制造时在生产商处安装好；7.提供自动机械燃气关闭阀（非电磁阀）；8.应在主要的电板或断开装置上安装分流控制器，或断路开关；排气罩/通风罩的电源应与火力控制面板上安装的微型开关相连，一旦灭火系统运转起来，分流控制器就会自动断开电路；9.烟罩灭火系统工厂需提供完整的施工细节图，核实并标明灭火系统药剂罐，控制板，拉柄的具体位置及相关要求，与机械暖通工程师核实符合相关文件要求及烟罩排风，补风方面的要求；对烟罩内部、烟罩下方设备进行适当防护，并与其它消防系统间进行恰当连接；10.相关部件的供应及安装应由国家消防部门认可的安装公司完成；11.带电磁阀检测器，发生火灾时自动启动灭火系统，增压释放灭火剂并切断能源）。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 210 | 双层工作台 | 1500*700*800 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 211 | 特色风味档3 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 双层工作台带靠背 | 1650*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 213 | 双星盆台 | 1200*760*950 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 214 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 215 | 刀具消毒柜 | 510*125*625 | 1、材质：优质不锈钢板，不锈钢刀架，外壳#1.2mm不锈板； 2、紫外线消毒无死角； 3、食品极不锈钢把手； 4、激光切割一体成型，整机满焊； | 1.00 | 台 |  |  |
| 216 | 双层工作台带靠背 | 1800*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 217 | 三星水池 | 1800*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 218 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |  |
| 219 | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950 | 1、规格：风冷，设备电压：220V/50Hz，功率：900w，能效等级 3 级，噪音≤45dB； 2、压缩机制冷，风冷，亲水翅片蒸发器； 3、整体角铁焊接框架，环保聚氨脂保温层； 4、电子式温控器，层架高度可调； 5、高压整体发泡，门框带除露发热丝；自动化霜（停机）， 蒸发水外排； 6、排湿功能的制冷温度为：-15℃～-6℃，-5℃～+10℃，湿度范围：35%-45%； 7、不锈钢材料：折弯门把手采用 1.0mm 不锈钢，外壳采用1.0mm 不锈钢板，内胆采用 0.8mm 厚 不锈钢板，背板和底板镀锌板。不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |  |
| 220 | 单通工作台带靠背 | 1500*760*800+150 | 1、单通工作台带靠背 台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，面板下托 18mm 厚木板，外封 0.6mm不锈钢板，底1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板， 1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 221 | 双门平台雪柜 | 1800*760*800+150 | 1、容量:620L，可放8个2/1GN盆 2、温度范围：-2/+10℃ 3、匹数：1/2 4、雪种：采用无CFC环保雪种（R404a） 5、不锈钢材料：1.0mm厚304不锈钢板 | 1.00 | 台 |  |  |
| 222 | 单星水池柜 | 700*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 223 | 炉拼台 | 400*900*800+450 | 1、面板采用 1.5mm304 贴塑不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 磨砂不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 224 | 双头粉面炉(电热) | 1500*900*800+450 | 1、功率24KW，电压380V， 2、金属“框架式结构”，一体成型台面设计，炉面板采用SUS304高档不锈钢，炉面板1.5mm厚，侧板1.0mm厚；； 3、IPX4标准防水设计，四面直接喷淋； 4、产品有防水渗漏复合结构，炉脚可调节，具有“三防”设计：防水、防油、防虫功能； 4、全密封灌胶显示盒设计，双重防水防油烟，智能故障代码显示； 5、五档火力控制，无锅检测功能； 6、具有线盘干烧保护、过压过流保护； | 2.00 | 台 |  |  |
| 225 | 油网烟罩带鲜风 | 3800*1300*670 | 1、采用304#δ=1.2mm优质不锈钢板制作，底部接油槽及活动集油器，配防水烟罩灯。 2、配烟罩前封板带鲜风口、不锈钢油网。 | 3.80 | m |  |  |
| 226 | 封墙钢 | 5100*10*2000 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 10.20 | m2 |  |  |
| 227 | 双层工作台 | 1700*700*800 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 228 | 特色风味档4 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |  |
| 230 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 231 | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950 | 1、规格：风冷，设备电压：220V/50Hz，功率：900w，能效等级 3 级，噪音≤45dB； 2、压缩机制冷，风冷，亲水翅片蒸发器； 3、整体角铁焊接框架，环保聚氨脂保温层； 4、电子式温控器，层架高度可调； 5、高压整体发泡，门框带除露发热丝；自动化霜（停机）， 蒸发水外排； 6、排湿功能的制冷温度为：-15℃～-6℃，-5℃～+10℃，湿度范围：35%-45%； 7、不锈钢材料：折弯门把手采用 1.0mm 不锈钢，外壳采用1.0mm 不锈钢板，内胆采用 0.8mm 厚 不锈钢板，背板和底板镀锌板。不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |  |
| 232 | 双层工作台带靠背 | 1500*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 233 | 三星水池 | 1800*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 234 | 双星盆台 | 1200*760*950 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 235 | 刀具消毒柜 | 510*125*625 | 1、材质：优质不锈钢板，不锈钢刀架，外壳#1.2mm不锈板； 2、紫外线消毒无死角； 3、食品极不锈钢把手； 4、激光切割一体成型，整机满焊； | 1.00 | 台 |  |  |
| 236 | 双门平台雪柜 | 1800*760*800+150 | 1、容量:620L，可放8个2/1GN盆 2、温度范围：-2/+10℃ 3、匹数：1/2 4、雪种：采用无CFC环保雪种（R404a） 5、不锈钢材料：1.0mm厚304不锈钢板 | 1.00 | 台 |  |  |
| 237 | 单通工作台带靠背 | 1500*760*800+150 | 1、单通工作台带靠背 台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，面板下托 18mm 厚木板，外封 0.6mm不锈钢板，底1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板， 1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 238 | 单星水池柜 | 700*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 239 | 双头电磁煲仔炉 | 450*800*840 | 1、电压：380V 2、功率：3.5*2KW. 3、机身采用加厚不锈钢，台面采用耐撞击高密度微晶面板，电磁感应加热，旋转式火力调节 | 1.00 | 台 |  |  |
| 240 | 单门蒸饭车(电热) | 700*650*1530 | 1、全不锈钢机身结构； 2、炉面板采用SUS304# S1.5mm磨砂不锈钢板，炉侧、炉背及炉前饰板采用SUS304#S1.0mm磨砂不锈钢板；蒸箱内胆316材质。 3、可调不锈钢脚，放置平稳； | 1.00 | 台 |  |  |
| 241 | 炉拼台 | 300*800*840 | 1、面板采用 1.5mm304 贴塑不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 磨砂不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 3.00 | 台 |  |  |
| 242 | 电热扒炉 | 800*800*840 | 1、电压：380V 2、功率：12KW. 3、升温快，保证最大加热面积，均匀受热； 4、IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋； 5、按健式温度调节，可调温度50~300℃，调温更加简单、精确； 6、独有宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作； 7、高档不锈钢立体三防保护、防辐射机壳设计； 8、一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠，容易清洁。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 243 | 电热炸炉 | 800*800*840 | 1、电压：380V 2、功率：24KW. 3、升温快，温控范围大，均匀受热； 5、IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋； 4、旋钮式温度调节，可调温度50~190℃，调温更加简单、精确； 5、独有宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作； 6、高档不锈钢立体三防保护、防辐射机壳设计； 7、一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠，容易清洁。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 244 | 封墙钢 | 5100*10*2000 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 10.20 | m2 |  |  |
| 245 | 油网烟罩带鲜风 | 3800*1300*670 | 1、采用304#δ=1.2mm优质不锈钢板制作，底部接油槽及活动集油器，配防水烟罩灯。 2、配烟罩前封板带鲜风口、不锈钢油网。 | 3.80 | m |  |  |
| 246 | 灭火系统 | 690*200*720 | 1、附件:药剂输送管线、厨房自动灭火装置、水流联动阀、过滤器、倒流防止器、厨房灭火器控制盘、燃气切阀、灭火剂喷头、感温器 2、具体要求：（1.双瓶装，配置双瓶式不锈钢灭火剂瓶，不锈钢管道10000mm, 烟罩上应安装带保护装置的喷嘴8个；2.自动和手动兼容，带手拉柄以及微型开关按钮，带两套正常开启的，两套正常关闭的连接点；3.所有外露管道和装置必须采用不锈钢材料；4.按照国家火灾预防协会的最新标准，提供为期2年的检验，服务以及零件的更换；5.用于安装系统所需的组件都要符合国家消防标准；6.内置于排气罩/通风设备的组件应当在制造时在生产商处安装好；7.提供自动机械燃气关闭阀（非电磁阀）；8.应在主要的电板或断开装置上安装分流控制器，或断路开关；排气罩/通风罩的电源应与火力控制面板上安装的微型开关相连，一旦灭火系统运转起来，分流控制器就会自动断开电路；9.烟罩灭火系统工厂需提供完整的施工细节图，核实并标明灭火系统药剂罐，控制板，拉柄的具体位置及相关要求，与机械暖通工程师核实符合相关文件要求及烟罩排风，补风方面的要求；对烟罩内部、烟罩下方设备进行适当防护，并与其它消防系统间进行恰当连接；10.相关部件的供应及安装应由国家消防部门认可的安装公司完成；11.带电磁阀检测器，发生火灾时自动启动灭火系统，增压释放灭火剂并切断能源）。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 247 | 双层工作台 | 1700*700*800 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 248 | 售卖间 |  |  |  |  |  |  |
| 249 | 挂墙一次性用品柜 | 1200*350*600 | 1、柜身采用1.5mm厚304不锈钢板；层板采用1.2mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁；门采用滑动拉门，装有滑动拉门限位器。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 250 | 消毒液自动喷淋器 | 127*110*260 | 1、功率：0.1W 2、形式：自动感应式 | 1.00 | 台 |  |  |
| 251 | 干手器 | 240*230*240 | 1、功率：1800W/220V； 2、感应距离11~13CM; 3、出风温度：20~40度 4、壁挂式安装。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 252 | 双星洗手池 | 1000*450*450 | 1、星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、配φ80mm隔渣型不锈钢下水器、不锈钢满水防溢出管 | 1.00 | 台 |  |  |
| 253 | 6格更衣柜 | 900*450*1800 | 1、材质：采用304#不锈钢磨砂板，柜身厚1.0mm，1.2mm304#不锈钢方管；焊接位要求满焊，每格带锁。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 254 | 单星水池 | 700*700*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 255 | 双层工作台带靠背 | 1500*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 256 | 食品留样柜 | 610*665*1725 | 1、温度范围：2℃～10℃ 2、箱体材料：内外箱201#-3、蒸发器：钢管 4、输入功率：400W | 1.00 | 台 |  |  |
| 257 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 258 | 五格保温工作台 | 1800*700*800 | 1、材质：柜身采用1.5mm厚304不锈钢板,门采用吊轮式结构滑动轻便灵活,304不锈钢50*50*1.2mm厚可调子弹脚； 2、配1/1加厚304份数盘连盖5套； 3、功率：220V/6KW | 3.00 | 台 |  |  |
| 259 | 双层工作台 | 775*700*800 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 260 | 紫外线消毒灯 | 920*130*80 | 采用铝合金+阻燃APS制作功率：30~40W/220v | 2.00 | 台 |  |  |
| 262 | 洗碗/消毒区 |  |  |  |  |  |  |
| 263 | 风幕机 | 1200*182*221 | 1、材质：全金属外壳；带有玻璃纤维材质的高强度塑料叶轮 2、功率：约250W/220V | 1.00 | 台 |  |  |
| 264 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 265 | 开水器带底座 | 520*530*1300 | 1、功率：380V/约10KW；发泡保温；带底座 | 1.00 | 台 |  |  |
| 266 | 洗地龙头 | 160*550*380 | 喷射压力：0.8（Mpa） 吸水高度：5（mm） 软管长度：10.7(m),15(m) 射程: 3（m）水量:1.48L/s | 1.00 | 台 |  |  |
| 267 | 小件回收柜 | 1350*300*900 | 1、面板采用 1.5mm304 不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 5.00 | 台 |  |  |
| 268 | 传送带 | 16700*500*920 | 1、产品功能：传送链板通过不锈钢链条驱动，带动餐具传送，提高餐具回收效率。 2、电源要求：≥220V/50Hz/1PH，总功率：≥1KW。 3、传送速度：5～20m/min。 4、传送链板为食品级材质，卫生安全。 5、链板下部两侧翼加装滚轮，大大减小链板与轨道之间的摩擦阻力。 6、标配链板清洗喷淋系统，使传送机在运行过程中能保持卫生清洁。 7、主/副机头箱内置抽屉式残渣篮，易于清洁。 8、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关、清洗开关、急停开关和故障指示灯。 9、无极变频调速，实时数显传送速度，外置调速电位器，操作简单，一目了然。 | 1.00 | 项 |  |  |
| 269 | 垃圾处理器连水槽 | 400kg/h | 1、高达85%的体积缩减率,提供可观的经济效益; 2、可定制排渣口及食物残渣收集水槽接口方向，满足不同现场布局要求; 3、配置5.5千瓦国际品牌破碎处理电机及高强硬度合金钢破碎盘，带来极佳的破碎效果，运行稳定可靠;易于拆卸的不锈钢网筛篮、滤筒和螺旋传送装置，使机器内部易于清洁; 4、标配的清洁喷淋系统，定期启动漂洗程序，保证机器内部清洁卫生; 5、盖板及检修门开启保护,保障操作人员安全; 6、采用国际品牌PLC控制系统,运行稳定、安全可靠。 | 1.00 | 套 |  |  |
| 270 | 高压花洒 | 190*360*980 | 1、健康、环保、脱铅、永不生锈。 2、节水阀芯无滴漏，不损坏。 3、PVD真空电镀，不含化学电镀、不氧化。 4、蜂窝式起泡器和节水阀芯双重节水。 5、高压喷枪与独立出水嘴均可360°自由旋转 | 1.00 | 台 |  |  |
| 271 | 双星污碟台 | 1600*800*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 272 | 洗碗机 | 5250*914*2130 | 1、功率：380V/65KW； 2、洗涤能力：传送带速度：0.5~2.75米/分 钟，6400件/小时（理论最大洗涤速度，以8吋盘子为计算标准）； 3、洗涤参数：双缸洗涤配置侧清洗臂；双喷淋漂洗装置，有效洗涤宽度：620mm，每小时耗水量：230L，电加热方式； 4、配置要求说明： 1）机器整体设计使用年限为不少于10年。 2）漂洗加热系统过热，过压缺水等保护装置。 3）内置式电漂洗加热器和漂洗水箱，保证漂洗喷淋水压的稳定。 4）配有清洁剂节省系统，可节省30%清洁剂用量 5）机器管道有反虹吸，过压等保护装置，机器内软管可承受 90 Bar 的最大压力。 6）机体部分包围双层不锈钢内夹保温层,起到隔热、降噪音，减少机器热量损失功能.降低耗电量。 7）双洗涤缸体结构，具备清洗-双重漂洗-双重烘干功能，传送系统配有自动过载保护装置。 8）传送履带配备可调无极变速装置，调节范围为0.5—2.75 米/分钟。 9）配置用来清洗特殊器皿的侧清洗臂，洗涤漂洗臂均为镍铬合金制造，防腐蚀效果更好，更耐用。 10）配置热量回收节能系统（每小时节能9.6KW，热能回收转换为自带双烘干功能），显著降低 | 1.00 | 台 |  |  |
| 273 | 牛角抽气罩 | 600*160*365 | 1、材料：304#1.5mm不锈钢制作 | 2.00 | 台 |  |  |
| 274 | 洁碟台 | 1200*800*800+150 | 1、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁，配ф51可调子弹脚4个 | 1.00 | 台 |  |  |
| 275 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 2.00 | 台 |  |  |
| 276 | 大单星盆水池 | 1000*700*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 3.00 | 台 |  |  |
| 277 | 双层工作台带靠背 | 1800*700*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 278 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 1、立柱采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管； 2、层板厚1.0mm，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁； 3、柱脚采用38*38*1.5mm304不锈钢管及高度调整钢脚 | 1.00 | 台 |  |  |
| 279 | 单层地架 | 1200*600*300 | 1、立柱及主框架采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2、蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管，间距 30mm； 3.配304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 280 | 热风循环消毒柜活动车型 | 1700*850*1950 | 1、材质：优质不锈钢板，夹层聚胺脂保温； 2、配12个不锈钢篮； 3、配2台不锈钢活动架 4、电功率：11KW/380V。 | 3.00 | 台 |  |  |
| 281 | 保洁柜 | 1200*500*1800 | 1、材质：柜身采用厚≥1.2mm304不锈钢板，层板采用厚≥1.2mm304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 3.00 | 台 |  |  |
| 282 | 双通移门碗柜 | 1100*800*1800 | 1、材质：柜身采用厚≥1.2mm304不锈钢板，层板采用厚≥1.2mm304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 284 | 洗手池 | 2400*500*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 286 | 不锈钢防鼠板 | 门宽*600 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 5.00 | 块 |  |  |
| 287 | 排气扇 |  | 1.风量：120m³/h | 3.00 | 台 |  |  |
| 288 | 感应龙头 |  | 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理，感应距离200mm龙头开孔22，可直流或交流电，全铜结构，陶瓷阀芯，多层电镀。 | 4.00 | 个 |  |  |
| 289 | 单冷水龙头 |  | 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理；配1/4转优质陶瓷阀芯；进水接口为标准1/2''外螺纹。 | 38.00 | 个 |  |  |
| 290 | 三层 |  |  |  |  |  |  |
| 291 | 仓库/更衣/检验室 |  |  |  |  |  |  |
| 292 | 12格更衣柜 | 900*450*1800 | 1、材质：采用304#不锈钢磨砂板，柜身厚1.0mm，1.2mm304#不锈钢方管；焊接位要求满焊，每格带锁。 | 6.00 | 台 |  |  |
| 293 | 鞋柜 | 1800*400*1500 | 1、材质：柜身采用厚≥1.2mm304不锈钢板，层板采用厚≥1.2mm304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 294 | 洗手星 | 460*450*450 | 1、星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、配φ80mm隔渣型不锈钢下水器、不锈钢满水防溢出管 | 2.00 | 台 |  |  |
| 295 | 抽湿机 | 230*310*530 | 1、规格：约≥7L 2、性能：功率:501W(含)-1000W， 3、除湿量:约≥1.1L/h; 4、水箱容量:7L | 2.00 | 台 |  |  |
| 296 | 单层地架 | 1200*1000*300 | 1、立柱及主框架采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2、蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管，间距 30mm； 3.配304 不锈钢可调子弹脚。 | 10.00 | 台 |  |  |
| 297 | 四层平板货架 | 1500*500*1600 | 1、立柱采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管； 2、层板厚1.0mm，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁； 3、柱脚采用38*38*1.5mm304不锈钢管及高度调整钢脚 | 7.00 | 台 |  |  |
| 298 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 1、立柱采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管； 2、层板厚1.0mm，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁； 3、柱脚采用38*38*1.5mm304不锈钢管及高度调整钢脚 | 1.00 | 台 |  |  |
| 299 | 农药残留快速测试仪 | 480*365*210 | 1、测量通道数：12个 2、标准温度：39℃温度可选范围：30℃~50℃ 3、反应时间：10分钟 可选范围：0~60分钟 4、显色时间：3分钟 可选范围：0~60分钟 5、电源适配器：AC220V50HZ/DC5V2A 6、可充电锂电池：3.6V/2Ah，工作时间约100~150分钟，充放电约500次－1500次 | 1.00 | 台 |  |  |
| 300 | 单星水池 | 700*700*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 301 | 单通工作台带靠背 | 1700*700*800+150 | 1、单通工作台带靠背 台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，面板下托 18mm 厚木板，外封 0.6mm不锈钢板，底1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板， 1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 302 | 双门高身雪柜 | 610*760*1950 | 1、规格：风冷，设备电压：220V/50Hz，功率：900w，能效等级 3 级，噪音≤45dB； 2、压缩机制冷，风冷，亲水翅片蒸发器； 3、整体角铁焊接框架，环保聚氨脂保温层； 4、电子式温控器，层架高度可调； 5、高压整体发泡，门框带除露发热丝；自动化霜（停机）， 蒸发水外排； 6、排湿功能的制冷温度为：-15℃～-6℃，-5℃～+10℃，湿度范围：35%-45%； 7、不锈钢材料：折弯门把手采用 1.0mm 不锈钢，外壳采用1.0mm 不锈钢板，内胆采用 0.8mm 厚 不锈钢板，背板和底板镀锌板。不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |  |
| 303 | 加工区/冷库 |  |  |  |  |  |  |
| 304 | 风幕机 | 1500*182*221 | 1、材质：全金属外壳；带有玻璃纤维材质的高强度塑料叶轮 2、功率：约250W/220V | 1.00 | 台 |  |  |
| 305 | 拖把池 | 1000*500*1600 | 1、星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、满水防溢出管； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 306 | 四层栅格层架 | 1500*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 4.00 | 台 |  |  |
| 307 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 6.00 | 台 |  |  |
| 308 | 高温冷库 | 3200*5000*2600 | 1、规格：现场订制 2、库板材料:面板0.8mm不锈钢库板厚度为100mm，100%CFD-FREE聚胺基，密度≥40±2 kg/m³，GB8624B2级防火标准,冷库门尺寸：900*2000H，GB8624B2 级防火标。保温材料为100%CFC-FREE 的聚氨脂。密度≥/38±2 kg/m。门厚度;冷库门为121m 导热系数： 0.021 w/m°k;抗压指数：25daN/㎡：平移门_表面为双面1.0mm不锈钢，PVC门框断冷桥。门套增加不锈钢防撞角码。冷库门（导轨上插装双向平缓浮开沉闭系统，移门内配置双道密封条，使用年限达到15年或以上，PVC门框断冷桥，内配置安全逃生装置，移门内、外配置开门助力杆，内外门板宽度连接H铝型材，确保门连接处的密封性，配置原装内外拉绳开关，配置门开关警示灯，配置下导轨，压缩机：半封涡旋，风冷机组：输入功率12KW，配有油分离器、气液分离器、压缩机避震管、油位、调节器，采用R404A制冷剂，配干燥过滤器、视液器、高低压控制器，冷凝器有防腐处理，冷风机：蒸发器翅片间距7mm；电融霜方式、膨胀阀、蒸发器冷凝排水及排水发热丝，蒸发器配急停开关，便于维修。蒸发器符合食品安全等级，易清洁、防腐蚀，其他：控制蒸发器开停、化霜、风扇延迟开启及温度控制，控制器具有制冷、风机启停、化霜、报警等功能，国标电缆线路及LED照明灯。风冷，温度控制范围：冷冻：0℃~-22℃，冷藏：0℃~5℃ | 1.00 | 座 |  |  |
| 309 | 低温冷库 | 5500*2000*2600 | 1、规格：现场订制 2、库板材料:面板0.8mm不锈钢库板厚度为100mm，100%CFD-FREE聚胺基，密度≥40±2 kg/m³，GB8624B2级防火标准,冷库尺寸：900*2000H，GB8624B2 级防火标。保温材料为100%CFC-FREE 的聚氨脂。密度≥/38±2 kg/m。门厚度;冷库门为121m 导热系数： 0.021 w/m°k;抗压指数：25daN/㎡：平移门_表面为双面1.0mm不锈钢，PVC门框断冷桥。门套增加不锈钢防撞角码。冷库门（导轨上插装双向平缓浮开沉闭系统，移门内配置双道密封条，使用年限达到15年或以上，PVC门框断冷桥，内配置安全逃生装置，移门内、外配置开门助力杆，内外门板宽度连接H铝型材，确保门连接处的密封性，配置原装内外拉绳开关，配置门开关警示灯，配置下导轨，压缩机：半封涡旋，风冷机组：输入功率12KW，配有油分离器、气液分离器、压缩机避震管、油位、调节器，采用R404A制冷剂，配干燥过滤器、视液器、高低压控制器，冷凝器有防腐处理，冷风机：蒸发器翅片间距7mm；电融霜方式、膨胀阀、蒸发器冷凝排水及排水发热丝，蒸发器配急停开关，便于维修。蒸发器符合食品安全等级，易清洁、防腐蚀，其他：控制蒸发器开停、化霜、风扇延迟开启及温度控制，控制器具有制冷、风机启停、化霜、报警等功能，国标电缆线路及LED照明灯。风冷，温度控制范围：冷冻：0℃~-22℃，冷藏：0℃~5℃ | 1.00 | 座 |  |  |
| 310 | 切菜机 | 1175*625*1095 | 1、不锈钢外壳，采用变频控制，速度可调 2、生产能力：300~500kg/h 3、功率：220V/0.8KW | 1.00 | 台 |  |  |
| 311 | 脱皮机 | 460*450*800 | 1、材质：整体不锈钢材料制作 2、容量：10kg 3、功率：220V/0.8KW | 1.00 | 台 |  |  |
| 312 | 双星盆台 | 1200*760*950 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 313 | 砧板消毒柜 | 600*760*950 | 1、全不锈钢结构设计； 2、门板采用双层结构，磁力门吸装置； 3、可抽出的砧板储存架，砧板无需旋转即可消毒； 4、紫外线消毒无死角。 | 3.00 | 台 |  |  |
| 314 | 刀具消毒柜 | 510*125*625 | 1、材质：优质不锈钢板，不锈钢刀架，外壳#1.2mm不锈板； 2、紫外线消毒无死角； 3、食品极不锈钢把手； 4、激光切割一体成型，整机满焊； | 3.00 | 台 |  |  |
| 315 | 洗地龙头 | 160*550*380 | 喷射压力：0.8（Mpa） 吸水高度：5（mm） 软管长度：10.7(m),15(m) 射程: 3（m）水量:1.48L/s | 1.00 | 台 |  |  |
| 316 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 4.00 | 台 |  |  |
| 317 | 大单星盆水池 | 1000*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 8.00 | 台 |  |  |
| 318 | 双层工作台带靠背 | 1600*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 319 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 3.00 | 台 |  |  |
| 320 | 双层工作台带靠背 | 1800*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 321 | 高压花洒 | 190*360*980 | 1、健康、环保、脱铅、永不生锈。 2、节水阀芯无滴漏，不损坏。 3、PVD真空电镀，不含化学电镀、不氧化。 4、蜂窝式起泡器和节水阀芯双重节水。 5、高压喷枪与独立出水嘴均可360°自由旋转 | 1.00 | 台 |  |  |
| 322 | 杀鱼台 | 1800*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 323 | 绞肉机 | 525*1000*965 | 1、材质：整机采用不锈钢制作 2、功率：380V/4KW 3、产能：650kg/h | 1.00 | 台 |  |  |
| 324 | 切肉片机 | 590*485*920 | 1、功率：220V/0.8KW 2、产能：220kg/h 3、切片厚度：5mm | 1.00 | 台 |  |  |
| 325 | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950 | 1、规格：风冷，设备电压：220V/50Hz，功率：900w，能效等级 3 级，噪音≤45dB； 2、压缩机制冷，风冷，亲水翅片蒸发器； 3、整体角铁焊接框架，环保聚氨脂保温层； 4、电子式温控器，层架高度可调； 5、高压整体发泡，门框带除露发热丝；自动化霜（停机）， 蒸发水外排； 6、排湿功能的制冷温度为：-15℃～-6℃，-5℃～+10℃，湿度范围：35%-45%； 7、不锈钢材料：折弯门把手采用 1.0mm 不锈钢，外壳采用1.0mm 不锈钢板，内胆采用 0.8mm 厚 不锈钢板，背板和底板镀锌板。不锈钢可调子弹脚； | 3.00 | 台 |  |  |
| 326 | 面点/烘烤间 |  |  |  |  |  |  |
| 327 | 豆浆机 | 400*350*880 | 1、材质：整机采用不锈钢制作 2、功率：220V/1.1KW 3、产能：80kg/h | 1.00 | 台 |  |  |
| 328 | 双层工作台带靠背 | 1200*700*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 329 | 双星盆台 | 1200*700*950 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 330 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |  |
| 331 | 面粉车 | 500*600*550 | 1.外壳：1.0mm304#不锈钢板材； 2.车轮：4寸万向超级聚胺脂中型脚轮。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 332 | 木案工作台 | 1800*800*800 | 1、工作台面：1.5mm304#不锈钢板，下垫80MM松木板； 2、柱脚：50*50*1.5mm不锈钢管； 3、可调钢脚：50mm不锈钢高度调整钢脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 333 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 334 | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950 | 1、规格：风冷，设备电压：220V/50Hz，功率：900w，能效等级 3 级，噪音≤45dB； 2、压缩机制冷，风冷，亲水翅片蒸发器； 3、整体角铁焊接框架，环保聚氨脂保温层； 4、电子式温控器，层架高度可调； 5、高压整体发泡，门框带除露发热丝；自动化霜（停机）， 蒸发水外排； 6、排湿功能的制冷温度为：-15℃～-6℃，-5℃～+10℃，湿度范围：35%-45%； 7、不锈钢材料：折弯门把手采用 1.0mm 不锈钢，外壳采用1.0mm 不锈钢板，内胆采用 0.8mm 厚 不锈钢板，背板和底板镀锌板。不锈钢可调子弹脚； | 2.00 | 台 |  |  |
| 335 | 添加剂柜 | 1000*500*1800 | 1、材质：柜身采用厚≥1.2mm304不锈钢板，层板采用厚≥1.2mm304不锈钢板；门采用1.2mm304#不锈钢板，排铰形式掩门，自动磁吸关门；配ф51可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 336 | 搅拌机 | 670*980*1420 | 1、采用优质钢板结构焊接机架，刚性好，防撞能力强； 2、食物料桶、搅拌器、和面杆和打蛋球防护罩采用优质不锈钢制作，符合卫生标准； 3、控制器采用智能技术，无级调速器进行速度调整，变频器具有超载保护功能； 4、具有双重保险、防护罩； 5、料桶：20KG，60L； 6、搅拌转速：73/109/143/216r/min； 7、整机重量：620kg； 8、功率：2.2/2.8KW/380V； | 1.00 | 台 |  |  |
| 337 | 和面机 | 670*1080*1310 | 1、采用优质钢板结构焊接机架，刚性好，防撞能力强； 2、食物料桶、搅拌器、和面杆和打蛋球防护罩采用优质不锈钢制作，符合卫生标准； 3、控制器采用进口智能技术，无级调速器进行速度调整，变频器具有超载保护功能； 4、具有双重保险、防护罩，符合国家电器安全标准和；5、最大和面量：20kg； 6、搅拌转速：100-200r/min； 7、功率：1.5/2.4KW/380V | 1.00 | 台 |  |  |
| 338 | 压面机 | 650*705*1130 | 1、采用优质钢板结构焊接机架，刚性好，防撞能力强； 2、控制器采用进口智能技术，无级调速器进行速度调整，变频器具有超载保护功能； 3、具有双重保险、防护罩，符合国家电器安全标准； 4、不锈钢压面，宽度约300 5、功率：1.5KW/220V | 1.00 | 台 |  |  |
| 339 | 饼盆车 | 480*640*1800 | 1、车身采用四支 38*38*1.5mm 厚 不锈钢方管形成四支企柱,对角用一支活动不锈钢方管作 GN2/1 盆定位，车身高度空间每 75mm 配有不锈钢曲架一对； 2、L 形托架采用 1.2mm 厚 不锈钢板； 3、配刹车万向轮，手动机械式锁盆杆； | 1.00 | 台 |  |  |
| 340 | 灭火系统 | 690*200*720 | 1、附件:药剂输送管线、厨房自动灭火装置、水流联动阀、过滤器、倒流防止器、厨房灭火器控制盘、燃气切阀、灭火剂喷头、感温器 2、具体要求：（1.双瓶装，配置双瓶式不锈钢灭火剂瓶，不锈钢管道10000mm, 烟罩上应安装带保护装置的喷嘴8个；2.自动和手动兼容，带手拉柄以及微型开关按钮，带两套正常开启的，两套正常关闭的连接点；3.所有外露管道和装置必须采用不锈钢材料；4.按照国家火灾预防协会的最新标准，提供为期2年的检验，服务以及零件的更换；5.用于安装系统所需的组件都要符合国家消防标准；6.内置于排气罩/通风设备的组件应当在制造时在生产商处安装好；7.提供自动机械燃气关闭阀（非电磁阀）；8.应在主要的电板或断开装置上安装分流控制器，或断路开关；排气罩/通风罩的电源应与火力控制面板上安装的微型开关相连，一旦灭火系统运转起来，分流控制器就会自动断开电路；9.烟罩灭火系统工厂需提供完整的施工细节图，核实并标明灭火系统药剂罐，控制板，拉柄的具体位置及相关要求，与机械暖通工程师核实符合相关文件要求及烟罩排风，补风方面的要求；对烟罩内部、烟罩下方设备进行适当防护，并与其它消防系统间进行恰当连接；10.相关部件的供应及安装应由国家消防部门认可的安装公司完成；11.带电磁阀检测器，发生火灾时自动启动灭火系统，增压释放灭火剂并切断能源）。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 341 | 油网烟罩 | 3100*1000*600 | 1、采用304#δ=1.2mm优质不锈钢板制作，底部接油槽及活动集油器，配防水烟罩灯。 2、配烟罩前封板、不锈钢油网。 | 3.10 | m |  |  |
| 342 | 封墙钢 | 5100*10*2000 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 10.20 | m2 |  |  |
| 343 | 发酵箱 | 985*750*1640 | 1、材质性能：内外1.0mm不锈钢壳体，中间聚胺脂夹层保温，风循环、防雾照明灯、数控温度表、电控湿度器； 2、功率：2.7KW/220V。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 344 | 电热烙饼机 | 610*800*820 | 1、功率：5KW 2、电压：380V 3、整机重量45KG | 1.00 | 台 |  |  |
| 345 | 三层六盘电烤箱 | 1225*770*1540 | 1、规格：三层六盘 2、功率：380V/21KW | 1.00 | 台 |  |  |
| 346 | 双层工作台 | 1500*800*800 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 347 | 高身纱网柜 | 1200*500*1800 | 1、材质:304#不锈钢板，柜身1.2;层板1.2mm;侧板1.2mm、门板1.2mm不锈钢冲孔板; 2、内置三层平板，分四层。上下配不锈钢滑动趟门。层板加强筋均以1.2mm厚U形加强槽钢承托补固； 3、可调节高度子弹脚 | 2.00 | 台 |  |  |
| 348 | 加工/粉面/风味档 |  |  |  |  |  |  |
| 349 | 风幕机 | 1200*182*221 | 1、材质：全金属外壳；带有玻璃纤维材质的高强度塑料叶轮 2、功率：约250W/220V | 1.00 | 台 |  |  |
| 350 | 双星盆台 | 1200*760*950 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 351 | 刀具消毒柜 | 510*125*625 | 1、材质：优质不锈钢板，不锈钢刀架，外壳#1.2mm不锈板； 2、紫外线消毒无死角； 3、食品极不锈钢把手； 4、激光切割一体成型，整机满焊； | 2.00 | 台 |  |  |
| 352 | 双层工作台带靠背 | 1600*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 353 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 354 | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950 | 1、规格：风冷，设备电压：220V/50Hz，功率：900w，能效等级 3 级，噪音≤45dB； 2、压缩机制冷，风冷，亲水翅片蒸发器； 3、整体角铁焊接框架，环保聚氨脂保温层； 4、电子式温控器，层架高度可调； 5、高压整体发泡，门框带除露发热丝；自动化霜（停机）， 蒸发水外排； 6、排湿功能的制冷温度为：-15℃～-6℃，-5℃～+10℃，湿度范围：35%-45%； 7、不锈钢材料：折弯门把手采用 1.0mm 不锈钢，外壳采用1.0mm 不锈钢板，内胆采用 0.8mm 厚 不锈钢板，背板和底板镀锌板。不锈钢可调子弹脚； | 2.00 | 台 |  |  |
| 355 | 灭火系统 | 690*200*720 | 1、附件:药剂输送管线、厨房自动灭火装置、水流联动阀、过滤器、倒流防止器、厨房灭火器控制盘、燃气切阀、灭火剂喷头、感温器 2、具体要求：（1.双瓶装，配置双瓶式不锈钢灭火剂瓶，不锈钢管道10000mm, 烟罩上应安装带保护装置的喷嘴8个；2.自动和手动兼容，带手拉柄以及微型开关按钮，带两套正常开启的，两套正常关闭的连接点；3.所有外露管道和装置必须采用不锈钢材料；4.按照国家火灾预防协会的最新标准，提供为期2年的检验，服务以及零件的更换；5.用于安装系统所需的组件都要符合国家消防标准；6.内置于排气罩/通风设备的组件应当在制造时在生产商处安装好；7.提供自动机械燃气关闭阀（非电磁阀）；8.应在主要的电板或断开装置上安装分流控制器，或断路开关；排气罩/通风罩的电源应与火力控制面板上安装的微型开关相连，一旦灭火系统运转起来，分流控制器就会自动断开电路；9.烟罩灭火系统工厂需提供完整的施工细节图，核实并标明灭火系统药剂罐，控制板，拉柄的具体位置及相关要求，与机械暖通工程师核实符合相关文件要求及烟罩排风，补风方面的要求；对烟罩内部、烟罩下方设备进行适当防护，并与其它消防系统间进行恰当连接；10.相关部件的供应及安装应由国家消防部门认可的安装公司完成；11.带电磁阀检测器，发生火灾时自动启动灭火系统，增压释放灭火剂并切断能源）。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 356 | 油网烟罩带鲜风 | 3800*1300*670 | 1、采用304#δ=1.2mm优质不锈钢板制作，底部接油槽及活动集油器，配防水烟罩灯。 2、配烟罩前封板带鲜风口、不锈钢油网。 | 3.80 | m |  |  |
| 357 | 电磁单头小炒灶 | 800*800*840 | 1、材质：机身采用SUS304加厚不锈钢，高密度弧形微晶面板，配不锈钢摇摆龙头 2、功率：380V/15KW | 1.00 | 台 |  |  |
| 358 | 炉拼台 | 300*800*840 | 1、面板采用 1.5mm304 贴塑不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 磨砂不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 5.00 | 台 |  |  |
| 359 | 酱汁保温台 | 650*800*800 | 1、材质：采用1.5mm厚304不锈钢板，304不锈钢50*50*1.2mm厚可调子弹脚； 2、配1/4加厚304份数盘连盖4套； 3、功率：220V/2KW | 1.00 | 台 |  |  |
| 360 | 电双头粉面炉 | 1500*800*840 | 1、功率24KW，电压380V， 2、金属“框架式结构”，一体成型台面设计，炉面板采用SUS304高档不锈钢，炉面板1.5mm厚，侧板1.0mm厚；； 3、IPX4标准防水设计，四面直接喷淋； 4、产品有防水渗漏复合结构，炉脚可调节，具有“三防”设计：防水、防油、防虫功能； 4、全密封灌胶显示盒设计，双重防水防油烟，智能故障代码显示； 5、五档火力控制，无锅检测功能； 6、具有线盘干烧保护、过压过流保护； | 1.00 | 台 |  |  |
| 361 | 炉拼台 | 550*800*840 | 1、面板采用 1.5mm304 贴塑不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 磨砂不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 362 | 单星水池柜 | 700*800*800 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 363 | 双通工作台 | 1800*800*800 | 1、柜身采用1.5mm厚304不锈钢板；层板采用1.2mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁；门采用滑动拉门，装有滑动拉门限位器。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 364 | 保洁柜 | 1200*500*1800 | 1、材质：柜身采用厚≥1.2mm304不锈钢板，层板采用厚≥1.2mm304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 365 | 六头电磁煲仔炉 | 1200*800*840 | 1、电压：380V 2、功率：3.5*6KW. 3、机身采用加厚不锈钢，台面采用耐撞击高密度微晶面板，电磁感应加热，旋转式火力调节 | 1.00 | 台 |  |  |
| 366 | 电热扒炉 | 800*800*840 | 1、电压：380V 2、功率：12KW. 3、升温快，保证最大加热面积，均匀受热； 4、IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋； 5、按健式温度调节，可调温度50~300℃，调温更加简单、精确； 6、独有宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作； 7、高档不锈钢立体三防保护、防辐射机壳设计； 8、一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠，容易清洁。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 367 | 电热炸炉 | 800*800*840 | 1、电压：380V 2、功率：24KW. 3、升温快，温控范围大，均匀受热； 5、IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋； 4、旋钮式温度调节，可调温度50~190℃，调温更加简单、精确； 5、独有宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作； 6、高档不锈钢立体三防保护、防辐射机壳设计； 7、一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠，容易清洁。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 368 | 油网烟罩带鲜风 | 4000*1300*670 | 1、采用304#δ=1.2mm优质不锈钢板制作，底部接油槽及活动集油器，配防水烟罩灯。 2、配烟罩前封板带鲜风口、不锈钢油网。 | 4.00 | m |  |  |
| 369 | 蒸煮区 |  |  |  |  |  |  |
| 370 | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950 | 1、规格：风冷，设备电压：220V/50Hz，功率：900w，能效等级 3 级，噪音≤45dB； 2、压缩机制冷，风冷，亲水翅片蒸发器； 3、整体角铁焊接框架，环保聚氨脂保温层； 4、电子式温控器，层架高度可调； 5、高压整体发泡，门框带除露发热丝；自动化霜（停机）， 蒸发水外排； 6、排湿功能的制冷温度为：-15℃～-6℃，-5℃～+10℃，湿度范围：35%-45%； 7、不锈钢材料：折弯门把手采用 1.0mm 不锈钢，外壳采用1.0mm 不锈钢板，内胆采用 0.8mm 厚 不锈钢板，背板和底板镀锌板。不锈钢可调子弹脚； | 2.00 | 台 |  |  |
| 371 | 双门平台雪柜 | 1800*760*800+150 | 1、容量:620L，可放8个2/1GN盆 2、温度范围：-2/+10℃ 3、匹数：1/2 4、雪种：采用无CFC环保雪种（R404a） 5、不锈钢材料：1.0mm厚304不锈钢板 | 1.00 | 台 |  |  |
| 372 | 单星水池 | 700*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 373 | 四层栅格层架 | 1500*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 2.00 | 台 |  |  |
| 374 | 洗地龙头 | 160*550*380 | 喷射压力：0.8（Mpa） 吸水高度：5（mm） 软管长度：10.7(m),15(m) 射程: 3（m）水量:1.48L/s | 1.00 | 台 |  |  |
| 375 | 洗米机 | 660*660*1350 | 1、不锈钢制，采用自来水作为洗米机动力,自来水通过本产品的主体水阀进行加压,将大米送入U形洗米机管内腔进行冲洗,以其达到洗刷大米的效果。 2、容量：100KG | 1.00 | 台 |  |  |
| 376 | 单星水池 | 700*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 377 | 双层工作台带靠背 | 1800*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 378 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 379 | 电磁双头矮汤炉 | 1400*850*1240 | 1、材质：机身采用SUS304加厚不锈钢，6mm高密度微晶面板，配不锈钢摇摆龙头 2、功率：380V/30KW | 3.00 | 台 |  |  |
| 380 | 双门蒸饭柜(电热) | 1150*840*1700 | 1、尺寸偏差不超过±15mm；产品面板304#1.2mm厚，内板304#1.0mm厚，SUS304饭盆规格：600*400*50mm,功率24KW； 2、4CM厚组合聚醚多元醇发泡保温夹层，保温性好，减少热量损失，提升热效率； 3、温度调节功能，产生103度高温蒸汽，蒸食物效率大大提高； 4、0-24小时定时功能；左右腔体分隔独立控制；四面可直接喷淋； | 5.00 | 台 |  |  |
| 381 | 炉拼台 | 400*850*800+450 | 1、面板采用 1.5mm304 贴塑不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 磨砂不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 383 | 封墙钢 | 11400*10*2000 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 22.80 | m2 |  |  |
| 384 | 油网烟罩 | 11400*1300*600 | 1、采用304#δ=1.2mm优质不锈钢板制作，底部接油槽及活动集油器，配防水烟罩灯。 2、配烟罩前封板、不锈钢油网。 | 11.40 | m |  |  |
| 385 | 灭火系统 | 690*200*720 | 1、附件:药剂输送管线、厨房自动灭火装置、水流联动阀、过滤器、倒流防止器、厨房灭火器控制盘、燃气切阀、灭火剂喷头、感温器 2、具体要求：（1.双瓶装，配置双瓶式不锈钢灭火剂瓶，不锈钢管道10000mm, 烟罩上应安装带保护装置的喷嘴8个；2.自动和手动兼容，带手拉柄以及微型开关按钮，带两套正常开启的，两套正常关闭的连接点；3.所有外露管道和装置必须采用不锈钢材料；4.按照国家火灾预防协会的最新标准，提供为期2年的检验，服务以及零件的更换；5.用于安装系统所需的组件都要符合国家消防标准；6.内置于排气罩/通风设备的组件应当在制造时在生产商处安装好；7.提供自动机械燃气关闭阀（非电磁阀）；8.应在主要的电板或断开装置上安装分流控制器，或断路开关；排气罩/通风罩的电源应与火力控制面板上安装的微型开关相连，一旦灭火系统运转起来，分流控制器就会自动断开电路；9.烟罩灭火系统工厂需提供完整的施工细节图，核实并标明灭火系统药剂罐，控制板，拉柄的具体位置及相关要求，与机械暖通工程师核实符合相关文件要求及烟罩排风，补风方面的要求；对烟罩内部、烟罩下方设备进行适当防护，并与其它消防系统间进行恰当连接；10.相关部件的供应及安装应由国家消防部门认可的安装公司完成；11.带电磁阀检测器，发生火灾时自动启动灭火系统，增压释放灭火剂并切断能源）。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 386 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 387 | 烹调区 |  |  |  |  |  |  |
| 388 | 灭火系统 | 690*200*720 | 1、附件:药剂输送管线、厨房自动灭火装置、水流联动阀、过滤器、倒流防止器、厨房灭火器控制盘、燃气切阀、灭火剂喷头、感温器 2、具体要求：（1.双瓶装，配置双瓶式不锈钢灭火剂瓶，不锈钢管道10000mm, 烟罩上应安装带保护装置的喷嘴8个；2.自动和手动兼容，带手拉柄以及微型开关按钮，带两套正常开启的，两套正常关闭的连接点；3.所有外露管道和装置必须采用不锈钢材料；4.按照国家火灾预防协会的最新标准，提供为期2年的检验，服务以及零件的更换；5.用于安装系统所需的组件都要符合国家消防标准；6.内置于排气罩/通风设备的组件应当在制造时在生产商处安装好；7.提供自动机械燃气关闭阀（非电磁阀）；8.应在主要的电板或断开装置上安装分流控制器，或断路开关；排气罩/通风罩的电源应与火力控制面板上安装的微型开关相连，一旦灭火系统运转起来，分流控制器就会自动断开电路；9.烟罩灭火系统工厂需提供完整的施工细节图，核实并标明灭火系统药剂罐，控制板，拉柄的具体位置及相关要求，与机械暖通工程师核实符合相关文件要求及烟罩排风，补风方面的要求；对烟罩内部、烟罩下方设备进行适当防护，并与其它消防系统间进行恰当连接；10.相关部件的供应及安装应由国家消防部门认可的安装公司完成；11.带电磁阀检测器，发生火灾时自动启动灭火系统，增压释放灭火剂并切断能源）。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 389 | 油网烟罩 | 11400*1300*600 | 1、采用304#δ=1.2mm优质不锈钢板制作，底部接油槽及活动集油器，配防水烟罩灯。 2、配烟罩前封板、不锈钢油网。 | 11.40 | m |  |  |
| 390 | 封墙钢 | 12500*10*2000 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 25.00 | m2 |  |  |
| 391 | 智能极速烤炉 | 1116*836*1865 | 1、材质：炉体采用1.0mm厚304#不锈钢 2、控温范围：45度~300度 3、功率：380V/16KW | 2.00 | 台 |  |  |
| 392 | 炉拼台 | 400*1250*800+450 | 1、面板采用 1.5mm304 贴塑不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 磨砂不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 4.00 | 台 |  |  |
| 393 | 双头双尾小炒炉 | 2200*1250*800+450 | 1、材质：采用304#不锈钢磨砂板，面板采用1.5mm厚，炉围及炉身、背板、前板采用1.2mm 厚；底架：2mm厚Φ80mm不锈钢管及2mm厚不锈钢板焊接组成，炉膛内采用耐火棉隔热；炉口直径360mm，配4"底沟风炉头、电子点火、点火枪、主气阀、火种阀；热效率≥50%； 2、鼓风机功率：2*0.55kW； 3、炉脚：Ф50mm304#不锈钢水管包钢管,高度可调整，配装摇摆水龙头及尾撑，进水管采用304#不锈钢管； | 1.00 | 台 |  |  |
| 394 | 双头大锅灶 | 2150*1250*800+450 | 1、台面厚度δ=1.2mm，炉身、炉背厚度δ=1.2mm； 2、炉脚采用直径2″不锈钢管内含钢柱，可调性不锈钢子弹脚； 3、风机：采用多翼式低噪音强力铝合金中压风机； 4、配2个直径800mm大锅。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 395 | 单星水池 | 750*700*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 396 | 双层台面立架 | 1800*400*600 | 1、材料：304#不锈钢板,层板厚为1.2mm,不锈钢加强筋1.2mm，立柱采用38*38*1.2mm不锈钢方管 | 4.00 | 台 |  |  |
| 397 | 双通工作台 | 1800*1000*800 | 1、柜身采用1.5mm厚304不锈钢板；层板采用1.2mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁；门采用滑动拉门，装有滑动拉门限位器。 | 4.00 | 台 |  |  |
| 398 | 四层栅格层架 | 1500*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |  |
| 399 | 单星水池 | 700*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 400 | 双门平台雪柜 | 1800*760*800+150 | 1、容量:620L，可放8个2/1GN盆 2、温度范围：-2/+10℃ 3、匹数：1/2 4、雪种：采用无CFC环保雪种（R404a） 5、不锈钢材料：1.0mm厚304不锈钢板 | 4.00 | 台 |  |  |
| 401 | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950 | 1、规格：风冷，设备电压：220V/50Hz，功率：900w，能效等级 3 级，噪音≤45dB； 2、压缩机制冷，风冷，亲水翅片蒸发器； 3、整体角铁焊接框架，环保聚氨脂保温层； 4、电子式温控器，层架高度可调； 5、高压整体发泡，门框带除露发热丝；自动化霜（停机）， 蒸发水外排； 6、排湿功能的制冷温度为：-15℃～-6℃，-5℃～+10℃，湿度范围：35%-45%； 7、不锈钢材料：折弯门把手采用 1.0mm 不锈钢，外壳采用1.0mm 不锈钢板，内胆采用 0.8mm 厚 不锈钢板，背板和底板镀锌板。不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |  |
| 402 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 403 | 售卖间 |  |  |  |  |  |  |
| 404 | 挂墙一次性用品柜 | 1200*350*600 | 1、柜身采用1.5mm厚304不锈钢板；层板采用1.2mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁；门采用滑动拉门，装有滑动拉门限位器。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 405 | 消毒液自动喷淋器 | 127*110*260 | 1、功率：0.1W 2、形式：自动感应式 | 1.00 | 台 |  |  |
| 406 | 干手器 | 240*230*240 | 1、功率：1800W/220V； 2、感应距离11~13CM; 3、出风温度：20~40度 4、壁挂式安装。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 407 | 双星洗手池 | 1000*450*450 | 1、星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、配φ80mm隔渣型不锈钢下水器、不锈钢满水防溢出管 | 1.00 | 台 |  |  |
| 408 | 6格更衣柜 | 900*450*1800 | 1、材质：采用304#不锈钢磨砂板，柜身厚1.0mm，1.2mm304#不锈钢方管；焊接位要求满焊，每格带锁。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 409 | 拼台 | 400*700*800 | 1、面板采用 1.5mm304 贴塑不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 磨砂不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 410 | 五格保温工作台 | 1800*700*800 | 1、材质：柜身采用1.5mm厚304不锈钢板,门采用吊轮式结构滑动轻便灵活,304不锈钢50*50*1.2mm厚可调子弹脚； 2、配1/1加厚304份数盘连盖5套； 3、功率：220V/6KW | 9.00 | 台 |  |  |
| 411 | 双层工作台 | 1800*760*800 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 412 | 保洁柜 | 1200*500*1800 | 1、材质：柜身采用厚≥1.2mm304不锈钢板，层板采用厚≥1.2mm304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 413 | 单星水池 | 700*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 414 | 双门留样柜 | 1200*760*1950 | 1、温度范围：2℃～10℃ 2、箱体材料：内外箱201#-3、蒸发器：钢管 4、输入功率：900W | 1.00 | 台 |  |  |
| 415 | 双层工作台带靠背 | 1800*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 416 | 紫外线消毒灯 | 920*130*80 | 采用铝合金+阻燃APS制作功率：30~40W/220v | 4.00 | 台 |  |  |
| 418 | 洗碗/消毒/工用具清洗/饮水区 |  |  |  |  |  |  |
| 419 | 风幕机 | 1200*182*221 | 1、材质：全金属外壳；带有玻璃纤维材质的高强度塑料叶轮 2、功率：约250W/220V | 1.00 | 台 |  |  |
| 420 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 421 | 开水器带底座 | 520*530*1300 | 1、功率：380V/约10KW；发泡保温；带底座 | 2.00 | 台 |  |  |
| 422 | 洗地龙头 | 160*550*380 | 喷射压力：0.8（Mpa） 吸水高度：5（mm） 软管长度：10.7(m),15(m) 射程: 3（m）水量:1.48L/s | 2.00 | 台 |  |  |
| 423 | 小件回收柜 | 1350*300*900 | 1、面板采用 1.5mm304 不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 4.00 | 台 |  |  |
| 424 | 传送带 | 12840*500*920 | 1、产品功能：传送链板通过不锈钢链条驱动，带动餐具传送，提高餐具回收效率。 2、电源要求：≥220V/50Hz/1PH，总功率：≥1KW。 3、传送速度：5～20m/min。 4、传送链板为食品级材质，卫生安全。 5、链板下部两侧翼加装滚轮，大大减小链板与轨道之间的摩擦阻力。 6、标配链板清洗喷淋系统，使传送机在运行过程中能保持卫生清洁。 7、主/副机头箱内置抽屉式残渣篮，易于清洁。 8、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关、清洗开关、急停开关和故障指示灯。 9、无极变频调速，实时数显传送速度，外置调速电位器，操作简单，一目了然。 | 1.00 | 项 |  |  |
| 425 | 垃圾处理器连水槽 | 400kg/h | 1、高达85%的体积缩减率,提供可观的经济效益; 2、可定制排渣口及食物残渣收集水槽接口方向，满足不同现场布局要求; 3、配置5.5千瓦国际品牌破碎处理电机及高强硬度合金钢破碎盘，带来极佳的破碎效果，运行稳定可靠;易于拆卸的不锈钢网筛篮、滤筒和螺旋传送装置，使机器内部易于清洁; 4、标配的清洁喷淋系统，定期启动漂洗程序，保证机器内部清洁卫生; 5、盖板及检修门开启保护,保障操作人员安全; 6、采用国际品牌PLC控制系统,运行稳定、安全可靠。 | 1.00 | 套 |  |  |
| 426 | 大单星盆水池 | 1500*900*800 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 427 | 长龙式洗碗机 | 5250*914*2130 | 1、功率：380V/65KW； 2、洗涤能力：传送带速度：0.5~2.75米/分 钟，6400件/小时（理论最大洗涤速度，以8吋盘子为计算标准）； 3、洗涤参数：双缸洗涤配置侧清洗臂；双喷淋漂洗装置，有效洗涤宽度：620mm，每小时耗水量：230L，电加热方式； 4、配置要求说明： 1）机器整体设计使用年限为不少于10年。 2）漂洗加热系统过热，过压缺水等保护装置。 3）内置式电漂洗加热器和漂洗水箱，保证漂洗喷淋水压的稳定。 4）配有清洁剂节省系统，可节省30%清洁剂用量 5）机器管道有反虹吸，过压等保护装置，机器内软管可承受 90 Bar 的最大压力。 6）机体部分包围双层不锈钢内夹保温层,起到隔热、降噪音，减少机器热量损失功能.降低耗电量。 7）双洗涤缸体结构，具备清洗-双重漂洗-双重烘干功能，传送系统配有自动过载保护装置。 8）传送履带配备可调无极变速装置，调节范围为0.5—2.75 米/分钟。 9）配置用来清洗特殊器皿的侧清洗臂，洗涤漂洗臂均为镍铬合金制造，防腐蚀效果更好，更耐用。 10）配置热量回收节能系统（每小时节能9.6KW，热能回收转换为自带双烘干功能），显著降低 | 1.00 | 台 |  |  |
| 428 | 牛角抽气罩 | 600*160*365 | 1、材料：304#1.5mm不锈钢制作 | 2.00 | 台 |  |  |
| 429 | 双层工作台 | 1500*800*800 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 430 | 大单星盆水池 | 1000*800*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 3.00 | 台 |  |  |
| 431 | 双层工作台带靠背 | 1800*800*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 432 | 四层栅格层架 | 1500*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 5.00 | 台 |  |  |
| 433 | 单层地架 | 1200*600*300 | 1、立柱及主框架采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2、蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管，间距 30mm； 3.配304 不锈钢可调子弹脚。 | 3.00 | 台 |  |  |
| 434 | 四层平板货架 | 1500*500*1600 | 1、立柱采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管； 2、层板厚1.0mm，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁； 3、柱脚采用38*38*1.5mm304不锈钢管及高度调整钢脚 | 1.00 | 台 |  |  |
| 435 | 热风循环消毒柜活动车型 | 1700*850*1950 | 1、材质：优质不锈钢板，夹层聚胺脂保温； 2、配12个不锈钢篮； 3、配2台不锈钢活动架 4、电功率：11KW/380V。 | 4.00 | 台 |  |  |
| 436 | 保洁柜 | 1200*500*1800 | 1、材质：柜身采用厚≥1.2mm304不锈钢板，层板采用厚≥1.2mm304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 437 | 双通移门碗柜 | 1500*800*1800 | 1、材质：柜身采用厚≥1.2mm304不锈钢板，层板采用厚≥1.2mm304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 438 | 大单星盆水池 | 1200*800*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 3.00 | 台 |  |  |
| 439 | 挂墙水杯柜 | 1400*250*1500 | 1、柜身采用1.5mm厚304不锈钢板；层板采用1.2mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁 | 1.00 | 台 |  |  |
| 440 | 洗手区 |  |  |  |  |  |  |
| 441 | 洗手池 | 2400*500*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 442 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 443 | 不锈钢防鼠板 | 门宽*600 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 6.00 | 块 |  |  |
| 444 | 排气扇 |  | 1.风量：120m³/h | 3.00 | 台 |  |  |
| 445 | 感应龙头 |  | 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理，感应距离200mm龙头开孔22，可直流或交流电，全铜结构，陶瓷阀芯，多层电镀。 | 4.00 | 个 |  |  |
| 446 | 单冷水龙头 |  | 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理；配1/4转优质陶瓷阀芯；进水接口为标准1/2''外螺纹。 | 41.00 | 个 |  |  |
| 447 | 四层 |  |  |  |  |  |  |
| 448 | 仓库/更衣室 |  |  |  |  |  |  |
| 449 | 12格更衣柜 | 900*450*1800 | 1、材质：采用304#不锈钢磨砂板，柜身厚1.0mm，1.2mm304#不锈钢方管；焊接位要求满焊，每格带锁。 | 4.00 | 台 |  |  |
| 450 | 鞋柜 | 1800*400*1500 | 1、材质：柜身采用厚≥1.2mm304不锈钢板，层板采用厚≥1.2mm304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 451 | 双星洗手池 | 1000*450*450 | 1、星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、配φ80mm隔渣型不锈钢下水器、不锈钢满水防溢出管 | 1.00 | 台 |  |  |
| 452 | 拖把池 | 1000*500*1600 | 1、星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、满水防溢出管； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 453 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 1、立柱采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管； 2、层板厚1.0mm，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁； 3、柱脚采用38*38*1.5mm304不锈钢管及高度调整钢脚 | 2.00 | 台 |  |  |
| 454 | 四层平板货架 | 1500*500*1600 | 1、立柱采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管； 2、层板厚1.0mm，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁； 3、柱脚采用38*38*1.5mm304不锈钢管及高度调整钢脚 | 2.00 | 台 |  |  |
| 455 | 单层地架 | 1200*1000*300 | 1、立柱及主框架采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2、蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管，间距 30mm； 3.配304 不锈钢可调子弹脚。 | 4.00 | 台 |  |  |
| 456 | 抽湿机 | 230*310*530 | 1、规格：约≥7L 2、性能：功率:501W(含)-1000W， 3、除湿量:约≥1.1L/h; 4、水箱容量:7L | 1.00 | 台 |  |  |
| 457 | 加工间 |  |  |  |  |  |  |
| 458 | 风幕机 | 1200*182*221 | 1、材质：全金属外壳；带有玻璃纤维材质的高强度塑料叶轮 2、功率：约250W/220V | 1.00 | 台 |  |  |
| 459 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 460 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |  |
| 461 | 砧板消毒柜 | 600*760*950 | 1、全不锈钢结构设计； 2、门板采用双层结构，磁力门吸装置； 3、可抽出的砧板储存架，砧板无需旋转即可消毒； 4、紫外线消毒无死角。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 462 | 洗地龙头 | 160*550*380 | 喷射压力：0.8（Mpa） 吸水高度：5（mm） 软管长度：10.7(m),15(m) 射程: 3（m）水量:1.48L/s | 1.00 | 台 |  |  |
| 463 | 刀具消毒柜 | 510*125*625 | 1、材质：优质不锈钢板，不锈钢刀架，外壳#1.2mm不锈板； 2、紫外线消毒无死角； 3、食品极不锈钢把手； 4、激光切割一体成型，整机满焊； | 2.00 | 台 |  |  |
| 464 | 双层工作台带靠背 | 1300*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 465 | 大单星盆水池 | 1200*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 3.00 | 台 |  |  |
| 466 | 高压花洒 | 190*360*980 | 1、健康、环保、脱铅、永不生锈。 2、节水阀芯无滴漏，不损坏。 3、PVD真空电镀，不含化学电镀、不氧化。 4、蜂窝式起泡器和节水阀芯双重节水。 5、高压喷枪与独立出水嘴均可360°自由旋转 | 1.00 | 台 |  |  |
| 467 | 双层工作台 | 760*760*800 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 468 | 杀鱼台 | 1800*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 469 | 双星盆台 | 1380*760*950 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 470 | 双层工作台带靠背 | 1750*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 471 | 绞肉机 | 240*410*450 | 1、材质：整机采用不锈钢制作 2、功率：220V/0.8KW 3、产能：220kg/h | 1.00 | 台 |  |  |
| 472 | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950 | 1、规格：风冷，设备电压：220V/50Hz，功率：900w，能效等级 3 级，噪音≤45dB； 2、压缩机制冷，风冷，亲水翅片蒸发器； 3、整体角铁焊接框架，环保聚氨脂保温层； 4、电子式温控器，层架高度可调； 5、高压整体发泡，门框带除露发热丝；自动化霜（停机）， 蒸发水外排； 6、排湿功能的制冷温度为：-15℃～-6℃，-5℃～+10℃，湿度范围：35%-45%； 7、不锈钢材料：折弯门把手采用 1.0mm 不锈钢，外壳采用1.0mm 不锈钢板，内胆采用 0.8mm 厚 不锈钢板，背板和底板镀锌板。不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |  |
| 473 | 烹调间 |  |  |  |  |  |  |
| 474 | 200L摇摆汤锅 | 1280*980*1400 | 1、材质：机身采用SUS304加厚不锈钢，配不锈钢摇摆龙头 2、汤锅可倾斜0~90度 3、容量：200L 4、功率：380V/25KW | 1.00 | 台 |  |  |
| 476 | 单头大锅灶 | 1200*1250*800+450 | 1、台面厚度δ=1.2mm，炉身、炉背厚度δ=1.2mm； 2、炉脚采用直径2″不锈钢管内含钢柱，可调性不锈钢子弹脚； 3、风机：采用多翼式低噪音强力铝合金中压风机； 4、配1个直径800mm大锅。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 477 | 炉拼台 | 300*1250*800+450 | 1、面板采用 1.5mm304 贴塑不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 磨砂不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 3.00 | 台 |  |  |
| 478 | 双头双尾小炒炉 | 2150*1250*800+450 | 1、材质：采用304#不锈钢磨砂板，面板采用1.5mm厚，炉围及炉身、背板、前板采用1.2mm 厚；底架：2mm厚Φ80mm不锈钢管及2mm厚不锈钢板焊接组成，炉膛内采用耐火棉隔热；炉口直径360mm，配4"底沟风炉头、电子点火、点火枪、主气阀、火种阀；热效率≥50%； 2、鼓风机功率：2*0.55kW； 3、炉脚：Ф50mm304#不锈钢水管包钢管,高度可调整，配装摇摆水龙头及尾撑，进水管采用304#不锈钢管； | 1.00 | 台 |  |  |
| 479 | 20格万能蒸烤箱 | 1075*813*1960 | 1、材质：内壁采用医用级316不锈钢，三重绝缘玻璃门 2、内置自动清洗系统，自动烹饪系统 3、功率：380V/31.7KW | 1.00 | 台 |  |  |
| 480 | 双门蒸饭柜(电热) | 1150*840*1700 | 1、尺寸偏差不超过±15mm；产品面板304#1.2mm厚，内板304#1.0mm厚，SUS304饭盆规格：600*400*50mm,功率24KW； 2、4CM厚组合聚醚多元醇发泡保温夹层，保温性好，减少热量损失，提升热效率； 3、温度调节功能，产生103度高温蒸汽，蒸食物效率大大提高； 4、0-24小时定时功能；左右腔体分隔独立控制；四面可直接喷淋； | 1.00 | 台 |  |  |
| 481 | 封墙钢 | 12750*10*2000 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 25.50 | m2 |  |  |
| 482 | 油网烟罩 | 9200*1350*600 | 1、采用304#δ=1.2mm优质不锈钢板制作，底部接油槽及活动集油器，配防水烟罩灯。 2、配烟罩前封板、不锈钢油网。 | 9.20 | m |  |  |
| 483 | 灭火系统 | 690*200*720 | 1、附件:药剂输送管线、厨房自动灭火装置、水流联动阀、过滤器、倒流防止器、厨房灭火器控制盘、燃气切阀、灭火剂喷头、感温器 2、具体要求：（1.双瓶装，配置双瓶式不锈钢灭火剂瓶，不锈钢管道10000mm, 烟罩上应安装带保护装置的喷嘴8个；2.自动和手动兼容，带手拉柄以及微型开关按钮，带两套正常开启的，两套正常关闭的连接点；3.所有外露管道和装置必须采用不锈钢材料；4.按照国家火灾预防协会的最新标准，提供为期2年的检验，服务以及零件的更换；5.用于安装系统所需的组件都要符合国家消防标准；6.内置于排气罩/通风设备的组件应当在制造时在生产商处安装好；7.提供自动机械燃气关闭阀（非电磁阀）；8.应在主要的电板或断开装置上安装分流控制器，或断路开关；排气罩/通风罩的电源应与火力控制面板上安装的微型开关相连，一旦灭火系统运转起来，分流控制器就会自动断开电路；9.烟罩灭火系统工厂需提供完整的施工细节图，核实并标明灭火系统药剂罐，控制板，拉柄的具体位置及相关要求，与机械暖通工程师核实符合相关文件要求及烟罩排风，补风方面的要求；对烟罩内部、烟罩下方设备进行适当防护，并与其它消防系统间进行恰当连接；10.相关部件的供应及安装应由国家消防部门认可的安装公司完成；11.带电磁阀检测器，发生火灾时自动启动灭火系统，增压释放灭火剂并切断能源）。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 484 | 双通工作台 | 1800*800*800 | 1、柜身采用1.5mm厚304不锈钢板；层板采用1.2mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁；门采用滑动拉门，装有滑动拉门限位器。 | 3.00 | 台 |  |  |
| 485 | 单星水池 | 700*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 486 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |  |
| 487 | 双门平台雪柜 | 1800*760*800+150 | 1、容量:620L，可放8个2/1GN盆 2、温度范围：-2/+10℃ 3、匹数：1/2 4、雪种：采用无CFC环保雪种（R404a） 5、不锈钢材料：1.0mm厚304不锈钢板 | 2.00 | 台 |  |  |
| 488 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 489 | 明档 |  |  |  |  |  |  |
| 490 | 灭火系统 | 690*200*720 | 1、附件:药剂输送管线、厨房自动灭火装置、水流联动阀、过滤器、倒流防止器、厨房灭火器控制盘、燃气切阀、灭火剂喷头、感温器 2、具体要求：（1.双瓶装，配置双瓶式不锈钢灭火剂瓶，不锈钢管道10000mm, 烟罩上应安装带保护装置的喷嘴8个；2.自动和手动兼容，带手拉柄以及微型开关按钮，带两套正常开启的，两套正常关闭的连接点；3.所有外露管道和装置必须采用不锈钢材料；4.按照国家火灾预防协会的最新标准，提供为期2年的检验，服务以及零件的更换；5.用于安装系统所需的组件都要符合国家消防标准；6.内置于排气罩/通风设备的组件应当在制造时在生产商处安装好；7.提供自动机械燃气关闭阀（非电磁阀）；8.应在主要的电板或断开装置上安装分流控制器，或断路开关；排气罩/通风罩的电源应与火力控制面板上安装的微型开关相连，一旦灭火系统运转起来，分流控制器就会自动断开电路；9.烟罩灭火系统工厂需提供完整的施工细节图，核实并标明灭火系统药剂罐，控制板，拉柄的具体位置及相关要求，与机械暖通工程师核实符合相关文件要求及烟罩排风，补风方面的要求；对烟罩内部、烟罩下方设备进行适当防护，并与其它消防系统间进行恰当连接；10.相关部件的供应及安装应由国家消防部门认可的安装公司完成；11.带电磁阀检测器，发生火灾时自动启动灭火系统，增压释放灭火剂并切断能源）。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 491 | 油网烟罩带鲜风 | 5850*1300*670 | 1、采用304#δ=1.2mm优质不锈钢板制作，底部接油槽及活动集油器，配防水烟罩灯。 2、配烟罩前封板带鲜风口、不锈钢油网。 | 5.85 | m |  |  |
| 492 | 炉拼台 | 400*800*840 | 1、面板采用 1.5mm304 贴塑不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 磨砂不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 4.00 | 台 |  |  |
| 493 | 自动升降煮面炉 | 600*800*840 | 1、电压：380V 2、功率：15KW. 3、一键排水功能，可自动升降面筛，可设定烹饪时间 4、独有宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作； 5、高档不锈钢立体三防保护、防辐射机壳设计； 6、一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠，容易清洁。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 494 | 酱汁保温台 | 650*800*800 | 1、材质：采用1.5mm厚304不锈钢板，304不锈钢50*50*1.2mm厚可调子弹脚； 2、配1/4加厚304份数盘连盖4套； 3、功率：220V/2KW | 1.00 | 台 |  |  |
| 495 | 电磁单头小炒灶 | 800*800*840 | 1、材质：机身采用SUS304加厚不锈钢，高密度弧形微晶面板，配不锈钢摇摆龙头 2、功率：380V/15KW | 1.00 | 台 |  |  |
| 496 | 电热扒炉 | 800*800*840 | 1、电压：380V 2、功率：12KW. 3、升温快，保证最大加热面积，均匀受热； 4、IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋； 5、按健式温度调节，可调温度50~300℃，调温更加简单、精确； 6、独有宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作； 7、高档不锈钢立体三防保护、防辐射机壳设计； 8、一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠，容易清洁。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 497 | 电单头粉面炉 | 800*800*840 | 1、功率12KW，电压380V， 2、金属“框架式结构”，一体成型台面设计，炉面板采用SUS304高档不锈钢，炉面板1.5mm厚，侧板1.0mm厚；； 3、IPX4标准防水设计，四面直接喷淋； 4、产品有防水渗漏复合结构，炉脚可调节，具有“三防”设计：防水、防油、防虫功能； 4、全密封灌胶显示盒设计，双重防水防油烟，智能故障代码显示； 5、五档火力控制，无锅检测功能； 6、具有线盘干烧保护、过压过流保护； | 1.00 | 台 |  |  |
| 498 | 保洁柜 | 1200*500*1800 | 1、材质：柜身采用厚≥1.2mm304不锈钢板，层板采用厚≥1.2mm304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 499 | 双星盆台 | 1200*760*950 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 500 | 双门平台雪柜 | 1800*760*800+150 | 1、容量:620L，可放8个2/1GN盆 2、温度范围：-2/+10℃ 3、匹数：1/2 4、雪种：采用无CFC环保雪种（R404a） 5、不锈钢材料：1.0mm厚304不锈钢板 | 1.00 | 台 |  |  |
| 501 | 售卖间 |  |  |  |  |  |  |
| 502 | 挂墙一次性用品柜 | 1200*350*600 | 1、柜身采用1.5mm厚304不锈钢板；层板采用1.2mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁；门采用滑动拉门，装有滑动拉门限位器。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 503 | 消毒液自动喷淋器 | 127*110*260 | 1、功率：0.1W 2、形式：自动感应式 | 1.00 | 台 |  |  |
| 504 | 干手器 | 240*230*240 | 1、功率：1800W/220V； 2、感应距离11~13CM; 3、出风温度：20~40度 4、壁挂式安装。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 505 | 双星洗手池 | 1000*450*450 | 1、星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、配φ80mm隔渣型不锈钢下水器、不锈钢满水防溢出管 | 1.00 | 台 |  |  |
| 506 | 挂衣钩 | 1000*45*50 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 507 | 五格保温工作台 | 1800*700*800 | 1、材质：柜身采用1.5mm厚304不锈钢板,门采用吊轮式结构滑动轻便灵活,304不锈钢50*50*1.2mm厚可调子弹脚； 2、配1/1加厚304份数盘连盖5套； 3、功率：220V/6KW | 7.00 | 台 |  |  |
| 508 | 拼台 | 600*700*800 | 1、面板采用 1.5mm304 贴塑不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 磨砂不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 509 | 拼台 | 650*700*800 | 1、面板采用 1.5mm304 贴塑不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 磨砂不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 510 | 单星水池 | 700*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 511 | 双层工作台带靠背 | 1800*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 512 | 食品留样柜 | 610*665*1725 | 1、温度范围：2℃～10℃ 2、箱体材料：内外箱201#-3、蒸发器：钢管 4、输入功率：400W | 1.00 | 台 |  |  |
| 513 | 保洁柜 | 1200*500*1800 | 1、材质：柜身采用厚≥1.2mm304不锈钢板，层板采用厚≥1.2mm304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 514 | 紫外线消毒灯 | 920*130*80 | 采用铝合金+阻燃APS制作功率：30~40W/220v | 4.00 | 台 |  |  |
| 516 | 洗碗/消毒间 |  |  |  |  |  |  |
| 517 | 风幕机 | 1200*182*221 | 1、材质：全金属外壳；带有玻璃纤维材质的高强度塑料叶轮 2、功率：约250W/220V | 1.00 | 台 |  |  |
| 518 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 519 | 小件回收柜 | 1350*300*900 | 1、面板采用 1.5mm304 不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 4.00 | 台 |  |  |
| 520 | 传送带 | 8275*500*920 | 1、产品功能：传送链板通过不锈钢链条驱动，带动餐具传送，提高餐具回收效率。 2、电源要求：≥220V/50Hz/1PH，总功率：≥1KW。 3、传送速度：5～20m/min。 4、传送链板为食品级材质，卫生安全。 5、链板下部两侧翼加装滚轮，大大减小链板与轨道之间的摩擦阻力。 6、标配链板清洗喷淋系统，使传送机在运行过程中能保持卫生清洁。 7、主/副机头箱内置抽屉式残渣篮，易于清洁。 8、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关、清洗开关、急停开关和故障指示灯。 9、无极变频调速，实时数显传送速度，外置调速电位器，操作简单，一目了然。 | 1.00 | 项 |  |  |
| 521 | 高压花洒 | 190*360*980 | 1、健康、环保、脱铅、永不生锈。 2、节水阀芯无滴漏，不损坏。 3、PVD真空电镀，不含化学电镀、不氧化。 4、蜂窝式起泡器和节水阀芯双重节水。 5、高压喷枪与独立出水嘴均可360°自由旋转 | 1.00 | 台 |  |  |
| 522 | 双星污碟台 | 1800*900*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 523 | 洗碗机 | 2650*830*2010 | 1、规格：2650*830*2010 2、洗涤篮规格:500*500mm 3、洗涤能力:260筐/小时 4、预洗水泵功率:0.56Kw 5、主洗水泵功率:1.7Kw 6、漂洗水泵功率:0.66Kw 7、传送电机功率:0.18kw 8、水槽容量:185L 9、漂洗用水量:320-400L/h 10、水槽加热器功率:26Kw 11、最大漂洗加热器功率:15.1Kw 12、最大总功率: 49.8Kw 13、配加带烘干装置 | 1.00 | 台 |  |  |
| 524 | 牛角抽气罩 | 600*160*365 | 1、材料：304#1.5mm不锈钢制作 | 2.00 | 台 |  |  |
| 525 | 洁碟台 | 1500*900*800+150 | 1、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁，配ф51可调子弹脚4个 | 1.00 | 台 |  |  |
| 526 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |  |
| 527 | 三星水池 | 1800*700*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 528 | 开水器带底座 | 520*530*1300 | 1、功率：380V/约10KW；发泡保温；带底座 | 1.00 | 台 |  |  |
| 529 | 洗地龙头 | 160*550*380 | 喷射压力：0.8（Mpa） 吸水高度：5（mm） 软管长度：10.7(m),15(m) 射程: 3（m）水量:1.48L/s | 1.00 | 台 |  |  |
| 530 | 热风循环消毒柜活动车型 | 1700*850*1950 | 1、材质：优质不锈钢板，夹层聚胺脂保温； 2、配12个不锈钢篮； 3、配2台不锈钢活动架 4、电功率：11KW/380V。 | 2.00 | 台 |  |  |
| 531 | 双通移门碗柜 | 1500*800*1800 | 1、材质：柜身采用厚≥1.2mm304不锈钢板，层板采用厚≥1.2mm304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 532 | 洗手区 |  |  |  |  |  |  |
| 533 | 洗手池 | 2400*500*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 535 | 不锈钢防鼠板 | 门宽*600 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 3.00 | 块 |  |  |
| 536 | 排气扇 |  | 1.风量：120m³/h | 1.00 | 台 |  |  |
| 537 | 感应龙头 |  | 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理，感应距离200mm龙头开孔22，可直流或交流电，全铜结构，陶瓷阀芯，多层电镀。 | 4.00 | 个 |  |  |
| 538 | 单冷水龙头 |  | 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理；配1/4转优质陶瓷阀芯；进水接口为标准1/2''外螺纹。 | 18.00 | 个 |  |  |
| 539 | 厨房配件 |  |  |  |  |  |  |
| 540 | 学生筷子 |  | 不锈钢 | 3000.00 | 双 |  |  |
| 541 | 学生调羹 |  | 不锈钢 | 3000.00 | 个 |  |  |
| 542 | 学生餐盘 |  | 不锈钢 | 3000.00 | 个 |  |  |
| 543 | 学生汤碗 | ∅130*6 | 不锈钢 | 2000.00 | 个 |  |  |
| 544 | 筷子消毒车 | 800*450*750 | 1、面板采用1.5mm厚304#不锈钢板；主架采用1.5mm厚304不锈钢38×38mm方管；支管采用1.2mm厚304不锈钢25×25mm方管，配5寸万向轮4个。 | 10.00 | 台 |  |  |
| 545 | 三层餐车 | 1000*600*800 | 1、采用304#不锈钢板，车身采用38×38×1.5mm厚304不锈钢管；底衬1.0mm厚304不锈钢加强梁； 2、拉手采用304#φ32*1.2mm圆管； 3、配4个刹车万向轮 | 15.00 | 台 |  |  |
| 546 | 方盘 |  | 密胺材质 | 500.00 | 个 |  |  |
| 547 | 汤粉汤碗 | ∅200*7 | 密胺材质 | 500.00 | 个 |  |  |
| 548 | 教工三格餐盘 | ∅230*4 | 密胺材质 | 500.00 | 个 |  |  |
| 549 | 教工筷子 |  | 密胺材质 | 500.00 | 双 |  |  |
| 550 | 教工调羹 |  | 密胺材质 | 500.00 | 个 |  |  |
| 551 | 米饭保温桶 | ∅600*95 | 1、采用304#不锈钢板，发泡保温 | 15.00 | 个 |  |  |
| 552 | 首层蒸煮/烹调区抽排系统 |  |  |  |  |  |  |
| 553 | 不锈钢抽风管 | 600*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 109.00 | m2 |  |  |
| 554 | 不锈钢抽风管弯头 | 600*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 2.00 | 个 |  |  |
| 555 | 不锈钢抽风管 | 800*800 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 8.00 | m2 |  |  |
| 556 | 不锈钢抽风管三通 | 800*800 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |  |
| 557 | 不锈钢抽风管 | 1400*900 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 539.00 | m2 |  |  |
| 558 | 不锈钢抽风管三通 | 1400*900 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |  |
| 559 | 不锈钢抽风管弯头 | 1400*900 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 3.00 | 个 |  |  |
| 560 | 高效抽风机 | 56000m3/h, 30kw | 1、规格:56000m3/h 2、型式：双速低噪声排烟风柜（消防、耐高温） 3、全压：810Pa；功率：30kW；风柜转速:520r/min，裸速噪音74.5dp(A),全压效率44.5%； 4、风柜采用外置电机，皮带传动，方便后期维护保养；风机具有长期使用免加润滑油传动装置； | 1.00 | 台 |  |  |
| 561 | 风机出入风口变径 | 与风柜匹配 | 1、不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2、材质:304#不锈钢板 3、形状规格:矩形 4、板材厚度:1.0mm 5、接口形式:焊接 6、风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 7、1.0mm不锈钢薄板和薄带反复弯曲须满足GB/T235-2013标准测试。 | 2.00 | 个 |  |  |
| 562 | 过滤器出入风口变径 | 与过滤器匹配 | 1、不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2、材质:304#不锈钢板 3、形状规格:矩形 4、板材厚度:1.0mm 5、接口形式:焊接 6、风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 7、1.0mm不锈钢薄板和薄带反复弯曲须满足GB/T235-2013标准测试。 | 2.00 | 个 |  |  |
| 563 | 过载保护器 | 与风柜匹配 | YΔ启动配风机 | 1.00 | 套 |  |  |
| 564 | 风机电路安装接驳 | 与风柜匹配 |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 565 | 风机架 | 与风机匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |  |
| 566 | 减震器 |  | 阻尼式 | 8.00 | 个 |  |  |
| 567 | 帆布软接 |  | 1、材质：防火帆布 2、做法：三层重叠式安装 3、风机软接:硅橡胶耐高温防火布 2.0mm | 2.00 | 个 |  |  |
| 568 | 静电处理器 | 60000m3/h | 1、处理量:60000m3/h 2、功率:3kw,阻力350pa； 3、材质:碳钢喷漆外壳,不锈钢电场。 4、除油率：95%，除味率：85%，保养空间：1000mm。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 569 | 静电机架 | 与静电处理器匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |  |
| 570 | 吸风口 | 400*400 | 材料:采用304#不锈钢1.0mm制作 | 16.00 | 个 |  |  |
| 571 | 水喷淋系统箱连机架 | 1500*1000*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |  |
| 572 | 防雨出风口 | 与风柜匹配 | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |  |
| 573 | 可调式排风百叶 | 1300*1300 | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |  |
| 574 | 防火阀 |  | 1、类型:150℃风管防烟防火阀 2、规格:自动式与消防系统联动。 | 1.00 | 套 |  |  |
| 575 | 调节阀 |  | 1、材质：1.2mm304#不锈钢 | 2.00 | 套 |  |  |
| 576 | 风管防漏油处理 |  |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 577 | 消声器 | 2000*1600*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |  |
| 578 | 法兰 |  | 40*40*4国标角铁 | 1.00 | 项 |  |  |
| 579 | 吊码 |  | 1、采用304#￠32*1.0mm不锈钢管制作； 2、采用12mm热镀锌螺杆吊顶安装。 | 1.00 | 项 |  |  |
| 580 | 五金杂件 |  | 安装本区域设备所需的五金配件及附材 | 1.00 | 项 |  |  |
| 581 | 烟罩装饰板 | L=28100 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 51.00 | m2 |  |  |
| 582 | 首层烘烤间/风味档/粉面档抽排系统 |  |  |  |  |  |  |
| 583 | 不锈钢抽风管 | 400*400 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 13.00 | m2 |  |  |
| 584 | 不锈钢抽风管三通 | 400*400 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |  |
| 585 | 不锈钢抽风管 | 500*500 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 65.00 | m2 |  |  |
| 586 | 不锈钢抽风管弯头 | 500*500 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 2.00 | 个 |  |  |
| 587 | 不锈钢抽风管 | 600*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 21.00 | m2 |  |  |
| 588 | 不锈钢抽风管三通 | 600*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |  |
| 589 | 不锈钢抽风管 | 600*800 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 247.00 | m2 |  |  |
| 590 | 高效抽风机 | 22000m3/h, 11kw | 1、规格:22000m3/h 2、型式：双速低噪声排烟风柜（消防、耐高温） 3、全压：545Pa；功率：11kW；风柜转速:720r/min，裸速噪音74.5dp(A),全压效率44.5%； 4、风柜采用外置电机，皮带传动，方便后期维护保养；风机具有长期使用免加润滑油传动装置； | 1.00 | 台 |  |  |
| 591 | 风机出入风口变径 | 与风柜匹配 | 1、不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2、材质:304#不锈钢板 3、形状规格:矩形 4、板材厚度:1.0mm 5、接口形式:焊接 6、风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 7、1.0mm不锈钢薄板和薄带反复弯曲须满足GB/T235-2013标准测试。 | 2.00 | 个 |  |  |
| 592 | 过滤器出入风口变径 | 与过滤器匹配 | 1、不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2、材质:304#不锈钢板 3、形状规格:矩形 4、板材厚度:1.0mm 5、接口形式:焊接 6、风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 7、1.0mm不锈钢薄板和薄带反复弯曲须满足GB/T235-2013标准测试。 | 2.00 | 个 |  |  |
| 593 | 过载保护器 | 与风柜匹配 | YΔ启动配风机 | 1.00 | 套 |  |  |
| 594 | 风机电路安装接驳 | 与风柜匹配 |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 595 | 风机架 | 与风机匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |  |
| 596 | 减震器 |  | 阻尼式 | 8.00 | 个 |  |  |
| 597 | 帆布软接 |  | 1、材质：防火帆布 2、做法：三层重叠式安装 3、风机软接:硅橡胶耐高温防火布 2.0mm | 2.00 | 个 |  |  |
| 598 | 静电处理器 | 24000m3/h | 1、处理量:24000m3/h 2、功率:2kw,阻力190pa； 3、材质:碳钢喷漆外壳,不锈钢电场。 4、除油率：95%，除味率：85%，保养空间：1000mm。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 599 | 静电机架 | 与静电处理器匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |  |
| 600 | 吸风口 | 400*400 | 材料:采用304#不锈钢1.0mm制作 | 10.00 | 个 |  |  |
| 601 | 水喷淋系统箱连机架 | 1500*1000*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |  |
| 602 | 防雨出风口 | 与风柜匹配 | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |  |
| 603 | 可调式排风百叶 | 1000*1000 | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |  |
| 604 | 防火阀 |  | 1、类型:150℃风管防烟防火阀 2、规格:自动式与消防系统联动。 | 4.00 | 套 |  |  |
| 605 | 调节阀 |  | 1、材质：1.2mm304#不锈钢 | 3.00 | 套 |  |  |
| 606 | 风管防漏油处理 |  |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 607 | 消声器 | 2000*1600*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |  |
| 608 | 法兰 |  | 40*40*4国标角铁 | 1.00 | 项 |  |  |
| 609 | 吊码 |  | 1、采用304#￠32*1.0mm不锈钢管制作； 2、采用12mm热镀锌螺杆吊顶安装。 | 1.00 | 项 |  |  |
| 610 | 五金杂件 |  | 安装本区域设备所需的五金配件及附材 | 1.00 | 项 |  |  |
| 611 | 烟罩装饰板 | L=23900 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 43.00 | m2 |  |  |
| 612 | 首层洗碗间抽排系统 |  |  |  |  |  |  |
| 613 | 不锈钢抽风管 | 400*400 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 33.00 | m2 |  |  |
| 614 | 轴流风机 | 5000m3/h, 1.5kw | 1、规格:约1.5kw/380v，约5000m3/h, 2、型式：轴流风机 3、全压：约450Pa；静压：约227Pa | 1.00 | 台 |  |  |
| 615 | 风机电路安装接驳 | 与风柜匹配 |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 616 | 风机架 | 与风机匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |  |
| 617 | 帆布软接 |  | 1、材质：防火帆布 2、做法：三层重叠式安装 3、风机软接:硅橡胶耐高温防火布 2.0mm | 2.00 | 个 |  |  |
| 618 | 防雨百叶 |  | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |  |
| 619 | 吸风口 | 300*200 | 材料:采用304#不锈钢1.0mm制作 | 3.00 | 个 |  |  |
| 620 | 法兰 |  | 40*40*4国标角铁 | 1.00 | 项 |  |  |
| 621 | 吊码 |  | 1、采用304#￠32*1.0mm不锈钢管制作； 2、采用12mm热镀锌螺杆吊顶安装。 | 1.00 | 项 |  |  |
| 622 | 五金杂件 |  | 安装本区域设备所需的五金配件及附材 | 1.00 | 项 |  |  |
| 623 | 首层烹调区鲜风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 624 | 不锈钢鲜风管 | 800*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 89.00 | m2 |  |  |
| 625 | 不锈钢鲜风管弯头 | 800*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |  |
| 626 | 不锈钢鲜风管三通 | 800*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |  |
| 627 | 不锈钢鲜风管变径 |  | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |  |
| 628 | 不锈钢鲜风管 | 500*500 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 25.00 | m2 |  |  |
| 629 | 鲜风机 | 18800m3/h,11kw | 1、规格:18800m3/h 2、型式：双速低噪声排烟风柜（消防、耐高温） 3、全压：515Pa；功率：11kW；风柜转速:680r/min，裸速噪音74.5dp(A),全压效率44.5%； 4、风柜采用外置电机，皮带传动，方便后期维护保养；风机具有长期使用免加润滑油传动装置； | 1.00 | 台 |  |  |
| 630 | 过载保护器 | 与风柜匹配 | YΔ启动配风机 | 1.00 | 套 |  |  |
| 631 | 风机电路安装接驳 | 与风柜匹配 |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 632 | 风机架 | 与风机匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |  |
| 633 | 减震器 |  | 阻尼式 | 4.00 | 个 |  |  |
| 634 | 帆布软接 |  | 1、材质：防火帆布 2、做法：三层重叠式安装 3、风机软接:硅橡胶耐高温防火布 2.0mm | 2.00 | 个 |  |  |
| 635 | 防雨百叶 |  | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |  |
| 636 | 鲜风出口 |  | 1.类型:304#不锈钢鲜风口 2.规格:牛眼式 | 14.00 | 个 |  |  |
| 637 | 风管防漏油处理 |  |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 638 | 消声器 | 2000*1600*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |  |
| 639 | 法兰 |  | 40*40*4国标角铁 | 1.00 | 项 |  |  |
| 640 | 吊码 |  | 1、采用304#￠32*1.0mm不锈钢管制作； 2、采用12mm热镀锌螺杆吊顶安装。 | 1.00 | 项 |  |  |
| 641 | 五金杂件 |  | 安装本区域设备所需的五金配件及附材 | 1.00 | 项 |  |  |
| 642 | 首层蒸煮区/烘烤间鲜风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 643 | 不锈钢鲜风管 | 800*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 61.00 | m2 |  |  |
| 644 | 不锈钢鲜风管三通 | 800*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |  |
| 645 | 不锈钢鲜风管 | 500*500 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 13.00 | m2 |  |  |
| 646 | 不锈钢鲜风管 | 400*400 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 23.00 | m2 |  |  |
| 647 | 不锈钢鲜风管弯头 | 400*400 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |  |
| 648 | 不锈钢鲜风管 | 400*300 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 16.00 | m2 |  |  |
| 649 | 鲜风机 | 18800m3/h,11kw | 1、规格:18800m3/h 2、型式：双速低噪声排烟风柜（消防、耐高温） 3、全压：515Pa；功率：11kW；风柜转速:680r/min，裸速噪音74.5dp(A),全压效率44.5%； 4、风柜采用外置电机，皮带传动，方便后期维护保养；风机具有长期使用免加润滑油传动装置； | 1.00 | 台 |  |  |
| 650 | 过载保护器 | 与风柜匹配 | YΔ启动配风机 | 1.00 | 套 |  |  |
| 651 | 风机电路安装接驳 | 与风柜匹配 |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 652 | 风机架 | 与风机匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |  |
| 653 | 减震器 |  | 阻尼式 | 4.00 | 个 |  |  |
| 654 | 帆布软接 |  | 1、材质：防火帆布 2、做法：三层重叠式安装 3、风机软接:硅橡胶耐高温防火布 2.0mm | 2.00 | 个 |  |  |
| 655 | 防雨百叶 |  | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |  |
| 656 | 鲜风出口 |  | 1.类型:304#不锈钢鲜风口 2.规格:牛眼式 | 24.00 | 个 |  |  |
| 657 | 风管防漏油处理 |  |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 658 | 消声器 | 2000*1600*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |  |
| 659 | 法兰 |  | 40*40*4国标角铁 | 1.00 | 项 |  |  |
| 660 | 吊码 |  | 1、采用304#￠32*1.0mm不锈钢管制作； 2、采用12mm热镀锌螺杆吊顶安装。 | 1.00 | 项 |  |  |
| 661 | 五金杂件 |  | 安装本区域设备所需的五金配件及附材 | 1.00 | 项 |  |  |
| 662 | 首层粉面档/风味档鲜风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 663 | 不锈钢鲜风管 | 500*500 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 75.00 | m2 |  |  |
| 664 | 不锈钢鲜风管弯头 | 500*500 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 2.00 | 个 |  |  |
| 665 | 不锈钢鲜风管变径 |  | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |  |
| 666 | 不锈钢鲜风管 | 400*400 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 13.00 | m2 |  |  |
| 667 | 鲜风机 | 10000m3/h,3kw | 1、规格:10000m3/h 2、型式：双速低噪声排烟风柜（消防、耐高温） 3、全压：460Pa；功率：3kW；风柜转速:680r/min，裸速噪音74.5dp(A),全压效率44.5%； 4、风柜采用外置电机，皮带传动，方便后期维护保养；风机具有长期使用免加润滑油传动装置； | 1.00 | 台 |  |  |
| 668 | 过载保护器 | 与风柜匹配 | YΔ启动配风机 | 1.00 | 套 |  |  |
| 669 | 风机电路安装接驳 | 与风柜匹配 |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 670 | 风机架 | 与风机匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |  |
| 671 | 减震器 |  | 阻尼式 | 4.00 | 个 |  |  |
| 672 | 帆布软接 |  | 1、材质：防火帆布 2、做法：三层重叠式安装 3、风机软接:硅橡胶耐高温防火布 2.0mm | 2.00 | 个 |  |  |
| 673 | 防雨百叶 |  | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |  |
| 674 | 鲜风出口 |  | 1.类型:304#不锈钢鲜风口 2.形状:矩形 | 8.00 | 个 |  |  |
| 675 | 风管防漏油处理 |  |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 676 | 消声器 | 1500*1200*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |  |
| 677 | 法兰 |  | 40*40*4国标角铁 | 1.00 | 项 |  |  |
| 678 | 吊码 |  | 1、采用304#￠32*1.0mm不锈钢管制作； 2、采用12mm热镀锌螺杆吊顶安装。 | 1.00 | 项 |  |  |
| 679 | 五金杂件 |  | 安装本区域设备所需的五金配件及附材 | 1.00 | 项 |  |  |
| 680 | 二层特色风味档抽排系统 |  |  |  |  |  |  |
| 681 | 不锈钢抽风管 | 500*400 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 83.00 | m2 |  |  |
| 682 | 不锈钢抽风管弯头 | 500*400 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |  |
| 683 | 不锈钢抽风管三通 | 600*500 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |  |
| 684 | 不锈钢抽风管 | 900*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 24.00 | m2 |  |  |
| 685 | 不锈钢抽风管三通 | 900*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |  |
| 686 | 不锈钢抽风管 | 900*800 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 320.00 | m2 |  |  |
| 687 | 不锈钢抽风管变径 |  | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |  |
| 688 | 高效抽风机 | 30000m3/h, 15kw | 1、规格:30000m3/h 2、型式：双速低噪声排烟风柜（消防、耐高温） 3、全压：680Pa；功率：15kW；风柜转速:740r/min，裸速噪音74.5dp(A),全压效率44.5%； 4、风柜采用外置电机，皮带传动，方便后期维护保养；风机具有长期使用免加润滑油传动装置； | 1.00 | 台 |  |  |
| 689 | 风机出入风口变径 | 与风柜匹配 | 1、不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2、材质:304#不锈钢板 3、形状规格:矩形 4、板材厚度:1.0mm 5、接口形式:焊接 6、风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 7、1.0mm不锈钢薄板和薄带反复弯曲须满足GB/T235-2013标准测试。 | 2.00 | 个 |  |  |
| 690 | 过滤器出入风口变径 | 与过滤器匹配 | 1、不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2、材质:304#不锈钢板 3、形状规格:矩形 4、板材厚度:1.0mm 5、接口形式:焊接 6、风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 7、1.0mm不锈钢薄板和薄带反复弯曲须满足GB/T235-2013标准测试。 | 2.00 | 个 |  |  |
| 691 | 过载保护器 | 与风柜匹配 | YΔ启动配风机 | 1.00 | 套 |  |  |
| 692 | 风机电路安装接驳 | 与风柜匹配 |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 693 | 风机架 | 与风机匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |  |
| 694 | 减震器 |  | 阻尼式 | 8.00 | 个 |  |  |
| 695 | 帆布软接 |  | 1、材质：防火帆布 2、做法：三层重叠式安装 3、风机软接:硅橡胶耐高温防火布 2.0mm | 2.00 | 个 |  |  |
| 696 | 静电处理器 | 32000m3/h | 1、处理量:32000m3/h 2、功率:2kw,阻力200pa； 3、材质:碳钢喷漆外壳,不锈钢电场。 4、除油率：95%，除味率：85%，保养空间：1000mm。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 697 | 静电机架 | 与静电处理器匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |  |
| 698 | 吸风口 | 400*400 | 材料:采用304#不锈钢1.0mm制作 | 16.00 | 个 |  |  |
| 699 | 水喷淋系统箱连机架 | 1500*1000*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |  |
| 700 | 防雨出风口 | 与风柜匹配 | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |  |
| 701 | 可调式排风百叶 | 1200*1000 | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |  |
| 702 | 防火阀 |  | 1、类型:150℃风管防烟防火阀 2、规格:自动式与消防系统联动。 | 4.00 | 套 |  |  |
| 703 | 调节阀 |  | 1、材质：1.2mm304#不锈钢 | 4.00 | 套 |  |  |
| 704 | 风管防漏油处理 |  |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 705 | 法兰 |  | 40*40*4国标角铁 | 1.00 | 项 |  |  |
| 706 | 吊码 |  | 1、采用304#￠32*1.0mm不锈钢管制作； 2、采用12mm热镀锌螺杆吊顶安装。 | 1.00 | 项 |  |  |
| 707 | 五金杂件 |  | 安装本区域设备所需的五金配件及附材 | 1.00 | 项 |  |  |
| 708 | 烟罩装饰板 | L=19100 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 34.00 | m2 |  |  |
| 710 | 二层洗碗间抽排系统 |  |  |  |  |  |  |
| 711 | 不锈钢抽风管 | 400*400 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 33.00 | m2 |  |  |
| 712 | 轴流风机 | 5000m3/h, 1.5kw | 1、规格:约1.5kw/380v，约5000m3/h, 2、型式：轴流风机 3、全压：约450Pa；静压：约227Pa | 1.00 | 台 |  |  |
| 713 | 风机电路安装接驳 | 与风柜匹配 |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 714 | 风机架 | 与风机匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |  |
| 715 | 帆布软接 |  | 1、材质：防火帆布 2、做法：三层重叠式安装 3、风机软接:硅橡胶耐高温防火布 2.0mm | 2.00 | 个 |  |  |
| 716 | 防雨百叶 |  | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |  |
| 717 | 吸风口 | 300*200 | 材料:采用304#不锈钢1.0mm制作 | 3.00 | 个 |  |  |
| 718 | 法兰 |  | 40*40*4国标角铁 | 1.00 | 项 |  |  |
| 719 | 吊码 |  | 1、采用304#￠32*1.0mm不锈钢管制作； 2、采用12mm热镀锌螺杆吊顶安装。 | 1.00 | 项 |  |  |
| 720 | 五金杂件 |  | 安装本区域设备所需的五金配件及附材 | 1.00 | 项 |  |  |
| 721 | 二层鲜风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 722 | 不锈钢鲜风管 | 800*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 68.00 | m2 |  |  |
| 723 | 不锈钢鲜风管三通 | 800*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |  |
| 724 | 不锈钢鲜风管弯头 | 800*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |  |
| 725 | 不锈钢鲜风管 | 800*500 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 21.00 | m2 |  |  |
| 726 | 不锈钢鲜风管三通 | 800*500 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |  |
| 727 | 不锈钢鲜风管 | 500*500 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 13.00 | m2 |  |  |
| 728 | 不锈钢鲜风管三通 | 500*500 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |  |
| 729 | 不锈钢鲜风管 | 400*300 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 95.00 | m2 |  |  |
| 730 | 不锈钢鲜风管弯头 | 400*300 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |  |
| 731 | 鲜风机 | 21000m3/h,11kw | 1、规格:21000m3/h 2、型式：双速低噪声排烟风柜（消防、耐高温） 3、全压：545Pa；功率：11kW；风柜转速:720r/min，裸速噪音74.5dp(A),全压效率44.5%； 4、风柜采用外置电机，皮带传动，方便后期维护保养；风机具有长期使用免加润滑油传动装置； | 1.00 | 台 |  |  |
| 732 | 过载保护器 | 与风柜匹配 | YΔ启动配风机 | 1.00 | 套 |  |  |
| 733 | 风机电路安装接驳 | 与风柜匹配 |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 734 | 风机架 | 与风机匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |  |
| 735 | 减震器 |  | 阻尼式 | 4.00 | 个 |  |  |
| 736 | 帆布软接 |  | 1、材质：防火帆布 2、做法：三层重叠式安装 3、风机软接:硅橡胶耐高温防火布 2.0mm | 2.00 | 个 |  |  |
| 737 | 防雨百叶 |  | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |  |
| 738 | 鲜风出口 |  | 1.类型:304#不锈钢鲜风口 2.形状:矩形 | 16.00 | 个 |  |  |
| 739 | 调节阀 |  | 1、材质：1.2mm304#不锈钢 | 4.00 | 套 |  |  |
| 740 | 风管防漏油处理 |  |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 741 | 消声器 | 2000*1600*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |  |
| 742 | 法兰 |  | 40*40*4国标角铁 | 1.00 | 项 |  |  |
| 743 | 吊码 |  | 1、采用304#￠32*1.0mm不锈钢管制作； 2、采用12mm热镀锌螺杆吊顶安装。 | 1.00 | 项 |  |  |
| 744 | 五金杂件 |  | 安装本区域设备所需的五金配件及附材 | 1.00 | 项 |  |  |
| 745 | 三层蒸煮/烹调区抽排系统 |  |  |  |  |  |  |
| 746 | 不锈钢抽风管 | 600*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 109.00 | m2 |  |  |
| 747 | 不锈钢抽风管弯头 | 600*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 2.00 | 个 |  |  |
| 748 | 不锈钢抽风管 | 800*800 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 8.00 | m2 |  |  |
| 749 | 不锈钢抽风管三通 | 800*800 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |  |
| 750 | 不锈钢抽风管 | 1400*900 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 415.00 | m2 |  |  |
| 751 | 不锈钢抽风管三通 | 1400*900 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |  |
| 752 | 不锈钢抽风管弯头 | 1400*900 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 3.00 | 个 |  |  |
| 753 | 高效抽风机 | 56000m3/h, 30kw | 1、规格:56000m3/h 2、型式：双速低噪声排烟风柜（消防、耐高温） 3、全压：810Pa；功率：30kW；风柜转速:520r/min，裸速噪音74.5dp(A),全压效率44.5%； 4、风柜采用外置电机，皮带传动，方便后期维护保养；风机具有长期使用免加润滑油传动装置； | 1.00 | 台 |  |  |
| 754 | 风机出入风口变径 | 与风柜匹配 | 1、不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2、材质:304#不锈钢板 3、形状规格:矩形 4、板材厚度:1.0mm 5、接口形式:焊接 6、风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 7、1.0mm不锈钢薄板和薄带反复弯曲须满足GB/T235-2013标准测试。 | 2.00 | 个 |  |  |
| 755 | 过滤器出入风口变径 | 与过滤器匹配 | 1、不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2、材质:304#不锈钢板 3、形状规格:矩形 4、板材厚度:1.0mm 5、接口形式:焊接 6、风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 7、1.0mm不锈钢薄板和薄带反复弯曲须满足GB/T235-2013标准测试。 | 2.00 | 个 |  |  |
| 756 | 过载保护器 | 与风柜匹配 | YΔ启动配风机 | 1.00 | 套 |  |  |
| 757 | 风机电路安装接驳 | 与风柜匹配 |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 758 | 风机架 | 与风机匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |  |
| 759 | 减震器 |  | 阻尼式 | 8.00 | 个 |  |  |
| 760 | 帆布软接 |  | 1、材质：防火帆布 2、做法：三层重叠式安装 3、风机软接:硅橡胶耐高温防火布 2.0mm | 2.00 | 个 |  |  |
| 761 | 静电处理器 | 60000m3/h | 1、处理量:60000m3/h 2、功率:3kw,阻力350pa； 3、材质:碳钢喷漆外壳,不锈钢电场。 4、除油率：95%，除味率：85%，保养空间：1000mm。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 762 | 静电机架 | 与静电处理器匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |  |
| 763 | 吸风口 | 400*400 | 材料:采用304#不锈钢1.0mm制作 | 16.00 | 个 |  |  |
| 764 | 水喷淋系统箱连机架 | 1500*1000*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |  |
| 765 | 防雨出风口 | 与风柜匹配 | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |  |
| 766 | 可调式排风百叶 | 1300*1300 | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |  |
| 767 | 防火阀 |  | 1、类型:150℃风管防烟防火阀 2、规格:自动式与消防系统联动。 | 1.00 | 套 |  |  |
| 768 | 调节阀 |  | 1、材质：1.2mm304#不锈钢 | 2.00 | 套 |  |  |
| 769 | 风管防漏油处理 |  |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 770 | 消声器 | 2000*1600*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |  |
| 771 | 法兰 |  | 40*40*4国标角铁 | 1.00 | 项 |  |  |
| 772 | 吊码 |  | 1、采用304#￠32*1.0mm不锈钢管制作； 2、采用12mm热镀锌螺杆吊顶安装。 | 1.00 | 项 |  |  |
| 773 | 五金杂件 |  | 安装本区域设备所需的五金配件及附材 | 1.00 | 项 |  |  |
| 774 | 烟罩装饰板 | L=28100 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 51.00 | m2 |  |  |
| 775 | 三层烘烤间/风味档/粉面档抽排系统 |  |  |  |  |  |  |
| 776 | 不锈钢抽风管 | 400*400 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 15.00 | m2 |  |  |
| 777 | 不锈钢抽风管三通 | 400*400 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |  |
| 778 | 不锈钢抽风管 | 500*500 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 27.00 | m2 |  |  |
| 779 | 不锈钢抽风管 | 600*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 24.00 | m2 |  |  |
| 780 | 不锈钢抽风管三通 | 600*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |  |
| 781 | 不锈钢抽风管 | 800*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 174.00 | m2 |  |  |
| 782 | 不锈钢抽风管三通 | 800*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |  |
| 783 | 高效抽风机 | 22000m3/h, 11kw | 1、规格:22000m3/h 2、型式：双速低噪声排烟风柜（消防、耐高温） 3、全压：545Pa；功率：11kW；风柜转速:720r/min，裸速噪音74.5dp(A),全压效率44.5%； 4、风柜采用外置电机，皮带传动，方便后期维护保养；风机具有长期使用免加润滑油传动装置； | 1.00 | 台 |  |  |
| 784 | 风机出入风口变径 | 与风柜匹配 | 1、不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2、材质:304#不锈钢板 3、形状规格:矩形 4、板材厚度:1.0mm 5、接口形式:焊接 6、风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 7、1.0mm不锈钢薄板和薄带反复弯曲须满足GB/T235-2013标准测试。 | 2.00 | 个 |  |  |
| 785 | 过滤器出入风口变径 | 与过滤器匹配 | 1、不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2、材质:304#不锈钢板 3、形状规格:矩形 4、板材厚度:1.0mm 5、接口形式:焊接 6、风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 7、1.0mm不锈钢薄板和薄带反复弯曲须满足GB/T235-2013标准测试。 | 2.00 | 个 |  |  |
| 786 | 过载保护器 | 与风柜匹配 | YΔ启动配风机 | 1.00 | 套 |  |  |
| 787 | 风机电路安装接驳 | 与风柜匹配 |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 788 | 风机架 | 与风机匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |  |
| 789 | 减震器 |  | 阻尼式 | 8.00 | 个 |  |  |
| 790 | 帆布软接 |  | 1、材质：防火帆布 2、做法：三层重叠式安装 3、风机软接:硅橡胶耐高温防火布 2.0mm | 2.00 | 个 |  |  |
| 791 | 静电处理器 | 24000m3/h | 1、处理量:24000m3/h 2、功率:2kw,阻力190pa； 3、材质:碳钢喷漆外壳,不锈钢电场。 4、除油率：95%，除味率：85%，保养空间：1000mm。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 792 | 静电机架 | 与静电处理器匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |  |
| 793 | 吸风口 | 400*400 | 材料:采用304#不锈钢1.0mm制作 | 10.00 | 个 |  |  |
| 794 | 水喷淋系统箱连机架 | 1500*1000*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |  |
| 795 | 防雨出风口 | 与风柜匹配 | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |  |
| 796 | 可调式排风百叶 | 1000*1000 | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |  |
| 797 | 防火阀 |  | 1、类型:150℃风管防烟防火阀 2、规格:自动式与消防系统联动。 | 4.00 | 套 |  |  |
| 798 | 调节阀 |  | 1、材质：1.2mm304#不锈钢 | 3.00 | 套 |  |  |
| 799 | 风管防漏油处理 |  |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 800 | 消声器 | 2000*1600*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |  |
| 801 | 法兰 |  | 40*40*4国标角铁 | 1.00 | 项 |  |  |
| 802 | 吊码 |  | 1、采用304#￠32*1.0mm不锈钢管制作； 2、采用12mm热镀锌螺杆吊顶安装。 | 1.00 | 项 |  |  |
| 803 | 五金杂件 |  | 安装本区域设备所需的五金配件及附材 | 1.00 | 项 |  |  |
| 804 | 烟罩装饰板 | L=23900 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 43.00 | m2 |  |  |
| 805 | 三层洗碗间抽排系统 |  |  |  |  |  |  |
| 806 | 不锈钢抽风管 | 400*400 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 40.00 | m2 |  |  |
| 807 | 不锈钢抽风管三通 | 400*400 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |  |
| 808 | 轴流风机 | 5000m3/h, 1.5kw | 1、规格:约1.5kw/380v，约5000m3/h, 2、型式：轴流风机 3、全压：约450Pa；静压：约227Pa | 1.00 | 台 |  |  |
| 809 | 风机电路安装接驳 | 与风柜匹配 |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 810 | 风机架 | 与风机匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |  |
| 811 | 帆布软接 |  | 1、材质：防火帆布 2、做法：三层重叠式安装 3、风机软接:硅橡胶耐高温防火布 2.0mm | 2.00 | 个 |  |  |
| 812 | 防雨百叶 |  | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |  |
| 813 | 吸风口 | 300*200 | 材料:采用304#不锈钢1.0mm制作 | 3.00 | 个 |  |  |
| 814 | 法兰 |  | 40*40*4国标角铁 | 1.00 | 项 |  |  |
| 815 | 吊码 |  | 1、采用304#￠32*1.0mm不锈钢管制作； 2、采用12mm热镀锌螺杆吊顶安装。 | 1.00 | 项 |  |  |
| 816 | 五金杂件 |  | 安装本区域设备所需的五金配件及附材 | 1.00 | 项 |  |  |
| 817 | 三层烹调区鲜风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 818 | 不锈钢鲜风管 | 800*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 89.00 | m2 |  |  |
| 819 | 不锈钢鲜风管弯头 | 800*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |  |
| 820 | 不锈钢鲜风管三通 | 800*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |  |
| 821 | 不锈钢鲜风管变径 |  | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |  |
| 822 | 不锈钢鲜风管 | 500*500 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 25.00 | m2 |  |  |
| 823 | 鲜风机 | 18800m3/h,11kw | 1、规格:18800m3/h 2、型式：双速低噪声排烟风柜（消防、耐高温） 3、全压：515Pa；功率：11kW；风柜转速:680r/min，裸速噪音74.5dp(A),全压效率44.5%； 4、风柜采用外置电机，皮带传动，方便后期维护保养；风机具有长期使用免加润滑油传动装置； | 1.00 | 台 |  |  |
| 824 | 过载保护器 | 与风柜匹配 | YΔ启动配风机 | 1.00 | 套 |  |  |
| 825 | 风机电路安装接驳 | 与风柜匹配 |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 826 | 风机架 | 与风机匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |  |
| 827 | 减震器 |  | 阻尼式 | 4.00 | 个 |  |  |
| 828 | 帆布软接 |  | 1、材质：防火帆布 2、做法：三层重叠式安装 3、风机软接:硅橡胶耐高温防火布 2.0mm | 2.00 | 个 |  |  |
| 829 | 防雨百叶 |  | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |  |
| 830 | 鲜风出口 |  | 1.类型:304#不锈钢鲜风口 2.规格:牛眼式 | 14.00 | 个 |  |  |
| 831 | 风管防漏油处理 |  |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 832 | 消声器 | 2000*1600*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |  |
| 833 | 法兰 |  | 40*40*4国标角铁 | 1.00 | 项 |  |  |
| 834 | 吊码 |  | 1、采用304#￠32*1.0mm不锈钢管制作； 2、采用12mm热镀锌螺杆吊顶安装。 | 1.00 | 项 |  |  |
| 835 | 五金杂件 |  | 安装本区域设备所需的五金配件及附材 | 1.00 | 项 |  |  |
| 836 | 三层蒸煮区/烘烤间鲜风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 837 | 不锈钢鲜风管 | 800*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 61.00 | m2 |  |  |
| 838 | 不锈钢鲜风管三通 | 800*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |  |
| 839 | 不锈钢鲜风管 | 500*500 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 13.00 | m2 |  |  |
| 840 | 不锈钢鲜风管 | 400*400 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 23.00 | m2 |  |  |
| 841 | 不锈钢鲜风管弯头 | 400*400 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |  |
| 842 | 不锈钢鲜风管 | 400*300 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 16.00 | m2 |  |  |
| 843 | 鲜风机 | 18800m3/h,11kw | 1、规格:18800m3/h 2、型式：双速低噪声排烟风柜（消防、耐高温） 3、全压：515Pa；功率：11kW；风柜转速:680r/min，裸速噪音74.5dp(A),全压效率44.5%； 4、风柜采用外置电机，皮带传动，方便后期维护保养；风机具有长期使用免加润滑油传动装置； | 1.00 | 台 |  |  |
| 844 | 过载保护器 | 与风柜匹配 | YΔ启动配风机 | 1.00 | 套 |  |  |
| 845 | 风机电路安装接驳 | 与风柜匹配 |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 846 | 风机架 | 与风机匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |  |
| 847 | 减震器 |  | 阻尼式 | 4.00 | 个 |  |  |
| 848 | 帆布软接 |  | 1、材质：防火帆布 2、做法：三层重叠式安装 3、风机软接:硅橡胶耐高温防火布 2.0mm | 2.00 | 个 |  |  |
| 849 | 防雨百叶 |  | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |  |
| 850 | 鲜风出口 |  | 1.类型:304#不锈钢鲜风口 2.规格:牛眼式 | 24.00 | 个 |  |  |
| 851 | 风管防漏油处理 |  |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 852 | 消声器 | 2000*1600*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |  |
| 853 | 法兰 |  | 40*40*4国标角铁 | 1.00 | 项 |  |  |
| 854 | 吊码 |  | 1、采用304#￠32*1.0mm不锈钢管制作； 2、采用12mm热镀锌螺杆吊顶安装。 | 1.00 | 项 |  |  |
| 855 | 五金杂件 |  | 安装本区域设备所需的五金配件及附材 | 1.00 | 项 |  |  |
| 856 | 三层粉面档/风味档鲜风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 857 | 不锈钢鲜风管 | 500*500 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 75.00 | m2 |  |  |
| 858 | 不锈钢鲜风管弯头 | 500*500 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 2.00 | 个 |  |  |
| 859 | 不锈钢鲜风管变径 |  | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |  |
| 860 | 不锈钢鲜风管 | 400*400 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 13.00 | m2 |  |  |
| 861 | 鲜风机 | 10000m3/h,3kw | 1、规格:10000m3/h 2、型式：双速低噪声排烟风柜（消防、耐高温） 3、全压：460Pa；功率：3kW；风柜转速:680r/min，裸速噪音74.5dp(A),全压效率44.5%； 4、风柜采用外置电机，皮带传动，方便后期维护保养；风机具有长期使用免加润滑油传动装置； | 1.00 | 台 |  |  |
| 862 | 过载保护器 | 与风柜匹配 | YΔ启动配风机 | 1.00 | 套 |  |  |
| 863 | 风机电路安装接驳 | 与风柜匹配 |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 864 | 风机架 | 与风机匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |  |
| 865 | 减震器 |  | 阻尼式 | 4.00 | 个 |  |  |
| 866 | 帆布软接 |  | 1、材质：防火帆布 2、做法：三层重叠式安装 3、风机软接:硅橡胶耐高温防火布 2.0mm | 2.00 | 个 |  |  |
| 867 | 防雨百叶 |  | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |  |
| 868 | 鲜风出口 |  | 1.类型:304#不锈钢鲜风口 2.形状:矩形 | 8.00 | 个 |  |  |
| 869 | 风管防漏油处理 |  |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 870 | 消声器 | 1500*1200*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |  |
| 871 | 法兰 |  | 40*40*4国标角铁 | 1.00 | 项 |  |  |
| 872 | 吊码 |  | 1、采用304#￠32*1.0mm不锈钢管制作； 2、采用12mm热镀锌螺杆吊顶安装。 | 1.00 | 项 |  |  |
| 873 | 五金杂件 |  | 安装本区域设备所需的五金配件及附材 | 1.00 | 项 |  |  |
| 874 | 四层烹调间抽排系统 |  |  |  |  |  |  |
| 875 | 不锈钢抽风管 | 400*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 5.00 | m2 |  |  |
| 876 | 不锈钢抽风管变径 |  | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |  |
| 877 | 不锈钢抽风管 | 600*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 37.00 | m2 |  |  |
| 878 | 不锈钢抽风管 | 800*800 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 287.00 | m2 |  |  |
| 879 | 不锈钢抽风管三通 | 800*800 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |  |
| 880 | 不锈钢抽风管弯头 | 800*800 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 2.00 | 个 |  |  |
| 881 | 高效抽风机 | 25000m3/h, 15kw | 1、规格:25000m3/h 2、型式：双速低噪声排烟风柜（消防、耐高温） 3、全压：620Pa；功率：15kW；风柜转速:700r/min，裸速噪音74.5dp(A),全压效率44.5%； 4、风柜采用外置电机，皮带传动，方便后期维护保养；风机具有长期使用免加润滑油传动装置； | 1.00 | 台 |  |  |
| 882 | 风机出入风口变径 | 与风柜匹配 | 1、不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2、材质:304#不锈钢板 3、形状规格:矩形 4、板材厚度:1.0mm 5、接口形式:焊接 6、风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 7、1.0mm不锈钢薄板和薄带反复弯曲须满足GB/T235-2013标准测试。 | 2.00 | 个 |  |  |
| 883 | 过滤器出入风口变径 | 与过滤器匹配 | 1、不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2、材质:304#不锈钢板 3、形状规格:矩形 4、板材厚度:1.0mm 5、接口形式:焊接 6、风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 7、1.0mm不锈钢薄板和薄带反复弯曲须满足GB/T235-2013标准测试。 | 2.00 | 个 |  |  |
| 884 | 过载保护器 | 与风柜匹配 | YΔ启动配风机 | 1.00 | 套 |  |  |
| 885 | 风机电路安装接驳 | 与风柜匹配 |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 886 | 风机架 | 与风机匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |  |
| 887 | 减震器 |  | 阻尼式 | 8.00 | 个 |  |  |
| 888 | 帆布软接 |  | 1、材质：防火帆布 2、做法：三层重叠式安装 3、风机软接:硅橡胶耐高温防火布 2.0mm | 2.00 | 个 |  |  |
| 889 | 静电处理器 | 26000m3/h | 1、处理量:26000m3/h 2、功率:2kw,阻力200pa； 3、材质:碳钢喷漆外壳,不锈钢电场。 4、除油率：95%，除味率：85%，保养空间：1000mm。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 890 | 静电机架 | 与静电处理器匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |  |
| 891 | 吸风口 | 400*400 | 材料:采用304#不锈钢1.0mm制作 | 7.00 | 个 |  |  |
| 892 | 水喷淋系统箱连机架 | 1500*1000*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |  |
| 893 | 防雨出风口 | 与风柜匹配 | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |  |
| 894 | 可调式排风百叶 | 1000*1000 | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |  |
| 895 | 防火阀 |  | 1、类型:150℃风管防烟防火阀 2、规格:自动式与消防系统联动。 | 1.00 | 套 |  |  |
| 896 | 调节阀 |  | 1、材质：1.2mm304#不锈钢 | 2.00 | 套 |  |  |
| 897 | 风管防漏油处理 |  |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 898 | 消声器 | 2000*1600*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |  |
| 899 | 法兰 |  | 40*40*4国标角铁 | 1.00 | 项 |  |  |
| 900 | 吊码 |  | 1、采用304#￠32*1.0mm不锈钢管制作； 2、采用12mm热镀锌螺杆吊顶安装。 | 1.00 | 项 |  |  |
| 901 | 五金杂件 |  | 安装本区域设备所需的五金配件及附材 | 1.00 | 项 |  |  |
| 902 | 烟罩装饰板 | L=9250 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 18.00 | m2 |  |  |
| 903 | 四层明档抽排系统 |  |  |  |  |  |  |
| 904 | 不锈钢抽风管 | 600*500 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 122.00 | m2 |  |  |
| 905 | 不锈钢抽风管弯头 | 600*500 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |  |
| 906 | 高效抽风机 | 12000m3/h, 7.5kw | 1、规格:12000m3/h 2、型式：双速低噪声排烟风柜（消防、耐高温） 3、全压：495Pa；功率：7.5kW；风柜转速:650r/min，裸速噪音74.5dp(A),全压效率44.5%； 4、风柜采用外置电机，皮带传动，方便后期维护保养；风机具有长期使用免加润滑油传动装置； | 1.00 | 台 |  |  |
| 907 | 风机出入风口变径 | 与风柜匹配 | 1、不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2、材质:304#不锈钢板 3、形状规格:矩形 4、板材厚度:1.0mm 5、接口形式:焊接 6、风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 7、1.0mm不锈钢薄板和薄带反复弯曲须满足GB/T235-2013标准测试。 | 2.00 | 个 |  |  |
| 908 | 过滤器出入风口变径 | 与过滤器匹配 | 1、不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2、材质:304#不锈钢板 3、形状规格:矩形 4、板材厚度:1.0mm 5、接口形式:焊接 6、风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 7、1.0mm不锈钢薄板和薄带反复弯曲须满足GB/T235-2013标准测试。 | 2.00 | 个 |  |  |
| 909 | 过载保护器 | 与风柜匹配 | YΔ启动配风机 | 1.00 | 套 |  |  |
| 910 | 风机电路安装接驳 | 与风柜匹配 |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 911 | 风机架 | 与风机匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |  |
| 912 | 减震器 |  | 阻尼式 | 8.00 | 个 |  |  |
| 913 | 帆布软接 |  | 1、材质：防火帆布 2、做法：三层重叠式安装 3、风机软接:硅橡胶耐高温防火布 2.0mm | 2.00 | 个 |  |  |
| 914 | 静电处理器 | 14000m3/h | 1、处理量:14000m3/h 2、功率:1kw,阻力170pa； 3、材质:碳钢喷漆外壳,不锈钢电场。 4、除油率：95%，除味率：85%，保养空间：1000mm。 | 1.00 | 台 |  |  |
| 915 | 静电机架 | 与静电处理器匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |  |
| 916 | 吸风口 | 400*400 | 材料:采用304#不锈钢1.0mm制作 | 6.00 | 个 |  |  |
| 917 | 水喷淋系统箱连机架 | 1500*1000*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |  |
| 918 | 防雨出风口 | 与风柜匹配 | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |  |
| 919 | 可调式排风百叶 | 800*800 | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |  |
| 920 | 防火阀 |  | 1、类型:150℃风管防烟防火阀 2、规格:自动式与消防系统联动。 | 1.00 | 套 |  |  |
| 921 | 调节阀 |  | 1、材质：1.2mm304#不锈钢 | 2.00 | 套 |  |  |
| 922 | 风管防漏油处理 |  |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 923 | 消声器 | 1800*1600*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |  |
| 924 | 法兰 |  | 40*40*4国标角铁 | 1.00 | 项 |  |  |
| 925 | 吊码 |  | 1、采用304#￠32*1.0mm不锈钢管制作； 2、采用12mm热镀锌螺杆吊顶安装。 | 1.00 | 项 |  |  |
| 926 | 五金杂件 |  | 安装本区域设备所需的五金配件及附材 | 1.00 | 项 |  |  |
| 927 | 烟罩装饰板 | L=14300 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 26.00 | m2 |  |  |
| 928 | 四层洗碗间抽排系统 |  |  |  |  |  |  |
| 929 | 不锈钢抽风管 | 400*400 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 21.00 | m2 |  |  |
| 930 | 轴流风机 | 5000m3/h, 1.5kw | 1、规格:约1.5kw/380v，约5000m3/h, 2、型式：轴流风机 3、全压：约450Pa；静压：约227Pa | 1.00 | 台 |  |  |
| 931 | 风机电路安装接驳 | 与风柜匹配 |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 932 | 风机架 | 与风机匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |  |
| 933 | 帆布软接 |  | 1、材质：防火帆布 2、做法：三层重叠式安装 3、风机软接:硅橡胶耐高温防火布 2.0mm | 2.00 | 个 |  |  |
| 934 | 防雨百叶 |  | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |  |
| 935 | 吸风口 | 300*200 | 材料:采用304#不锈钢1.0mm制作 | 3.00 | 个 |  |  |
| 936 | 法兰 |  | 40*40*4国标角铁 | 1.00 | 项 |  |  |
| 937 | 吊码 |  | 1、采用304#￠32*1.0mm不锈钢管制作； 2、采用12mm热镀锌螺杆吊顶安装。 | 1.00 | 项 |  |  |
| 938 | 五金杂件 |  | 安装本区域设备所需的五金配件及附材 | 1.00 | 项 |  |  |
| 939 | 四层鲜风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 940 | 不锈钢鲜风管 | 800*800 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 40.00 | m2 |  |  |
| 941 | 不锈钢鲜风管弯头 | 800*800 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |  |
| 942 | 不锈钢鲜风管三通 | 800*800 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |  |
| 943 | 不锈钢鲜风管 | 600*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 82.00 | m2 |  |  |
| 944 | 不锈钢鲜风管 | 500*400 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 36.00 | m2 |  |  |
| 945 | 不锈钢鲜风管三通 | 500*400 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |  |
| 946 | 鲜风机 | 25000m3/h,15kw | 1、规格:25000m3/h 2、型式：双速低噪声排烟风柜（消防、耐高温） 3、全压：620Pa；功率：15kW；风柜转速:680r/min，裸速噪音74.5dp(A),全压效率44.5%； 4、风柜采用外置电机，皮带传动，方便后期维护保养；风机具有长期使用免加润滑油传动装置； | 1.00 | 台 |  |  |
| 947 | 过载保护器 | 与风柜匹配 | YΔ启动配风机 | 1.00 | 套 |  |  |
| 948 | 风机电路安装接驳 | 与风柜匹配 |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 949 | 风机架 | 与风机匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |  |
| 950 | 减震器 |  | 阻尼式 | 4.00 | 个 |  |  |
| 951 | 帆布软接 |  | 1、材质：防火帆布 2、做法：三层重叠式安装 3、风机软接:硅橡胶耐高温防火布 2.0mm | 2.00 | 个 |  |  |
| 952 | 防雨百叶 |  | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |  |
| 953 | 鲜风出口 |  | 1.类型:304#不锈钢鲜风口 2.规格:牛眼式 | 14.00 | 个 |  |  |
| 954 | 鲜风出口 |  | 1.类型:304#不锈钢鲜风口 2.形状:矩形 | 5.00 | 个 |  |  |
| 955 | 风管防漏油处理 |  |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 956 | 消声器 | 2000*1600*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |  |
| 957 | 法兰 |  | 40*40*4国标角铁 | 1.00 | 项 |  |  |
| 958 | 吊码 |  | 1、采用304#￠32*1.0mm不锈钢管制作； 2、采用12mm热镀锌螺杆吊顶安装。 | 1.00 | 项 |  |  |
| 959 | 五金杂件 |  | 安装本区域设备所需的五金配件及附材 | 1.00 | 项 |  |  |
| 960 | 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 961 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 962 | 税金 |  |  |  |  |  |  |

注：供应商必须以不低于以上商品内容及规格型号的标准要求填写建议单价及总价。

| - 采购需求反馈意见表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2.采购参数反馈意见表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 尺寸 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 供应商建议参数 |
| 1 | 首层 |  |  |  |  |  |
| 2 | 仓库/更衣/检验 |  |  |  |  |  |
| 3 | 12格更衣柜 | 900*450*1800 | 1、材质：采用304#不锈钢磨砂板，柜身厚1.0mm，1.2mm304#不锈钢方管；焊接位要求满焊，每格带锁。 | 6.00 | 台 |  |
| 4 | 鞋柜 | 1800*400*1500 | 1、材质：柜身采用厚≥1.2mm304不锈钢板，层板采用厚≥1.2mm304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 5 | 洗手星 | 460*450*450 | 1、星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、配φ80mm隔渣型不锈钢下水器、不锈钢满水防溢出管 | 2.00 | 台 |  |
| 6 | 抽湿机 | 230*310*530 | 1、规格：约≥7L 2、性能：功率:501W(含)-1000W， 3、除湿量:约≥1.1L/h; 4、水箱容量:7L | 2.00 | 台 |  |
| 7 | 四层平板货架 | 1500*500*1600 | 1、立柱采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管； 2、层板厚1.0mm，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁； 3、柱脚采用38*38*1.5mm304不锈钢管及高度调整钢脚 | 7.00 | 台 |  |
| 8 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 1、立柱采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管； 2、层板厚1.0mm，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁； 3、柱脚采用38*38*1.5mm304不锈钢管及高度调整钢脚 | 1.00 | 台 |  |
| 9 | 单层地架 | 1200*1000*300 | 1、立柱及主框架采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2、蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管，间距 30mm； 3.配304 不锈钢可调子弹脚。 | 10.00 | 台 |  |
| 10 | 农药残留快速测试仪 | 480*365*210 | 1、测量通道数：12个 2、标准温度：39℃温度可选范围：30℃~50℃ 3、反应时间：10分钟 可选范围：0~60分钟 4、显色时间：3分钟 可选范围：0~60分钟 5、电源适配器：AC220V50HZ/DC5V2A 6、可充电锂电池：3.6V/2Ah，工作时间约100~150分钟，充放电约500次－1500次 | 1.00 | 台 |  |
| 11 | 单星水池 | 700*700*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 12 | 单通工作台带靠背 | 1700*700*800+150 | 1、单通工作台带靠背 台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，面板下托 18mm 厚木板，外封 0.6mm不锈钢板，底1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板， 1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 13 | 双门高身雪柜 | 610*760*1950 | 1、规格：风冷，设备电压：220V/50Hz，功率：900w，能效等级 3 级，噪音≤45dB； 2、压缩机制冷，风冷，亲水翅片蒸发器； 3、整体角铁焊接框架，环保聚氨脂保温层； 4、电子式温控器，层架高度可调； 5、高压整体发泡，门框带除露发热丝；自动化霜（停机）， 蒸发水外排； 6、排湿功能的制冷温度为：-15℃～-6℃，-5℃～+10℃，湿度范围：35%-45%； 7、不锈钢材料：折弯门把手采用 1.0mm 不锈钢，外壳采用1.0mm 不锈钢板，内胆采用 0.8mm 厚 不锈钢板，背板和底板镀锌板。不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |
| 14 | 加工区/冷库 |  |  |  |  |  |
| 15 | 四层栅格层架 | 1500*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 8.00 | 台 |  |
| 16 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 4.00 | 台 |  |
| 17 | 高温冷库 | 2800*4700*2600 | 1、规格：现场订制 2、库板材料:面板0.8mm不锈钢库板厚度为100mm，100%CFD-FREE聚胺基，密度≥40±2 kg/m³，GB8624B2级防火标准,冷库门尺寸：900*2000H，GB8624B2 级防火标。保温材料为100%CFC-FREE 的聚氨脂。密度≥/38±2 kg/m。门厚度;冷库门为121m 导热系数： 0.021 w/m°k;抗压指数：25daN/㎡：平移门_表面为双面1.0mm不锈钢，PVC门框断冷桥。门套增加不锈钢防撞角码。冷库门（导轨上插装双向平缓浮开沉闭系统，移门内配置双道密封条，使用年限达到15年或以上，PVC门框断冷桥，内配置安全逃生装置，移门内、外配置开门助力杆，内外门板宽度连接H铝型材，确保门连接处的密封性，配置原装内外拉绳开关，配置门开关警示灯，配置下导轨，压缩机：半封涡旋，风冷机组：输入功率12KW，配有油分离器、气液分离器、压缩机避震管、油位、调节器，采用R404A制冷剂，配干燥过滤器、视液器、高低压控制器，冷凝器有防腐处理，冷风机：蒸发器翅片间距7mm；电融霜方式、膨胀阀、蒸发器冷凝排水及排水发热丝，蒸发器配急停开关，便于维修。蒸发器符合食品安全等级，易清洁、防腐蚀，其他：控制蒸发器开停、化霜、风扇延迟开启及温度控制，控制器具有制冷、风机启停、化霜、报警等功能，国标电缆线路及LED照明灯。风冷，温度控制范围：冷冻：0℃~-22℃，冷藏：0℃~5℃ | 1.00 | 座 |  |
| 18 | 低温冷库 | 2800*4700*2600 | 1、规格：现场订制 2、库板材料:面板0.8mm不锈钢库板厚度为100mm，100%CFD-FREE聚胺基，密度≥40±2 kg/m³，GB8624B2级防火标准,冷库尺寸：900*2000H，GB8624B2 级防火标。保温材料为100%CFC-FREE 的聚氨脂。密度≥/38±2 kg/m。门厚度;冷库门为121m 导热系数： 0.021 w/m°k;抗压指数：25daN/㎡：平移门_表面为双面1.0mm不锈钢，PVC门框断冷桥。门套增加不锈钢防撞角码。冷库门（导轨上插装双向平缓浮开沉闭系统，移门内配置双道密封条，使用年限达到15年或以上，PVC门框断冷桥，内配置安全逃生装置，移门内、外配置开门助力杆，内外门板宽度连接H铝型材，确保门连接处的密封性，配置原装内外拉绳开关，配置门开关警示灯，配置下导轨，压缩机：半封涡旋，风冷机组：输入功率12KW，配有油分离器、气液分离器、压缩机避震管、油位、调节器，采用R404A制冷剂，配干燥过滤器、视液器、高低压控制器，冷凝器有防腐处理，冷风机：蒸发器翅片间距7mm；电融霜方式、膨胀阀、蒸发器冷凝排水及排水发热丝，蒸发器配急停开关，便于维修。蒸发器符合食品安全等级，易清洁、防腐蚀，其他：控制蒸发器开停、化霜、风扇延迟开启及温度控制，控制器具有制冷、风机启停、化霜、报警等功能，国标电缆线路及LED照明灯。风冷，温度控制范围：冷冻：0℃~-22℃，冷藏：0℃~5℃ | 1.00 | 座 |  |
| 19 | 拖把池 | 1000*500*1600 | 1、星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、满水防溢出管； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 20 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 3.00 | 台 |  |
| 21 | 切菜机 | 1175*625*1095 | 1、不锈钢外壳，采用变频控制，速度可调 2、生产能力：300~500kg/h 3、功率：220V/0.8KW | 1.00 | 台 |  |
| 22 | 脱皮机 | 460*450*800 | 1、材质：整体不锈钢材料制作 2、容量：10kg 3、功率：220V/0.8KW | 1.00 | 台 |  |
| 23 | 双星盆台 | 1200*760*950 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 24 | 砧板消毒柜 | 600*760*950 | 1、全不锈钢结构设计； 2、门板采用双层结构，磁力门吸装置； 3、可抽出的砧板储存架，砧板无需旋转即可消毒； 4、紫外线消毒无死角。 | 3.00 | 台 |  |
| 25 | 刀具消毒柜 | 510*125*625 | 1、材质：优质不锈钢板，不锈钢刀架，外壳#1.2mm不锈板； 2、紫外线消毒无死角； 3、食品极不锈钢把手； 4、激光切割一体成型，整机满焊； | 3.00 | 台 |  |
| 26 | 洗地龙头 | 160*550*380 | 喷射压力：0.8（Mpa） 吸水高度：5（mm） 软管长度：10.7(m),15(m) 射程: 3（m）水量:1.48L/s | 1.00 | 台 |  |
| 27 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 5.00 | 台 |  |
| 28 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 4.00 | 台 |  |
| 29 | 大单星盆水池 | 1000*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 8.00 | 台 |  |
| 30 | 双层工作台带靠背 | 1800*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 31 | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950 | 1、规格：风冷，设备电压：220V/50Hz，功率：900w，能效等级 3 级，噪音≤45dB； 2、压缩机制冷，风冷，亲水翅片蒸发器； 3、整体角铁焊接框架，环保聚氨脂保温层； 4、电子式温控器，层架高度可调； 5、高压整体发泡，门框带除露发热丝；自动化霜（停机）， 蒸发水外排； 6、排湿功能的制冷温度为：-15℃～-6℃，-5℃～+10℃，湿度范围：35%-45%； 7、不锈钢材料：折弯门把手采用 1.0mm 不锈钢，外壳采用1.0mm 不锈钢板，内胆采用 0.8mm 厚 不锈钢板，背板和底板镀锌板。不锈钢可调子弹脚； | 4.00 | 台 |  |
| 32 | 高压花洒 | 190*360*980 | 1、健康、环保、脱铅、永不生锈。 2、节水阀芯无滴漏，不损坏。 3、PVD真空电镀，不含化学电镀、不氧化。 4、蜂窝式起泡器和节水阀芯双重节水。 5、高压喷枪与独立出水嘴均可360°自由旋转 | 1.00 | 台 |  |
| 33 | 双层工作台带靠背 | 1600*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 34 | 杀鱼台 | 1800*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 35 | 切肉片机 | 590*485*920 | 1、功率：220V/0.8KW 2、产能：220kg/h 3、切片厚度：5mm | 1.00 | 台 |  |
| 36 | 绞肉机 | 525*1000*965 | 1、材质：整机采用不锈钢制作 2、功率：380V/4KW 3、产能：650kg/h | 1.00 | 台 |  |
| 37 | 风幕机 | 1500*182*221 | 1、材质：全金属外壳；带有玻璃纤维材质的高强度塑料叶轮 2、功率：约250W/220V | 1.00 | 台 |  |
| 38 | 面点/烘烤间 |  |  |  |  |  |
| 39 | 豆浆机 | 400*350*880 | 1、材质：整机采用不锈钢制作 2、功率：220V/1.1KW 3、产能：80kg/h | 1.00 | 台 |  |
| 40 | 双层工作台带靠背 | 1200*700*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 41 | 双星盆台 | 1200*700*950 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 42 | 添加剂柜 | 1000*500*1800 | 1、材质：柜身采用厚≥1.2mm304不锈钢板，层板采用厚≥1.2mm304不锈钢板；门采用1.2mm304#不锈钢板，排铰形式掩门，自动磁吸关门；配ф51可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 43 | 面粉车 | 500*600*550 | 1.外壳：1.0mm304#不锈钢板材； 2.车轮：4寸万向超级聚胺脂中型脚轮。 | 2.00 | 台 |  |
| 44 | 木案工作台 | 1800*800*800 | 1、工作台面：1.5mm304#不锈钢板，下垫80MM松木板； 2、柱脚：50*50*1.5mm不锈钢管； 3、可调钢脚：50mm不锈钢高度调整钢脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 45 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 1.00 | 台 |  |
| 46 | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950 | 1、规格：风冷，设备电压：220V/50Hz，功率：900w，能效等级 3 级，噪音≤45dB； 2、压缩机制冷，风冷，亲水翅片蒸发器； 3、整体角铁焊接框架，环保聚氨脂保温层； 4、电子式温控器，层架高度可调； 5、高压整体发泡，门框带除露发热丝；自动化霜（停机）， 蒸发水外排； 6、排湿功能的制冷温度为：-15℃～-6℃，-5℃～+10℃，湿度范围：35%-45%； 7、不锈钢材料：折弯门把手采用 1.0mm 不锈钢，外壳采用1.0mm 不锈钢板，内胆采用 0.8mm 厚 不锈钢板，背板和底板镀锌板。不锈钢可调子弹脚； | 2.00 | 台 |  |
| 47 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |
| 48 | 搅拌机 | 670*980*1420 | 1、采用优质钢板结构焊接机架，刚性好，防撞能力强； 2、食物料桶、搅拌器、和面杆和打蛋球防护罩采用优质不锈钢制作，符合卫生标准； 3、控制器采用智能技术，无级调速器进行速度调整，变频器具有超载保护功能； 4、具有双重保险、防护罩； 5、料桶：20KG，60L； 6、搅拌转速：73/109/143/216r/min； 7、整机重量：620kg； 8、功率：2.2/2.8KW/380V； | 1.00 | 台 |  |
| 49 | 和面机 | 670*1080*1310 | 1、采用优质钢板结构焊接机架，刚性好，防撞能力强； 2、食物料桶、搅拌器、和面杆和打蛋球防护罩采用优质不锈钢制作，符合卫生标准； 3、控制器采用进口智能技术，无级调速器进行速度调整，变频器具有超载保护功能； 4、具有双重保险、防护罩，符合国家电器安全标准和；5、最大和面量：20kg； 6、搅拌转速：100-200r/min； 7、功率：1.5/2.4KW/380V | 1.00 | 台 |  |
| 50 | 压面机 | 650*705*1130 | 1、采用优质钢板结构焊接机架，刚性好，防撞能力强； 2、控制器采用进口智能技术，无级调速器进行速度调整，变频器具有超载保护功能； 3、具有双重保险、防护罩，符合国家电器安全标准； 4、不锈钢压面，宽度约300 5、功率：1.5KW/220V | 1.00 | 台 |  |
| 51 | 饼盆车 | 480*640*1800 | 1、车身采用四支 38*38*1.5mm 厚 不锈钢方管形成四支企柱,对角用一支活动不锈钢方管作 GN2/1 盆定位，车身高度空间每 75mm 配有不锈钢曲架一对； 2、L 形托架采用 1.2mm 厚 不锈钢板； 3、配刹车万向轮，手动机械式锁盆杆； | 1.00 | 台 |  |
| 52 | 灭火系统 | 690*200*720 | 1、附件:药剂输送管线、厨房自动灭火装置、水流联动阀、过滤器、倒流防止器、厨房灭火器控制盘、燃气切阀、灭火剂喷头、感温器 2、具体要求：（1.双瓶装，配置双瓶式不锈钢灭火剂瓶，不锈钢管道10000mm, 烟罩上应安装带保护装置的喷嘴8个；2.自动和手动兼容，带手拉柄以及微型开关按钮，带两套正常开启的，两套正常关闭的连接点；3.所有外露管道和装置必须采用不锈钢材料；4.按照国家火灾预防协会的最新标准，提供为期2年的检验，服务以及零件的更换；5.用于安装系统所需的组件都要符合国家消防标准；6.内置于排气罩/通风设备的组件应当在制造时在生产商处安装好；7.提供自动机械燃气关闭阀（非电磁阀）；8.应在主要的电板或断开装置上安装分流控制器，或断路开关；排气罩/通风罩的电源应与火力控制面板上安装的微型开关相连，一旦灭火系统运转起来，分流控制器就会自动断开电路；9.烟罩灭火系统工厂需提供完整的施工细节图，核实并标明灭火系统药剂罐，控制板，拉柄的具体位置及相关要求，与机械暖通工程师核实符合相关文件要求及烟罩排风，补风方面的要求；对烟罩内部、烟罩下方设备进行适当防护，并与其它消防系统间进行恰当连接；10.相关部件的供应及安装应由国家消防部门认可的安装公司完成；11.带电磁阀检测器，发生火灾时自动启动灭火系统，增压释放灭火剂并切断能源）。 | 1.00 | 台 |  |
| 53 | 油网烟罩 | 3100*1000*600 | 1、采用304#δ=1.2mm优质不锈钢板制作，底部接油槽及活动集油器，配防水烟罩灯。 2、配烟罩前封板、不锈钢油网。 3、生产工艺：1.2mm不锈钢钢板须满足GB/T2651-2008焊接接头拉伸试验及GB/T 17897-2016三氯化铁点腐蚀试验标准 | 3.10 | m |  |
| 54 | 封墙钢 | 5100*10*2000 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 10.20 | m2 |  |
| 55 | 发酵箱 | 985*750*1640 | 1、材质性能：内外1.0mm不锈钢壳体，中间聚胺脂夹层保温，风循环、防雾照明灯、数控温度表、电控湿度器； 2、功率：2.7KW/220V。 | 1.00 | 台 |  |
| 56 | 电热烙饼机 | 610*800*820 | 1、功率：5KW 2、电压：380V 3、整机重量45KG | 1.00 | 台 |  |
| 57 | 三层六盘电烤箱 | 1225*770*1540 | 1、规格：三层六盘 2、功率：380V/21KW | 1.00 | 台 |  |
| 58 | 双层工作台 | 1500*800*800 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 59 | 高身纱网柜 | 1200*500*1800 | 1、材质:304#不锈钢板，柜身1.2;层板1.2mm;侧板1.2mm、门板1.2mm不锈钢冲孔板; 2、内置三层平板，分四层。上下配不锈钢滑动趟门。层板加强筋均以1.2mm厚U形加强槽钢承托补固； 3、可调节高度子弹脚 | 2.00 | 台 |  |
| 60 | 加工/粉面/风味档 |  |  |  |  |  |
| 61 | 风幕机 | 1200*182*221 | 1、材质：全金属外壳；带有玻璃纤维材质的高强度塑料叶轮 2、功率：约250W/220V | 1.00 | 台 |  |
| 62 | 刀具消毒柜 | 510*125*625 | 1、材质：优质不锈钢板，不锈钢刀架，外壳#1.2mm不锈板； 2、紫外线消毒无死角； 3、食品极不锈钢把手； 4、激光切割一体成型，整机满焊； | 2.00 | 台 |  |
| 63 | 双层工作台带靠背 | 1450*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 64 | 双星盆台 | 1200*760*950 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 65 | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950 | 1、规格：风冷，设备电压：220V/50Hz，功率：900w，能效等级 3 级，噪音≤45dB； 2、压缩机制冷，风冷，亲水翅片蒸发器； 3、整体角铁焊接框架，环保聚氨脂保温层； 4、电子式温控器，层架高度可调； 5、高压整体发泡，门框带除露发热丝；自动化霜（停机）， 蒸发水外排； 6、排湿功能的制冷温度为：-15℃～-6℃，-5℃～+10℃，湿度范围：35%-45%； 7、不锈钢材料：折弯门把手采用 1.0mm 不锈钢，外壳采用1.0mm 不锈钢板，内胆采用 0.8mm 厚 不锈钢板，背板和底板镀锌板。不锈钢可调子弹脚； | 2.00 | 台 |  |
| 66 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 1.00 | 台 |  |
| 67 | 灭火系统 | 690*200*720 | 1、附件:药剂输送管线、厨房自动灭火装置、水流联动阀、过滤器、倒流防止器、厨房灭火器控制盘、燃气切阀、灭火剂喷头、感温器 2、具体要求：（1.双瓶装，配置双瓶式不锈钢灭火剂瓶，不锈钢管道10000mm, 烟罩上应安装带保护装置的喷嘴8个；2.自动和手动兼容，带手拉柄以及微型开关按钮，带两套正常开启的，两套正常关闭的连接点；3.所有外露管道和装置必须采用不锈钢材料；4.按照国家火灾预防协会的最新标准，提供为期2年的检验，服务以及零件的更换；5.用于安装系统所需的组件都要符合国家消防标准；6.内置于排气罩/通风设备的组件应当在制造时在生产商处安装好；7.提供自动机械燃气关闭阀（非电磁阀）；8.应在主要的电板或断开装置上安装分流控制器，或断路开关；排气罩/通风罩的电源应与火力控制面板上安装的微型开关相连，一旦灭火系统运转起来，分流控制器就会自动断开电路；9.烟罩灭火系统工厂需提供完整的施工细节图，核实并标明灭火系统药剂罐，控制板，拉柄的具体位置及相关要求，与机械暖通工程师核实符合相关文件要求及烟罩排风，补风方面的要求；对烟罩内部、烟罩下方设备进行适当防护，并与其它消防系统间进行恰当连接；10.相关部件的供应及安装应由国家消防部门认可的安装公司完成；11.带电磁阀检测器，发生火灾时自动启动灭火系统，增压释放灭火剂并切断能源）。 | 1.00 | 台 |  |
| 68 | 油网烟罩带鲜风 | 3800*1300*670 | 1、采用304#δ=1.2mm优质不锈钢板制作，底部接油槽及活动集油器，配防水烟罩灯。 2、配烟罩前封板带鲜风口、不锈钢油网。 3、生产工艺：1.2mm不锈钢钢板须满足GB/T2651-2008焊接接头拉伸试验及GB/T 17897-2016三氯化铁点腐蚀试验标准 | 3.80 | m |  |
| 69 | 电磁单头小炒灶 | 800*800*840 | 1、材质：机身采用SUS304加厚不锈钢，高密度弧形微晶面板，配不锈钢摇摆龙头 2、功率：380V/15KW | 1.00 | 台 |  |
| 70 | 炉拼台 | 500*750*840 | 1、面板采用 1.5mm304 贴塑不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 磨砂不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 71 | 炉拼台 | 350*800*840 | 1、面板采用 1.5mm304 贴塑不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 磨砂不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 72 | 酱汁保温台 | 650*800*800 | 1、材质：采用1.5mm厚304不锈钢板，304不锈钢50*50*1.2mm厚可调子弹脚； 2、配1/4加厚304份数盘连盖4套； 3、功率：220V/2KW | 1.00 | 台 |  |
| 73 | 电双头粉面炉 | 1500*800*840 | 1、功率24KW，电压380V， 2、金属“框架式结构”，一体成型台面设计，炉面板采用SUS304高档不锈钢，炉面板1.5mm厚，侧板1.0mm厚；； 3、IPX4标准防水设计，四面直接喷淋； 4、产品有防水渗漏复合结构，炉脚可调节，具有“三防”设计：防水、防油、防虫功能； 4、全密封灌胶显示盒设计，双重防水防油烟，智能故障代码显示； 5、五档火力控制，无锅检测功能； 6、具有线盘干烧保护、过压过流保护； | 1.00 | 台 |  |
| 74 | 单星水池柜 | 700*800*800 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 75 | 双通工作台 | 1800*800*800 | 1、柜身采用1.5mm厚304不锈钢板；层板采用1.2mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁；门采用滑动拉门，装有滑动拉门限位器。 | 2.00 | 台 |  |
| 76 | 保洁柜 | 1200*500*1800 | 1、材质：柜身采用厚≥1.2mm304不锈钢板，层板采用厚≥1.2mm304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 77 | 油网烟罩带鲜风 | 4000*1300*670 | 1、采用304#δ=1.2mm优质不锈钢板制作，底部接油槽及活动集油器，配防水烟罩灯。 2、配烟罩前封板带鲜风口、不锈钢油网。 | 4.00 | m |  |
| 78 | 炉拼台 | 300*800*840 | 1、面板采用 1.5mm304 贴塑不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 磨砂不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 4.00 | 台 |  |
| 79 | 六头电磁煲仔炉 | 1200*800*840 | 1、电压：380V 2、功率：3.5*6KW. 3、机身采用加厚不锈钢，台面采用耐撞击高密度微晶面板，电磁感应加热，旋转式火力调节 | 1.00 | 台 |  |
| 80 | 电热扒炉 | 800*800*840 | 1、电压：380V 2、功率：12KW. 3、升温快，保证最大加热面积，均匀受热； 4、IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋； 5、按健式温度调节，可调温度50~300℃，调温更加简单、精确； 6、独有宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作； 7、高档不锈钢立体三防保护、防辐射机壳设计； 8、一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠，容易清洁。 | 1.00 | 台 |  |
| 81 | 电热炸炉 | 800*800*840 | 1、电压：380V 2、功率：24KW. 3、升温快，温控范围大，均匀受热； 5、IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋； 4、旋钮式温度调节，可调温度50~190℃，调温更加简单、精确； 5、独有宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作； 6、高档不锈钢立体三防保护、防辐射机壳设计； 7、一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠，容易清洁。 | 1.00 | 台 |  |
| 82 | 蒸煮区 |  |  |  |  |  |
| 83 | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950 | 1、规格：风冷，设备电压：220V/50Hz，功率：900w，能效等级 3 级，噪音≤45dB； 2、压缩机制冷，风冷，亲水翅片蒸发器； 3、整体角铁焊接框架，环保聚氨脂保温层； 4、电子式温控器，层架高度可调； 5、高压整体发泡，门框带除露发热丝；自动化霜（停机）， 蒸发水外排； 6、排湿功能的制冷温度为：-15℃～-6℃，-5℃～+10℃，湿度范围：35%-45%； 7、不锈钢材料：折弯门把手采用 1.0mm 不锈钢，外壳采用1.0mm 不锈钢板，内胆采用 0.8mm 厚 不锈钢板，背板和底板镀锌板。不锈钢可调子弹脚； | 2.00 | 台 |  |
| 84 | 单星水池 | 700*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 85 | 双门平台雪柜 | 1800*760*800+150 | 1、容量:620L，可放8个2/1GN盆 2、温度范围：-2/+10℃ 3、匹数：1/2 4、雪种：采用无CFC环保雪种（R404a） 5、不锈钢材料：1.0mm厚304不锈钢板 | 1.00 | 台 |  |
| 86 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 2.00 | 台 |  |
| 87 | 四层栅格层架 | 1500*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |
| 88 | 洗地龙头 | 160*550*380 | 喷射压力：0.8（Mpa） 吸水高度：5（mm） 软管长度：10.7(m),15(m) 射程: 3（m）水量:1.48L/s | 1.00 | 台 |  |
| 89 | 洗米机 | 660*660*1350 | 1、不锈钢制，采用自来水作为洗米机动力,自来水通过本产品的主体水阀进行加压,将大米送入U形洗米机管内腔进行冲洗,以其达到洗刷大米的效果。 2、容量：100KG | 1.00 | 台 |  |
| 90 | 双层工作台带靠背 | 1800*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 91 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 4.00 | 台 |  |
| 92 | 电磁双头矮汤炉 | 1400*850*1240 | 1、材质：机身采用SUS304加厚不锈钢，6mm高密度微晶面板，配不锈钢摇摆龙头 2、功率：380V/30KW | 3.00 | 台 |  |
| 93 | 双门蒸饭柜(电热) | 1150*840*1700 | 1、尺寸偏差不超过±15mm；产品面板304#1.2mm厚，内板304#1.0mm厚，SUS304饭盆规格：600*400*50mm,功率24KW； 2、4CM厚组合聚醚多元醇发泡保温夹层，保温性好，减少热量损失，提升热效率； 3、温度调节功能，产生103度高温蒸汽，蒸食物效率大大提高； 4、0-24小时定时功能；左右腔体分隔独立控制；四面可直接喷淋； | 5.00 | 台 |  |
| 94 | 炉拼台 | 400*850*800+450 | 1、面板采用 1.5mm304 贴塑不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 磨砂不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 95 | 备用编号 |  |  |  |  |  |
| 96 | 封墙钢 | 11400*10*2000 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 22.80 | m2 |  |
| 97 | 油网烟罩 | 11400*1300*600 | 1、采用304#δ=1.2mm优质不锈钢板制作，底部接油槽及活动集油器，配防水烟罩灯。 2、配烟罩前封板、不锈钢油网。 | 11.40 | m |  |
| 98 | 灭火系统 | 690*200*720 | 1、附件:药剂输送管线、厨房自动灭火装置、水流联动阀、过滤器、倒流防止器、厨房灭火器控制盘、燃气切阀、灭火剂喷头、感温器 2、具体要求：（1.双瓶装，配置双瓶式不锈钢灭火剂瓶，不锈钢管道10000mm, 烟罩上应安装带保护装置的喷嘴8个；2.自动和手动兼容，带手拉柄以及微型开关按钮，带两套正常开启的，两套正常关闭的连接点；3.所有外露管道和装置必须采用不锈钢材料；4.按照国家火灾预防协会的最新标准，提供为期2年的检验，服务以及零件的更换；5.用于安装系统所需的组件都要符合国家消防标准；6.内置于排气罩/通风设备的组件应当在制造时在生产商处安装好；7.提供自动机械燃气关闭阀（非电磁阀）；8.应在主要的电板或断开装置上安装分流控制器，或断路开关；排气罩/通风罩的电源应与火力控制面板上安装的微型开关相连，一旦灭火系统运转起来，分流控制器就会自动断开电路；9.烟罩灭火系统工厂需提供完整的施工细节图，核实并标明灭火系统药剂罐，控制板，拉柄的具体位置及相关要求，与机械暖通工程师核实符合相关文件要求及烟罩排风，补风方面的要求；对烟罩内部、烟罩下方设备进行适当防护，并与其它消防系统间进行恰当连接；10.相关部件的供应及安装应由国家消防部门认可的安装公司完成；11.带电磁阀检测器，发生火灾时自动启动灭火系统，增压释放灭火剂并切断能源）。 | 1.00 | 台 |  |
| 99 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |
| 100 | 烹调区 |  |  |  |  |  |
| 101 | 灭火系统 | 690*200*720 | 1、附件:药剂输送管线、厨房自动灭火装置、水流联动阀、过滤器、倒流防止器、厨房灭火器控制盘、燃气切阀、灭火剂喷头、感温器 2、具体要求：（1.双瓶装，配置双瓶式不锈钢灭火剂瓶，不锈钢管道10000mm, 烟罩上应安装带保护装置的喷嘴8个；2.自动和手动兼容，带手拉柄以及微型开关按钮，带两套正常开启的，两套正常关闭的连接点；3.所有外露管道和装置必须采用不锈钢材料；4.按照国家火灾预防协会的最新标准，提供为期2年的检验，服务以及零件的更换；5.用于安装系统所需的组件都要符合国家消防标准；6.内置于排气罩/通风设备的组件应当在制造时在生产商处安装好；7.提供自动机械燃气关闭阀（非电磁阀）；8.应在主要的电板或断开装置上安装分流控制器，或断路开关；排气罩/通风罩的电源应与火力控制面板上安装的微型开关相连，一旦灭火系统运转起来，分流控制器就会自动断开电路；9.烟罩灭火系统工厂需提供完整的施工细节图，核实并标明灭火系统药剂罐，控制板，拉柄的具体位置及相关要求，与机械暖通工程师核实符合相关文件要求及烟罩排风，补风方面的要求；对烟罩内部、烟罩下方设备进行适当防护，并与其它消防系统间进行恰当连接；10.相关部件的供应及安装应由国家消防部门认可的安装公司完成；11.带电磁阀检测器，发生火灾时自动启动灭火系统，增压释放灭火剂并切断能源）。 | 1.00 | 台 |  |
| 102 | 油网烟罩 | 11400*1350*600 | 1、采用304#δ=1.2mm优质不锈钢板制作，底部接油槽及活动集油器，配防水烟罩灯。 2、配烟罩前封板、不锈钢油网。 | 11.40 | m |  |
| 103 | 封墙钢 | 12500*10*2000 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 25.00 | m2 |  |
| 104 | 双头双尾小炒炉 | 2200*1250*800+450 | 1、材质：采用304#不锈钢磨砂板，面板采用1.5mm厚，炉围及炉身、背板、前板采用1.2mm 厚；底架：2mm厚Φ80mm不锈钢管及2mm厚不锈钢板焊接组成，炉膛内采用耐火棉隔热；炉口直径360mm，配4"底沟风炉头、电子点火、点火枪、主气阀、火种阀；热效率≥50%； 2、鼓风机功率：2*0.55kW； 3、炉脚：Ф50mm304#不锈钢水管包钢管,高度可调整，配装摇摆水龙头及尾撑，进水管采用304#不锈钢管； | 1.00 | 台 |  |
| 105 | 智能极速烤炉 | 1116*836*1865 | 1、材质：炉体采用1.0mm厚304#不锈钢 2、控温范围：45度~300度 3、功率：380V/16KW | 2.00 | 台 |  |
| 106 | 炉拼台 | 400*1250*800+450 | 1、面板采用 1.5mm304 贴塑不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 磨砂不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 4.00 | 台 |  |
| 107 | 单星水池 | 750*700*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 108 | 双头大锅灶 | 2150*1250*800+450 | 1、台面厚度δ=1.2mm，炉身、炉背厚度δ=1.2mm； 2、炉脚采用直径2″不锈钢管内含钢柱，可调性不锈钢子弹脚； 3、风机：采用多翼式低噪音强力铝合金中压风机； 4、配2个直径800mm大锅。 | 2.00 | 台 |  |
| 109 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 2.00 | 台 |  |
| 110 | 双层台面立架 | 1800*400*600 | 1、材料：304#不锈钢板,层板厚为1.2mm,不锈钢加强筋1.2mm，立柱采用38*38*1.2mm不锈钢方管 | 4.00 | 台 |  |
| 111 | 双通工作台 | 1800*1000*800 | 1、柜身采用1.5mm厚304不锈钢板；层板采用1.2mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁；门采用滑动拉门，装有滑动拉门限位器。 | 4.00 | 台 |  |
| 112 | 风幕机 | 1500*182*221 | 1、材质：全金属外壳；带有玻璃纤维材质的高强度塑料叶轮 2、功率：约250W/220V | 1.00 | 台 |  |
| 113 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 2.00 | 台 |  |
| 114 | 单星水池 | 700*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 115 | 双门平台雪柜 | 1800*760*800+150 | 1、容量:620L，可放8个2/1GN盆 2、温度范围：-2/+10℃ 3、匹数：1/2 4、雪种：采用无CFC环保雪种（R404a） 5、不锈钢材料：1.0mm厚304不锈钢板 | 4.00 | 台 |  |
| 116 | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950 | 1、规格：风冷，设备电压：220V/50Hz，功率：900w，能效等级 3 级，噪音≤45dB； 2、压缩机制冷，风冷，亲水翅片蒸发器； 3、整体角铁焊接框架，环保聚氨脂保温层； 4、电子式温控器，层架高度可调； 5、高压整体发泡，门框带除露发热丝；自动化霜（停机）， 蒸发水外排； 6、排湿功能的制冷温度为：-15℃～-6℃，-5℃～+10℃，湿度范围：35%-45%； 7、不锈钢材料：折弯门把手采用 1.0mm 不锈钢，外壳采用1.0mm 不锈钢板，内胆采用 0.8mm 厚 不锈钢板，背板和底板镀锌板。不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |
| 117 | 售卖间 |  |  |  |  |  |
| 118 | 挂墙一次性用品柜 | 1200*350*600 | 1、柜身采用1.5mm厚304不锈钢板；层板采用1.2mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁；门采用滑动拉门，装有滑动拉门限位器。 | 1.00 | 台 |  |
| 119 | 消毒液自动喷淋器 | 127*110*260 | 1、功率：0.1W 2、形式：自动感应式 | 1.00 | 台 |  |
| 120 | 干手器 | 240*230*240 | 1、功率：1800W/220V； 2、感应距离11~13CM; 3、出风温度：20~40度 4、壁挂式安装。 | 1.00 | 台 |  |
| 121 | 双星洗手池 | 1000*450*450 | 1、星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、配φ80mm隔渣型不锈钢下水器、不锈钢满水防溢出管 | 1.00 | 台 |  |
| 122 | 6格更衣柜 | 900*450*1800 | 1、材质：采用304#不锈钢磨砂板，柜身厚1.0mm，1.2mm304#不锈钢方管；焊接位要求满焊，每格带锁。 | 1.00 | 台 |  |
| 123 | 拼台 | 400*700*800 | 1、面板采用 1.5mm304 贴塑不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 磨砂不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 124 | 五格保温工作台 | 1800*700*800 | 1、材质：柜身采用1.5mm厚304不锈钢板,门采用吊轮式结构滑动轻便灵活,304不锈钢50*50*1.2mm厚可调子弹脚； 2、配1/1加厚304份数盘连盖5套； 3、功率：220V/6KW | 9.00 | 台 |  |
| 125 | 保洁柜 | 1200*500*1800 | 1、材质：柜身采用厚≥1.2mm304不锈钢板，层板采用厚≥1.2mm304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 126 | 双门留样柜 | 1200*760*1950 | 1、温度范围：2℃～10℃ 2、箱体材料：内外箱201#-3、蒸发器：钢管 4、输入功率：900W | 1.00 | 台 |  |
| 127 | 单星水池 | 700*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 128 | 双层工作台带靠背 | 1800*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 129 | 双层工作台 | 1800*760*800 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 130 | 紫外线消毒灯 | 920*130*80 | 采用铝合金+阻燃APS制作功率：30~40W/220v | 4.00 | 台 |  |
| 131 | 洗碗/消毒/工用具清洗/饮水区 |  |  |  |  |  |
| 132 | 风幕机 | 1200*182*221 | 1、材质：全金属外壳；带有玻璃纤维材质的高强度塑料叶轮 2、功率：约250W/220V | 1.00 | 台 |  |
| 133 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 2.00 | 台 |  |
| 134 | 洗地龙头 | 160*550*380 | 喷射压力：0.8（Mpa） 吸水高度：5（mm） 软管长度：10.7(m),15(m) 射程: 3（m）水量:1.48L/s | 2.00 | 台 |  |
| 135 | 备用编号 |  |  |  |  |  |
| 136 | 小件回收柜 | 1350*300*900 | 1、面板采用 1.5mm304 不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 4.00 | 台 |  |
| 137 | 传送带 | 12500*500*920 | 1、产品功能：传送链板通过不锈钢链条驱动，带动餐具传送，提高餐具回收效率。 2、电源要求：≥220V/50Hz/1PH，总功率：≥1KW。 3、传送速度：5～20m/min。 4、传送链板为食品级材质，卫生安全。 5、链板下部两侧翼加装滚轮，大大减小链板与轨道之间的摩擦阻力。 6、标配链板清洗喷淋系统，使传送机在运行过程中能保持卫生清洁。 7、主/副机头箱内置抽屉式残渣篮，易于清洁。 8、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关、清洗开关、急停开关和故障指示灯。 9、无极变频调速，实时数显传送速度，外置调速电位器，操作简单，一目了然。 | 1.00 | 项 |  |
| 138 | 垃圾处理器连水槽 | 400kg/h | 1、高达85%的体积缩减率,提供可观的经济效益; 2、可定制排渣口及食物残渣收集水槽接口方向，满足不同现场布局要求; 3、配置5.5千瓦国际品牌破碎处理电机及高强硬度合金钢破碎盘，带来极佳的破碎效果，运行稳定可靠;易于拆卸的不锈钢网筛篮、滤筒和螺旋传送装置，使机器内部易于清洁; 4、标配的清洁喷淋系统，定期启动漂洗程序，保证机器内部清洁卫生; 5、盖板及检修门开启保护,保障操作人员安全; 6、采用国际品牌PLC控制系统,运行稳定、安全可靠。 | 1.00 | 套 |  |
| 139 | 大单星盆水池 | 1200*900*800 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 140 | 长龙式洗碗机 | 5250*914*2130 | 1、功率：380V/65KW； 2、洗涤能力：传送带速度：0.5~2.75米/分 钟，6400件/小时（理论最大洗涤速度，以8吋盘子为计算标准）； 3、洗涤参数：双缸洗涤配置侧清洗臂；双喷淋漂洗装置，有效洗涤宽度：620mm，每小时耗水量：230L，电加热方式； 4、配置要求说明： 1）机器整体设计使用年限为不少于10年。 2）漂洗加热系统过热，过压缺水等保护装置。 3）内置式电漂洗加热器和漂洗水箱，保证漂洗喷淋水压的稳定。 4）配有清洁剂节省系统，可节省30%清洁剂用量 5）机器管道有反虹吸，过压等保护装置，机器内软管可承受 90 Bar 的最大压力。 6）机体部分包围双层不锈钢内夹保温层,起到隔热、降噪音，减少机器热量损失功能.降低耗电量。 7）双洗涤缸体结构，具备清洗-双重漂洗-双重烘干功能，传送系统配有自动过载保护装置。 8）传送履带配备可调无极变速装置，调节范围为0.5—2.75 米/分钟。 9）配置用来清洗特殊器皿的侧清洗臂，洗涤漂洗臂均为镍铬合金制造，防腐蚀效果更好，更耐用。 10）配置热量回收节能系统（每小时节能9.6KW，热能回收转换为自带双烘干功能），显著降低 | 1.00 | 台 |  |
| 141 | 牛角抽气罩 | 600*160*365 | 1、材料：304#1.5mm不锈钢制作 | 2.00 | 台 |  |
| 142 | 开水器带底座 | 520*530*1300 | 1、功率：380V/约10KW；发泡保温；带底座 | 2.00 | 台 |  |
| 143 | 三星水池 | 1800*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 144 | 双层工作台带靠背 | 1100*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 145 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |
| 146 | 单层地架 | 1200*600*300 | 1、立柱及主框架采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2、蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管，间距 30mm； 3.配304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 147 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 1、立柱采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管； 2、层板厚1.0mm，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁； 3、柱脚采用38*38*1.5mm304不锈钢管及高度调整钢脚 | 1.00 | 台 |  |
| 148 | 热风循环消毒柜活动车型 | 1700*850*1950 | 1、材质：优质不锈钢板，夹层聚胺脂保温； 2、配12个不锈钢篮； 3、配2台不锈钢活动架 4、电功率：11KW/380V。 | 4.00 | 台 |  |
| 149 | 保洁柜 | 1200*500*1800 | 1、材质：柜身采用厚≥1.2mm304不锈钢板，层板采用厚≥1.2mm304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 150 | 双通移门碗柜 | 1500*800*1800 | 1、材质：柜身采用厚≥1.2mm304不锈钢板，层板采用厚≥1.2mm304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 151 | 大单星盆水池 | 1200*800*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 3.00 | 台 |  |
| 152 | 双层工作台带靠背 | 1800*800*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 153 | 四层栅格层架 | 1500*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 2.00 | 台 |  |
| 154 | 挂墙水杯柜 | 1800*250*1500 | 1、柜身采用1.5mm厚304不锈钢板；层板采用1.2mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁 | 1.00 | 台 |  |
| 155 | 洗手区 |  |  |  |  |  |
| 156 | 洗手池 | 2400*500*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 3.00 | 台 |  |
| 157 | 不锈钢防鼠板 | 门宽*600 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 8.00 | 块 |  |
| 158 | 排气扇 |  | 1.风量：120m³/h | 3.00 | 台 |  |
| 159 | 感应龙头 |  | 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理，感应距离200mm龙头开孔22，可直流或交流电，全铜结构，陶瓷阀芯，多层电镀。 | 4.00 | 个 |  |
| 160 | 单冷水龙头 |  | 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理；配1/4转优质陶瓷阀芯；进水接口为标准1/2''外螺纹。 | 45.00 | 个 |  |
| 161 | 二层 |  |  |  |  |  |
| 162 | 仓库/更衣室 |  |  |  |  |  |
| 163 | 鞋柜 | 1800*400*1500 | 1、材质：柜身采用厚≥1.2mm304不锈钢板，层板采用厚≥1.2mm304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 164 | 12格更衣柜 | 900*450*1800 | 1、材质：采用304#不锈钢磨砂板，柜身厚1.0mm，1.2mm304#不锈钢方管；焊接位要求满焊，每格带锁。 | 6.00 | 台 |  |
| 165 | 洗手星 | 460*450*450 | 1、星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、配φ80mm隔渣型不锈钢下水器、不锈钢满水防溢出管 | 2.00 | 台 |  |
| 166 | 抽湿机 | 230*310*530 | 1、规格：约≥7L 2、性能：功率:501W(含)-1000W， 3、除湿量:约≥1.1L/h; 4、水箱容量:7L | 2.00 | 台 |  |
| 167 | 四层平板货架 | 1500*500*1600 | 1、立柱采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管； 2、层板厚1.0mm，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁； 3、柱脚采用38*38*1.5mm304不锈钢管及高度调整钢脚 | 7.00 | 台 |  |
| 168 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 1、立柱采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管； 2、层板厚1.0mm，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁； 3、柱脚采用38*38*1.5mm304不锈钢管及高度调整钢脚 | 1.00 | 台 |  |
| 169 | 单层地架 | 1200*1000*300 | 1、立柱及主框架采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2、蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管，间距 30mm； 3.配304 不锈钢可调子弹脚。 | 10.00 | 台 |  |
| 170 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |
| 171 | 拖把池 | 1000*500*1600 | 1、星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、满水防溢出管； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 172 | 特色风味档1 |  |  |  |  |  |
| 173 | 风幕机 | 1200*182*221 | 1、材质：全金属外壳；带有玻璃纤维材质的高强度塑料叶轮 2、功率：约250W/220V | 1.00 | 台 |  |
| 174 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 1.00 | 台 |  |
| 175 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |
| 176 | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950 | 1、规格：风冷，设备电压：220V/50Hz，功率：900w，能效等级 3 级，噪音≤45dB； 2、压缩机制冷，风冷，亲水翅片蒸发器； 3、整体角铁焊接框架，环保聚氨脂保温层； 4、电子式温控器，层架高度可调； 5、高压整体发泡，门框带除露发热丝；自动化霜（停机）， 蒸发水外排； 6、排湿功能的制冷温度为：-15℃～-6℃，-5℃～+10℃，湿度范围：35%-45%； 7、不锈钢材料：折弯门把手采用 1.0mm 不锈钢，外壳采用1.0mm 不锈钢板，内胆采用 0.8mm 厚 不锈钢板，背板和底板镀锌板。不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |
| 177 | 双层工作台带靠背 | 870*700*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 178 | 双星盆台 | 1800*700*950 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 179 | 双层工作台带靠背 | 1520*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 180 | 三星水池 | 1800*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 181 | 刀具消毒柜 | 510*125*625 | 1、材质：优质不锈钢板，不锈钢刀架，外壳#1.2mm不锈板； 2、紫外线消毒无死角； 3、食品极不锈钢把手； 4、激光切割一体成型，整机满焊； | 1.00 | 台 |  |
| 182 | 双门平台雪柜 | 1800*760*800+150 | 1、容量:620L，可放8个2/1GN盆 2、温度范围：-2/+10℃ 3、匹数：1/2 4、雪种：采用无CFC环保雪种（R404a） 5、不锈钢材料：1.0mm厚304不锈钢板 | 1.00 | 台 |  |
| 183 | 单通工作台带靠背 | 1800*800*950 | 1、单通工作台带靠背 台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，面板下托 18mm 厚木板，外封 0.6mm不锈钢板，底1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板， 1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 184 | 单星水池柜 | 700*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 185 | 四头电磁煲仔炉 | 800*800*840 | 1、电压：380V 2、功率：3.5*4KW. 3、机身采用加厚不锈钢，台面采用耐撞击高密度微晶面板，电磁感应加热，旋转式火力调节 | 4.00 | 台 |  |
| 186 | 炉拼台 | 300*800*840 | 1、面板采用 1.5mm304 贴塑不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 磨砂不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 187 | 油网烟罩带鲜风 | 3800*1300*670 | 1、采用304#δ=1.2mm优质不锈钢板制作，底部接油槽及活动集油器，配防水烟罩灯。 2、配烟罩前封板带鲜风口、不锈钢油网。 | 3.80 | m |  |
| 188 | 封墙钢 | 4780*10*2000 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 9.60 | m2 |  |
| 189 | 双层工作台 | 1500*700*800 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 190 | 特色风味档2 |  |  |  |  |  |
| 191 | 双层工作台带靠背 | 1500*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 192 | 双星盆台 | 1200*760*950 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 193 | 刀具消毒柜 | 510*125*625 | 1、材质：优质不锈钢板，不锈钢刀架，外壳#1.2mm不锈板； 2、紫外线消毒无死角； 3、食品极不锈钢把手； 4、激光切割一体成型，整机满焊； | 1.00 | 台 |  |
| 194 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 1.00 | 台 |  |
| 195 | 双层工作台带靠背 | 1300*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 196 | 三星水池 | 1800*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 197 | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950 | 1、规格：风冷，设备电压：220V/50Hz，功率：900w，能效等级 3 级，噪音≤45dB； 2、压缩机制冷，风冷，亲水翅片蒸发器； 3、整体角铁焊接框架，环保聚氨脂保温层； 4、电子式温控器，层架高度可调； 5、高压整体发泡，门框带除露发热丝；自动化霜（停机）， 蒸发水外排； 6、排湿功能的制冷温度为：-15℃～-6℃，-5℃～+10℃，湿度范围：35%-45%； 7、不锈钢材料：折弯门把手采用 1.0mm 不锈钢，外壳采用1.0mm 不锈钢板，内胆采用 0.8mm 厚 不锈钢板，背板和底板镀锌板。不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |
| 198 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |
| 199 | 单通工作台带靠背 | 1500*760*800+150 | 1、单通工作台带靠背 台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，面板下托 18mm 厚木板，外封 0.6mm不锈钢板，底1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板， 1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 200 | 双门平台雪柜 | 1800*760*800+150 | 1、容量:620L，可放8个2/1GN盆 2、温度范围：-2/+10℃ 3、匹数：1/2 4、雪种：采用无CFC环保雪种（R404a） 5、不锈钢材料：1.0mm厚304不锈钢板 | 1.00 | 台 |  |
| 201 | 单星水池柜 | 700*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 202 | 单门蒸饭车(电热) | 700*650*1530 | 1、全不锈钢机身结构； 2、炉面板采用SUS304# S1.5mm磨砂不锈钢板，炉侧、炉背及炉前饰板采用SUS304#S1.0mm磨砂不锈钢板； 蒸箱内胆316材质。 3、可调不锈钢脚，放置平稳； | 1.00 | 台 |  |
| 203 | 炉拼台 | 400*1100*1240 | 1、面板采用 1.5mm304 贴塑不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 磨砂不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 204 | 电磁双头单尾小炒灶 | 1800*1100*1240 | 1、材质：机身采用SUS304加厚不锈钢，高密度弧形微晶面板，配不锈钢摇摆龙头 2、功率：380V/20*2KW | 1.00 | 台 |  |
| 205 | 封墙钢 | 5130*10*2000 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 10.30 | m2 |  |
| 206 | 油网烟罩带鲜风 | 3000*1300*670 | 1、采用304#δ=1.2mm优质不锈钢板制作，底部接油槽及活动集油器，配防水烟罩灯。 2、配烟罩前封板带鲜风口、不锈钢油网。 | 3.00 | m |  |
| 207 | 灭火系统 | 690*200*720 | 1、附件:药剂输送管线、厨房自动灭火装置、水流联动阀、过滤器、倒流防止器、厨房灭火器控制盘、燃气切阀、灭火剂喷头、感温器 2、具体要求：（1.双瓶装，配置双瓶式不锈钢灭火剂瓶，不锈钢管道10000mm, 烟罩上应安装带保护装置的喷嘴8个；2.自动和手动兼容，带手拉柄以及微型开关按钮，带两套正常开启的，两套正常关闭的连接点；3.所有外露管道和装置必须采用不锈钢材料；4.按照国家火灾预防协会的最新标准，提供为期2年的检验，服务以及零件的更换；5.用于安装系统所需的组件都要符合国家消防标准；6.内置于排气罩/通风设备的组件应当在制造时在生产商处安装好；7.提供自动机械燃气关闭阀（非电磁阀）；8.应在主要的电板或断开装置上安装分流控制器，或断路开关；排气罩/通风罩的电源应与火力控制面板上安装的微型开关相连，一旦灭火系统运转起来，分流控制器就会自动断开电路；9.烟罩灭火系统工厂需提供完整的施工细节图，核实并标明灭火系统药剂罐，控制板，拉柄的具体位置及相关要求，与机械暖通工程师核实符合相关文件要求及烟罩排风，补风方面的要求；对烟罩内部、烟罩下方设备进行适当防护，并与其它消防系统间进行恰当连接；10.相关部件的供应及安装应由国家消防部门认可的安装公司完成；11.带电磁阀检测器，发生火灾时自动启动灭火系统，增压释放灭火剂并切断能源）。 | 1.00 | 台 |  |
| 208 | 双层工作台 | 1500*700*800 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 209 | 特色风味档3 |  |  |  |  |  |
| 210 | 双层工作台带靠背 | 1650*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 211 | 双星盆台 | 1200*760*950 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 212 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 1.00 | 台 |  |
| 213 | 刀具消毒柜 | 510*125*625 | 1、材质：优质不锈钢板，不锈钢刀架，外壳#1.2mm不锈板； 2、紫外线消毒无死角； 3、食品极不锈钢把手； 4、激光切割一体成型，整机满焊； | 1.00 | 台 |  |
| 214 | 双层工作台带靠背 | 1800*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 215 | 三星水池 | 1800*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 216 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |
| 217 | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950 | 1、规格：风冷，设备电压：220V/50Hz，功率：900w，能效等级 3 级，噪音≤45dB； 2、压缩机制冷，风冷，亲水翅片蒸发器； 3、整体角铁焊接框架，环保聚氨脂保温层； 4、电子式温控器，层架高度可调； 5、高压整体发泡，门框带除露发热丝；自动化霜（停机）， 蒸发水外排； 6、排湿功能的制冷温度为：-15℃～-6℃，-5℃～+10℃，湿度范围：35%-45%； 7、不锈钢材料：折弯门把手采用 1.0mm 不锈钢，外壳采用1.0mm 不锈钢板，内胆采用 0.8mm 厚 不锈钢板，背板和底板镀锌板。不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |
| 218 | 单通工作台带靠背 | 1500*760*800+150 | 1、单通工作台带靠背 台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，面板下托 18mm 厚木板，外封 0.6mm不锈钢板，底1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板， 1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 219 | 双门平台雪柜 | 1800*760*800+150 | 1、容量:620L，可放8个2/1GN盆 2、温度范围：-2/+10℃ 3、匹数：1/2 4、雪种：采用无CFC环保雪种（R404a） 5、不锈钢材料：1.0mm厚304不锈钢板 | 1.00 | 台 |  |
| 220 | 单星水池柜 | 700*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 221 | 炉拼台 | 400*900*800+450 | 1、面板采用 1.5mm304 贴塑不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 磨砂不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 222 | 双头粉面炉(电热) | 1500*900*800+450 | 1、功率24KW，电压380V， 2、金属“框架式结构”，一体成型台面设计，炉面板采用SUS304高档不锈钢，炉面板1.5mm厚，侧板1.0mm厚；； 3、IPX4标准防水设计，四面直接喷淋； 4、产品有防水渗漏复合结构，炉脚可调节，具有“三防”设计：防水、防油、防虫功能； 4、全密封灌胶显示盒设计，双重防水防油烟，智能故障代码显示； 5、五档火力控制，无锅检测功能； 6、具有线盘干烧保护、过压过流保护； | 2.00 | 台 |  |
| 223 | 油网烟罩带鲜风 | 3800*1300*670 | 1、采用304#δ=1.2mm优质不锈钢板制作，底部接油槽及活动集油器，配防水烟罩灯。 2、配烟罩前封板带鲜风口、不锈钢油网。 | 3.80 | m |  |
| 224 | 封墙钢 | 5100*10*2000 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 10.20 | m2 |  |
| 225 | 双层工作台 | 1700*700*800 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 226 | 特色风味档4 |  |  |  |  |  |
| 227 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |
| 228 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 1.00 | 台 |  |
| 229 | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950 | 1、规格：风冷，设备电压：220V/50Hz，功率：900w，能效等级 3 级，噪音≤45dB； 2、压缩机制冷，风冷，亲水翅片蒸发器； 3、整体角铁焊接框架，环保聚氨脂保温层； 4、电子式温控器，层架高度可调； 5、高压整体发泡，门框带除露发热丝；自动化霜（停机）， 蒸发水外排； 6、排湿功能的制冷温度为：-15℃～-6℃，-5℃～+10℃，湿度范围：35%-45%； 7、不锈钢材料：折弯门把手采用 1.0mm 不锈钢，外壳采用1.0mm 不锈钢板，内胆采用 0.8mm 厚 不锈钢板，背板和底板镀锌板。不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |
| 230 | 双层工作台带靠背 | 1500*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 231 | 三星水池 | 1800*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 232 | 双星盆台 | 1200*760*950 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 233 | 刀具消毒柜 | 510*125*625 | 1、材质：优质不锈钢板，不锈钢刀架，外壳#1.2mm不锈板； 2、紫外线消毒无死角； 3、食品极不锈钢把手； 4、激光切割一体成型，整机满焊； | 1.00 | 台 |  |
| 234 | 双门平台雪柜 | 1800*760*800+150 | 1、容量:620L，可放8个2/1GN盆 2、温度范围：-2/+10℃ 3、匹数：1/2 4、雪种：采用无CFC环保雪种（R404a） 5、不锈钢材料：1.0mm厚304不锈钢板 | 1.00 | 台 |  |
| 235 | 单通工作台带靠背 | 1500*760*800+150 | 1、单通工作台带靠背 台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，面板下托 18mm 厚木板，外封 0.6mm不锈钢板，底1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板， 1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 236 | 单星水池柜 | 700*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 237 | 双头电磁煲仔炉 | 450*800*840 | 1、电压：380V 2、功率：3.5*2KW. 3、机身采用加厚不锈钢，台面采用耐撞击高密度微晶面板，电磁感应加热，旋转式火力调节 | 1.00 | 台 |  |
| 238 | 单门蒸饭车(电热) | 700*650*1530 | 1、全不锈钢机身结构； 2、炉面板采用SUS304# S1.5mm磨砂不锈钢板，炉侧、炉背及炉前饰板采用SUS304#S1.0mm磨砂不锈钢板；蒸箱内胆316材质。 3、可调不锈钢脚，放置平稳； | 1.00 | 台 |  |
| 239 | 炉拼台 | 300*800*840 | 1、面板采用 1.5mm304 贴塑不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 磨砂不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 3.00 | 台 |  |
| 240 | 电热扒炉 | 800*800*840 | 1、电压：380V 2、功率：12KW. 3、升温快，保证最大加热面积，均匀受热； 4、IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋； 5、按健式温度调节，可调温度50~300℃，调温更加简单、精确； 6、独有宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作； 7、高档不锈钢立体三防保护、防辐射机壳设计； 8、一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠，容易清洁。 | 1.00 | 台 |  |
| 241 | 电热炸炉 | 800*800*840 | 1、电压：380V 2、功率：24KW. 3、升温快，温控范围大，均匀受热； 5、IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋； 4、旋钮式温度调节，可调温度50~190℃，调温更加简单、精确； 5、独有宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作； 6、高档不锈钢立体三防保护、防辐射机壳设计； 7、一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠，容易清洁。 | 1.00 | 台 |  |
| 242 | 封墙钢 | 5100*10*2000 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 10.20 | m2 |  |
| 243 | 油网烟罩带鲜风 | 3800*1300*670 | 1、采用304#δ=1.2mm优质不锈钢板制作，底部接油槽及活动集油器，配防水烟罩灯。 2、配烟罩前封板带鲜风口、不锈钢油网。 | 3.80 | m |  |
| 244 | 灭火系统 | 690*200*720 | 1、附件:药剂输送管线、厨房自动灭火装置、水流联动阀、过滤器、倒流防止器、厨房灭火器控制盘、燃气切阀、灭火剂喷头、感温器 2、具体要求：（1.双瓶装，配置双瓶式不锈钢灭火剂瓶，不锈钢管道10000mm, 烟罩上应安装带保护装置的喷嘴8个；2.自动和手动兼容，带手拉柄以及微型开关按钮，带两套正常开启的，两套正常关闭的连接点；3.所有外露管道和装置必须采用不锈钢材料；4.按照国家火灾预防协会的最新标准，提供为期2年的检验，服务以及零件的更换；5.用于安装系统所需的组件都要符合国家消防标准；6.内置于排气罩/通风设备的组件应当在制造时在生产商处安装好；7.提供自动机械燃气关闭阀（非电磁阀）；8.应在主要的电板或断开装置上安装分流控制器，或断路开关；排气罩/通风罩的电源应与火力控制面板上安装的微型开关相连，一旦灭火系统运转起来，分流控制器就会自动断开电路；9.烟罩灭火系统工厂需提供完整的施工细节图，核实并标明灭火系统药剂罐，控制板，拉柄的具体位置及相关要求，与机械暖通工程师核实符合相关文件要求及烟罩排风，补风方面的要求；对烟罩内部、烟罩下方设备进行适当防护，并与其它消防系统间进行恰当连接；10.相关部件的供应及安装应由国家消防部门认可的安装公司完成；11.带电磁阀检测器，发生火灾时自动启动灭火系统，增压释放灭火剂并切断能源）。 | 1.00 | 台 |  |
| 245 | 双层工作台 | 1700*700*800 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 246 | 售卖间 |  |  |  |  |  |
| 247 | 挂墙一次性用品柜 | 1200*350*600 | 1、柜身采用1.5mm厚304不锈钢板；层板采用1.2mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁；门采用滑动拉门，装有滑动拉门限位器。 | 1.00 | 台 |  |
| 248 | 消毒液自动喷淋器 | 127*110*260 | 1、功率：0.1W 2、形式：自动感应式 | 1.00 | 台 |  |
| 249 | 干手器 | 240*230*240 | 1、功率：1800W/220V； 2、感应距离11~13CM; 3、出风温度：20~40度 4、壁挂式安装。 | 1.00 | 台 |  |
| 250 | 双星洗手池 | 1000*450*450 | 1、星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、配φ80mm隔渣型不锈钢下水器、不锈钢满水防溢出管 | 1.00 | 台 |  |
| 251 | 6格更衣柜 | 900*450*1800 | 1、材质：采用304#不锈钢磨砂板，柜身厚1.0mm，1.2mm304#不锈钢方管；焊接位要求满焊，每格带锁。 | 1.00 | 台 |  |
| 252 | 单星水池 | 700*700*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 253 | 双层工作台带靠背 | 1500*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 254 | 食品留样柜 | 610*665*1725 | 1、温度范围：2℃～10℃ 2、箱体材料：内外箱201#-3、蒸发器：钢管 4、输入功率：400W | 1.00 | 台 |  |
| 255 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 256 | 五格保温工作台 | 1800*700*800 | 1、材质：柜身采用1.5mm厚304不锈钢板,门采用吊轮式结构滑动轻便灵活,304不锈钢50*50*1.2mm厚可调子弹脚； 2、配1/1加厚304份数盘连盖5套； 3、功率：220V/6KW | 3.00 | 台 |  |
| 257 | 双层工作台 | 775*700*800 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 258 | 紫外线消毒灯 | 920*130*80 | 采用铝合金+阻燃APS制作功率：30~40W/220v | 2.00 | 台 |  |
| 259 | 洗碗/消毒区 |  |  |  |  |  |
| 260 | 风幕机 | 1200*182*221 | 1、材质：全金属外壳；带有玻璃纤维材质的高强度塑料叶轮 2、功率：约250W/220V | 1.00 | 台 |  |
| 261 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 2.00 | 台 |  |
| 262 | 开水器带底座 | 520*530*1300 | 1、功率：380V/约10KW；发泡保温；带底座 | 1.00 | 台 |  |
| 263 | 洗地龙头 | 160*550*380 | 喷射压力：0.8（Mpa） 吸水高度：5（mm） 软管长度：10.7(m),15(m) 射程: 3（m）水量:1.48L/s | 1.00 | 台 |  |
| 264 | 小件回收柜 | 1350*300*900 | 1、面板采用 1.5mm304 不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 5.00 | 台 |  |
| 265 | 传送带 | 16700*500*920 | 1、产品功能：传送链板通过不锈钢链条驱动，带动餐具传送，提高餐具回收效率。 2、电源要求：≥220V/50Hz/1PH，总功率：≥1KW。 3、传送速度：5～20m/min。 4、传送链板为食品级材质，卫生安全。 5、链板下部两侧翼加装滚轮，大大减小链板与轨道之间的摩擦阻力。 6、标配链板清洗喷淋系统，使传送机在运行过程中能保持卫生清洁。 7、主/副机头箱内置抽屉式残渣篮，易于清洁。 8、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关、清洗开关、急停开关和故障指示灯。 9、无极变频调速，实时数显传送速度，外置调速电位器，操作简单，一目了然。 | 1.00 | 项 |  |
| 266 | 垃圾处理器连水槽 | 400kg/h | 1、高达85%的体积缩减率,提供可观的经济效益; 2、可定制排渣口及食物残渣收集水槽接口方向，满足不同现场布局要求; 3、配置5.5千瓦国际品牌破碎处理电机及高强硬度合金钢破碎盘，带来极佳的破碎效果，运行稳定可靠;易于拆卸的不锈钢网筛篮、滤筒和螺旋传送装置，使机器内部易于清洁; 4、标配的清洁喷淋系统，定期启动漂洗程序，保证机器内部清洁卫生; 5、盖板及检修门开启保护,保障操作人员安全; 6、采用国际品牌PLC控制系统,运行稳定、安全可靠。 | 1.00 | 套 |  |
| 267 | 高压花洒 | 190*360*980 | 1、健康、环保、脱铅、永不生锈。 2、节水阀芯无滴漏，不损坏。 3、PVD真空电镀，不含化学电镀、不氧化。 4、蜂窝式起泡器和节水阀芯双重节水。 5、高压喷枪与独立出水嘴均可360°自由旋转 | 1.00 | 台 |  |
| 268 | 双星污碟台 | 1600*800*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 269 | 洗碗机 | 5250*914*2130 | 1、功率：380V/65KW； 2、洗涤能力：传送带速度：0.5~2.75米/分 钟，6400件/小时（理论最大洗涤速度，以8吋盘子为计算标准）； 3、洗涤参数：双缸洗涤配置侧清洗臂；双喷淋漂洗装置，有效洗涤宽度：620mm，每小时耗水量：230L，电加热方式； 4、配置要求说明： 1）机器整体设计使用年限为不少于10年。 2）漂洗加热系统过热，过压缺水等保护装置。 3）内置式电漂洗加热器和漂洗水箱，保证漂洗喷淋水压的稳定。 4）配有清洁剂节省系统，可节省30%清洁剂用量 5）机器管道有反虹吸，过压等保护装置，机器内软管可承受 90 Bar 的最大压力。 6）机体部分包围双层不锈钢内夹保温层,起到隔热、降噪音，减少机器热量损失功能.降低耗电量。 7）双洗涤缸体结构，具备清洗-双重漂洗-双重烘干功能，传送系统配有自动过载保护装置。 8）传送履带配备可调无极变速装置，调节范围为0.5—2.75 米/分钟。 9）配置用来清洗特殊器皿的侧清洗臂，洗涤漂洗臂均为镍铬合金制造，防腐蚀效果更好，更耐用。 10）配置热量回收节能系统（每小时节能9.6KW，热能回收转换为自带双烘干功能），显著降低 | 1.00 | 台 |  |
| 270 | 牛角抽气罩 | 600*160*365 | 1、材料：304#1.5mm不锈钢制作 | 2.00 | 台 |  |
| 271 | 洁碟台 | 1200*800*800+150 | 1、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁，配ф51可调子弹脚4个 | 1.00 | 台 |  |
| 272 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 2.00 | 台 |  |
| 273 | 大单星盆水池 | 1000*700*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 3.00 | 台 |  |
| 274 | 双层工作台带靠背 | 1800*700*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 275 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 1、立柱采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管； 2、层板厚1.0mm，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁； 3、柱脚采用38*38*1.5mm304不锈钢管及高度调整钢脚 | 1.00 | 台 |  |
| 276 | 单层地架 | 1200*600*300 | 1、立柱及主框架采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2、蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管，间距 30mm； 3.配304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 277 | 热风循环消毒柜活动车型 | 1700*850*1950 | 1、材质：优质不锈钢板，夹层聚胺脂保温； 2、配12个不锈钢篮； 3、配2台不锈钢活动架 4、电功率：11KW/380V。 | 3.00 | 台 |  |
| 278 | 保洁柜 | 1200*500*1800 | 1、材质：柜身采用厚≥1.2mm304不锈钢板，层板采用厚≥1.2mm304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 3.00 | 台 |  |
| 279 | 双通移门碗柜 | 1100*800*1800 | 1、材质：柜身采用厚≥1.2mm304不锈钢板，层板采用厚≥1.2mm304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 280 | 洗手区 |  |  |  |  |  |
| 281 | 洗手池 | 2400*500*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 282 | 不锈钢防鼠板 | 门宽*600 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 5.00 | 块 |  |
| 283 | 排气扇 |  | 1.风量：120m³/h | 3.00 | 台 |  |
| 284 | 感应龙头 |  | 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理，感应距离200mm龙头开孔22，可直流或交流电，全铜结构，陶瓷阀芯，多层电镀。 | 4.00 | 个 |  |
| 285 | 单冷水龙头 |  | 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理；配1/4转优质陶瓷阀芯；进水接口为标准1/2''外螺纹。 | 38.00 | 个 |  |
| 286 | 三层 |  |  |  |  |  |
| 287 | 仓库/更衣/检验室 |  |  |  |  |  |
| 288 | 12格更衣柜 | 900*450*1800 | 1、材质：采用304#不锈钢磨砂板，柜身厚1.0mm，1.2mm304#不锈钢方管；焊接位要求满焊，每格带锁。 | 6.00 | 台 |  |
| 289 | 鞋柜 | 1800*400*1500 | 1、材质：柜身采用厚≥1.2mm304不锈钢板，层板采用厚≥1.2mm304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 290 | 洗手星 | 460*450*450 | 1、星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、配φ80mm隔渣型不锈钢下水器、不锈钢满水防溢出管 | 2.00 | 台 |  |
| 291 | 抽湿机 | 230*310*530 | 1、规格：约≥7L 2、性能：功率:501W(含)-1000W， 3、除湿量:约≥1.1L/h; 4、水箱容量:7L | 2.00 | 台 |  |
| 292 | 单层地架 | 1200*1000*300 | 1、立柱及主框架采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2、蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管，间距 30mm； 3.配304 不锈钢可调子弹脚。 | 10.00 | 台 |  |
| 293 | 四层平板货架 | 1500*500*1600 | 1、立柱采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管； 2、层板厚1.0mm，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁； 3、柱脚采用38*38*1.5mm304不锈钢管及高度调整钢脚 | 7.00 | 台 |  |
| 294 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 1、立柱采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管； 2、层板厚1.0mm，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁； 3、柱脚采用38*38*1.5mm304不锈钢管及高度调整钢脚 | 1.00 | 台 |  |
| 295 | 农药残留快速测试仪 | 480*365*210 | 1、测量通道数：12个 2、标准温度：39℃温度可选范围：30℃~50℃ 3、反应时间：10分钟 可选范围：0~60分钟 4、显色时间：3分钟 可选范围：0~60分钟 5、电源适配器：AC220V50HZ/DC5V2A 6、可充电锂电池：3.6V/2Ah，工作时间约100~150分钟，充放电约500次－1500次 | 1.00 | 台 |  |
| 296 | 单星水池 | 700*700*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 297 | 单通工作台带靠背 | 1700*700*800+150 | 1、单通工作台带靠背 台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，面板下托 18mm 厚木板，外封 0.6mm不锈钢板，底1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板， 1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 298 | 双门高身雪柜 | 610*760*1950 | 1、规格：风冷，设备电压：220V/50Hz，功率：900w，能效等级 3 级，噪音≤45dB； 2、压缩机制冷，风冷，亲水翅片蒸发器； 3、整体角铁焊接框架，环保聚氨脂保温层； 4、电子式温控器，层架高度可调； 5、高压整体发泡，门框带除露发热丝；自动化霜（停机）， 蒸发水外排； 6、排湿功能的制冷温度为：-15℃～-6℃，-5℃～+10℃，湿度范围：35%-45%； 7、不锈钢材料：折弯门把手采用 1.0mm 不锈钢，外壳采用1.0mm 不锈钢板，内胆采用 0.8mm 厚 不锈钢板，背板和底板镀锌板。不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |
| 299 | 加工区/冷库 |  |  |  |  |  |
| 300 | 风幕机 | 1500*182*221 | 1、材质：全金属外壳；带有玻璃纤维材质的高强度塑料叶轮 2、功率：约250W/220V | 1.00 | 台 |  |
| 301 | 拖把池 | 1000*500*1600 | 1、星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、满水防溢出管； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 302 | 四层栅格层架 | 1500*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 4.00 | 台 |  |
| 303 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 6.00 | 台 |  |
| 304 | 高温冷库 | 3200*5000*2600 | 1、规格：现场订制 2、库板材料:面板0.8mm不锈钢库板厚度为100mm，100%CFD-FREE聚胺基，密度≥40±2 kg/m³，GB8624B2级防火标准,冷库门尺寸：900*2000H，GB8624B2 级防火标。保温材料为100%CFC-FREE 的聚氨脂。密度≥/38±2 kg/m。门厚度;冷库门为121m 导热系数： 0.021 w/m°k;抗压指数：25daN/㎡：平移门_表面为双面1.0mm不锈钢，PVC门框断冷桥。门套增加不锈钢防撞角码。冷库门（导轨上插装双向平缓浮开沉闭系统，移门内配置双道密封条，使用年限达到15年或以上，PVC门框断冷桥，内配置安全逃生装置，移门内、外配置开门助力杆，内外门板宽度连接H铝型材，确保门连接处的密封性，配置原装内外拉绳开关，配置门开关警示灯，配置下导轨，压缩机：半封涡旋，风冷机组：输入功率12KW，配有油分离器、气液分离器、压缩机避震管、油位、调节器，采用R404A制冷剂，配干燥过滤器、视液器、高低压控制器，冷凝器有防腐处理，冷风机：蒸发器翅片间距7mm；电融霜方式、膨胀阀、蒸发器冷凝排水及排水发热丝，蒸发器配急停开关，便于维修。蒸发器符合食品安全等级，易清洁、防腐蚀，其他：控制蒸发器开停、化霜、风扇延迟开启及温度控制，控制器具有制冷、风机启停、化霜、报警等功能，国标电缆线路及LED照明灯。风冷，温度控制范围：冷冻：0℃~-22℃，冷藏：0℃~5℃ | 1.00 | 座 |  |
| 305 | 低温冷库 | 5500*2000*2600 | 1、规格：现场订制 2、库板材料:面板0.8mm不锈钢库板厚度为100mm，100%CFD-FREE聚胺基，密度≥40±2 kg/m³，GB8624B2级防火标准,冷库尺寸：900*2000H，GB8624B2 级防火标。保温材料为100%CFC-FREE 的聚氨脂。密度≥/38±2 kg/m。门厚度;冷库门为121m 导热系数： 0.021 w/m°k;抗压指数：25daN/㎡：平移门_表面为双面1.0mm不锈钢，PVC门框断冷桥。门套增加不锈钢防撞角码。冷库门（导轨上插装双向平缓浮开沉闭系统，移门内配置双道密封条，使用年限达到15年或以上，PVC门框断冷桥，内配置安全逃生装置，移门内、外配置开门助力杆，内外门板宽度连接H铝型材，确保门连接处的密封性，配置原装内外拉绳开关，配置门开关警示灯，配置下导轨，压缩机：半封涡旋，风冷机组：输入功率12KW，配有油分离器、气液分离器、压缩机避震管、油位、调节器，采用R404A制冷剂，配干燥过滤器、视液器、高低压控制器，冷凝器有防腐处理，冷风机：蒸发器翅片间距7mm；电融霜方式、膨胀阀、蒸发器冷凝排水及排水发热丝，蒸发器配急停开关，便于维修。蒸发器符合食品安全等级，易清洁、防腐蚀，其他：控制蒸发器开停、化霜、风扇延迟开启及温度控制，控制器具有制冷、风机启停、化霜、报警等功能，国标电缆线路及LED照明灯。风冷，温度控制范围：冷冻：0℃~-22℃，冷藏：0℃~5℃ | 1.00 | 座 |  |
| 306 | 切菜机 | 1175*625*1095 | 1、不锈钢外壳，采用变频控制，速度可调 2、生产能力：300~500kg/h 3、功率：220V/0.8KW | 1.00 | 台 |  |
| 307 | 脱皮机 | 460*450*800 | 1、材质：整体不锈钢材料制作 2、容量：10kg 3、功率：220V/0.8KW | 1.00 | 台 |  |
| 308 | 双星盆台 | 1200*760*950 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 309 | 砧板消毒柜 | 600*760*950 | 1、全不锈钢结构设计； 2、门板采用双层结构，磁力门吸装置； 3、可抽出的砧板储存架，砧板无需旋转即可消毒； 4、紫外线消毒无死角。 | 3.00 | 台 |  |
| 310 | 刀具消毒柜 | 510*125*625 | 1、材质：优质不锈钢板，不锈钢刀架，外壳#1.2mm不锈板； 2、紫外线消毒无死角； 3、食品极不锈钢把手； 4、激光切割一体成型，整机满焊； | 3.00 | 台 |  |
| 311 | 洗地龙头 | 160*550*380 | 喷射压力：0.8（Mpa） 吸水高度：5（mm） 软管长度：10.7(m),15(m) 射程: 3（m）水量:1.48L/s | 1.00 | 台 |  |
| 312 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 4.00 | 台 |  |
| 313 | 大单星盆水池 | 1000*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 8.00 | 台 |  |
| 314 | 双层工作台带靠背 | 1600*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 315 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 3.00 | 台 |  |
| 316 | 双层工作台带靠背 | 1800*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 317 | 高压花洒 | 190*360*980 | 1、健康、环保、脱铅、永不生锈。 2、节水阀芯无滴漏，不损坏。 3、PVD真空电镀，不含化学电镀、不氧化。 4、蜂窝式起泡器和节水阀芯双重节水。 5、高压喷枪与独立出水嘴均可360°自由旋转 | 1.00 | 台 |  |
| 318 | 杀鱼台 | 1800*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 319 | 绞肉机 | 525*1000*965 | 1、材质：整机采用不锈钢制作 2、功率：380V/4KW 3、产能：650kg/h | 1.00 | 台 |  |
| 320 | 切肉片机 | 590*485*920 | 1、功率：220V/0.8KW 2、产能：220kg/h 3、切片厚度：5mm | 1.00 | 台 |  |
| 321 | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950 | 1、规格：风冷，设备电压：220V/50Hz，功率：900w，能效等级 3 级，噪音≤45dB； 2、压缩机制冷，风冷，亲水翅片蒸发器； 3、整体角铁焊接框架，环保聚氨脂保温层； 4、电子式温控器，层架高度可调； 5、高压整体发泡，门框带除露发热丝；自动化霜（停机）， 蒸发水外排； 6、排湿功能的制冷温度为：-15℃～-6℃，-5℃～+10℃，湿度范围：35%-45%； 7、不锈钢材料：折弯门把手采用 1.0mm 不锈钢，外壳采用1.0mm 不锈钢板，内胆采用 0.8mm 厚 不锈钢板，背板和底板镀锌板。不锈钢可调子弹脚； | 3.00 | 台 |  |
| 322 | 面点/烘烤间 |  |  |  |  |  |
| 323 | 豆浆机 | 400*350*880 | 1、材质：整机采用不锈钢制作 2、功率：220V/1.1KW 3、产能：80kg/h | 1.00 | 台 |  |
| 324 | 双层工作台带靠背 | 1200*700*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 325 | 双星盆台 | 1200*700*950 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 326 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |
| 327 | 面粉车 | 500*600*550 | 1.外壳：1.0mm304#不锈钢板材； 2.车轮：4寸万向超级聚胺脂中型脚轮。 | 2.00 | 台 |  |
| 328 | 木案工作台 | 1800*800*800 | 1、工作台面：1.5mm304#不锈钢板，下垫80MM松木板； 2、柱脚：50*50*1.5mm不锈钢管； 3、可调钢脚：50mm不锈钢高度调整钢脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 329 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 1.00 | 台 |  |
| 330 | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950 | 1、规格：风冷，设备电压：220V/50Hz，功率：900w，能效等级 3 级，噪音≤45dB； 2、压缩机制冷，风冷，亲水翅片蒸发器； 3、整体角铁焊接框架，环保聚氨脂保温层； 4、电子式温控器，层架高度可调； 5、高压整体发泡，门框带除露发热丝；自动化霜（停机）， 蒸发水外排； 6、排湿功能的制冷温度为：-15℃～-6℃，-5℃～+10℃，湿度范围：35%-45%； 7、不锈钢材料：折弯门把手采用 1.0mm 不锈钢，外壳采用1.0mm 不锈钢板，内胆采用 0.8mm 厚 不锈钢板，背板和底板镀锌板。不锈钢可调子弹脚； | 2.00 | 台 |  |
| 331 | 添加剂柜 | 1000*500*1800 | 1、材质：柜身采用厚≥1.2mm304不锈钢板，层板采用厚≥1.2mm304不锈钢板；门采用1.2mm304#不锈钢板，排铰形式掩门，自动磁吸关门；配ф51可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 332 | 搅拌机 | 670*980*1420 | 1、采用优质钢板结构焊接机架，刚性好，防撞能力强； 2、食物料桶、搅拌器、和面杆和打蛋球防护罩采用优质不锈钢制作，符合卫生标准； 3、控制器采用智能技术，无级调速器进行速度调整，变频器具有超载保护功能； 4、具有双重保险、防护罩； 5、料桶：20KG，60L； 6、搅拌转速：73/109/143/216r/min； 7、整机重量：620kg； 8、功率：2.2/2.8KW/380V； | 1.00 | 台 |  |
| 333 | 和面机 | 670*1080*1310 | 1、采用优质钢板结构焊接机架，刚性好，防撞能力强； 2、食物料桶、搅拌器、和面杆和打蛋球防护罩采用优质不锈钢制作，符合卫生标准； 3、控制器采用进口智能技术，无级调速器进行速度调整，变频器具有超载保护功能； 4、具有双重保险、防护罩，符合国家电器安全标准和；5、最大和面量：20kg； 6、搅拌转速：100-200r/min； 7、功率：1.5/2.4KW/380V | 1.00 | 台 |  |
| 334 | 压面机 | 650*705*1130 | 1、采用优质钢板结构焊接机架，刚性好，防撞能力强； 2、控制器采用进口智能技术，无级调速器进行速度调整，变频器具有超载保护功能； 3、具有双重保险、防护罩，符合国家电器安全标准； 4、不锈钢压面，宽度约300 5、功率：1.5KW/220V | 1.00 | 台 |  |
| 335 | 饼盆车 | 480*640*1800 | 1、车身采用四支 38*38*1.5mm 厚 不锈钢方管形成四支企柱,对角用一支活动不锈钢方管作 GN2/1 盆定位，车身高度空间每 75mm 配有不锈钢曲架一对； 2、L 形托架采用 1.2mm 厚 不锈钢板； 3、配刹车万向轮，手动机械式锁盆杆； | 1.00 | 台 |  |
| 336 | 灭火系统 | 690*200*720 | 1、附件:药剂输送管线、厨房自动灭火装置、水流联动阀、过滤器、倒流防止器、厨房灭火器控制盘、燃气切阀、灭火剂喷头、感温器 2、具体要求：（1.双瓶装，配置双瓶式不锈钢灭火剂瓶，不锈钢管道10000mm, 烟罩上应安装带保护装置的喷嘴8个；2.自动和手动兼容，带手拉柄以及微型开关按钮，带两套正常开启的，两套正常关闭的连接点；3.所有外露管道和装置必须采用不锈钢材料；4.按照国家火灾预防协会的最新标准，提供为期2年的检验，服务以及零件的更换；5.用于安装系统所需的组件都要符合国家消防标准；6.内置于排气罩/通风设备的组件应当在制造时在生产商处安装好；7.提供自动机械燃气关闭阀（非电磁阀）；8.应在主要的电板或断开装置上安装分流控制器，或断路开关；排气罩/通风罩的电源应与火力控制面板上安装的微型开关相连，一旦灭火系统运转起来，分流控制器就会自动断开电路；9.烟罩灭火系统工厂需提供完整的施工细节图，核实并标明灭火系统药剂罐，控制板，拉柄的具体位置及相关要求，与机械暖通工程师核实符合相关文件要求及烟罩排风，补风方面的要求；对烟罩内部、烟罩下方设备进行适当防护，并与其它消防系统间进行恰当连接；10.相关部件的供应及安装应由国家消防部门认可的安装公司完成；11.带电磁阀检测器，发生火灾时自动启动灭火系统，增压释放灭火剂并切断能源）。 | 1.00 | 台 |  |
| 337 | 油网烟罩 | 3100*1000*600 | 1、采用304#δ=1.2mm优质不锈钢板制作，底部接油槽及活动集油器，配防水烟罩灯。 2、配烟罩前封板、不锈钢油网。 | 3.10 | m |  |
| 338 | 封墙钢 | 5100*10*2000 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 10.20 | m2 |  |
| 339 | 发酵箱 | 985*750*1640 | 1、材质性能：内外1.0mm不锈钢壳体，中间聚胺脂夹层保温，风循环、防雾照明灯、数控温度表、电控湿度器； 2、功率：2.7KW/220V。 | 1.00 | 台 |  |
| 340 | 电热烙饼机 | 610*800*820 | 1、功率：5KW 2、电压：380V 3、整机重量45KG | 1.00 | 台 |  |
| 341 | 三层六盘电烤箱 | 1225*770*1540 | 1、规格：三层六盘 2、功率：380V/21KW | 1.00 | 台 |  |
| 342 | 双层工作台 | 1500*800*800 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 343 | 高身纱网柜 | 1200*500*1800 | 1、材质:304#不锈钢板，柜身1.2;层板1.2mm;侧板1.2mm、门板1.2mm不锈钢冲孔板; 2、内置三层平板，分四层。上下配不锈钢滑动趟门。层板加强筋均以1.2mm厚U形加强槽钢承托补固； 3、可调节高度子弹脚 | 2.00 | 台 |  |
| 344 | 加工/粉面/风味档 |  |  |  |  |  |
| 345 | 风幕机 | 1200*182*221 | 1、材质：全金属外壳；带有玻璃纤维材质的高强度塑料叶轮 2、功率：约250W/220V | 1.00 | 台 |  |
| 346 | 双星盆台 | 1200*760*950 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 347 | 刀具消毒柜 | 510*125*625 | 1、材质：优质不锈钢板，不锈钢刀架，外壳#1.2mm不锈板； 2、紫外线消毒无死角； 3、食品极不锈钢把手； 4、激光切割一体成型，整机满焊； | 2.00 | 台 |  |
| 348 | 双层工作台带靠背 | 1600*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 349 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 1.00 | 台 |  |
| 350 | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950 | 1、规格：风冷，设备电压：220V/50Hz，功率：900w，能效等级 3 级，噪音≤45dB； 2、压缩机制冷，风冷，亲水翅片蒸发器； 3、整体角铁焊接框架，环保聚氨脂保温层； 4、电子式温控器，层架高度可调； 5、高压整体发泡，门框带除露发热丝；自动化霜（停机）， 蒸发水外排； 6、排湿功能的制冷温度为：-15℃～-6℃，-5℃～+10℃，湿度范围：35%-45%； 7、不锈钢材料：折弯门把手采用 1.0mm 不锈钢，外壳采用1.0mm 不锈钢板，内胆采用 0.8mm 厚 不锈钢板，背板和底板镀锌板。不锈钢可调子弹脚； | 2.00 | 台 |  |
| 351 | 灭火系统 | 690*200*720 | 1、附件:药剂输送管线、厨房自动灭火装置、水流联动阀、过滤器、倒流防止器、厨房灭火器控制盘、燃气切阀、灭火剂喷头、感温器 2、具体要求：（1.双瓶装，配置双瓶式不锈钢灭火剂瓶，不锈钢管道10000mm, 烟罩上应安装带保护装置的喷嘴8个；2.自动和手动兼容，带手拉柄以及微型开关按钮，带两套正常开启的，两套正常关闭的连接点；3.所有外露管道和装置必须采用不锈钢材料；4.按照国家火灾预防协会的最新标准，提供为期2年的检验，服务以及零件的更换；5.用于安装系统所需的组件都要符合国家消防标准；6.内置于排气罩/通风设备的组件应当在制造时在生产商处安装好；7.提供自动机械燃气关闭阀（非电磁阀）；8.应在主要的电板或断开装置上安装分流控制器，或断路开关；排气罩/通风罩的电源应与火力控制面板上安装的微型开关相连，一旦灭火系统运转起来，分流控制器就会自动断开电路；9.烟罩灭火系统工厂需提供完整的施工细节图，核实并标明灭火系统药剂罐，控制板，拉柄的具体位置及相关要求，与机械暖通工程师核实符合相关文件要求及烟罩排风，补风方面的要求；对烟罩内部、烟罩下方设备进行适当防护，并与其它消防系统间进行恰当连接；10.相关部件的供应及安装应由国家消防部门认可的安装公司完成；11.带电磁阀检测器，发生火灾时自动启动灭火系统，增压释放灭火剂并切断能源）。 | 1.00 | 台 |  |
| 352 | 油网烟罩带鲜风 | 3800*1300*670 | 1、采用304#δ=1.2mm优质不锈钢板制作，底部接油槽及活动集油器，配防水烟罩灯。 2、配烟罩前封板带鲜风口、不锈钢油网。 | 3.80 | m |  |
| 353 | 电磁单头小炒灶 | 800*800*840 | 1、材质：机身采用SUS304加厚不锈钢，高密度弧形微晶面板，配不锈钢摇摆龙头 2、功率：380V/15KW | 1.00 | 台 |  |
| 354 | 炉拼台 | 300*800*840 | 1、面板采用 1.5mm304 贴塑不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 磨砂不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 5.00 | 台 |  |
| 355 | 酱汁保温台 | 650*800*800 | 1、材质：采用1.5mm厚304不锈钢板，304不锈钢50*50*1.2mm厚可调子弹脚； 2、配1/4加厚304份数盘连盖4套； 3、功率：220V/2KW | 1.00 | 台 |  |
| 356 | 电双头粉面炉 | 1500*800*840 | 1、功率24KW，电压380V， 2、金属“框架式结构”，一体成型台面设计，炉面板采用SUS304高档不锈钢，炉面板1.5mm厚，侧板1.0mm厚；； 3、IPX4标准防水设计，四面直接喷淋； 4、产品有防水渗漏复合结构，炉脚可调节，具有“三防”设计：防水、防油、防虫功能； 4、全密封灌胶显示盒设计，双重防水防油烟，智能故障代码显示； 5、五档火力控制，无锅检测功能； 6、具有线盘干烧保护、过压过流保护； | 1.00 | 台 |  |
| 357 | 炉拼台 | 550*800*840 | 1、面板采用 1.5mm304 贴塑不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 磨砂不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 358 | 单星水池柜 | 700*800*800 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 359 | 双通工作台 | 1800*800*800 | 1、柜身采用1.5mm厚304不锈钢板；层板采用1.2mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁；门采用滑动拉门，装有滑动拉门限位器。 | 2.00 | 台 |  |
| 360 | 保洁柜 | 1200*500*1800 | 1、材质：柜身采用厚≥1.2mm304不锈钢板，层板采用厚≥1.2mm304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 361 | 六头电磁煲仔炉 | 1200*800*840 | 1、电压：380V 2、功率：3.5*6KW. 3、机身采用加厚不锈钢，台面采用耐撞击高密度微晶面板，电磁感应加热，旋转式火力调节 | 1.00 | 台 |  |
| 362 | 电热扒炉 | 800*800*840 | 1、电压：380V 2、功率：12KW. 3、升温快，保证最大加热面积，均匀受热； 4、IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋； 5、按健式温度调节，可调温度50~300℃，调温更加简单、精确； 6、独有宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作； 7、高档不锈钢立体三防保护、防辐射机壳设计； 8、一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠，容易清洁。 | 1.00 | 台 |  |
| 363 | 电热炸炉 | 800*800*840 | 1、电压：380V 2、功率：24KW. 3、升温快，温控范围大，均匀受热； 5、IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋； 4、旋钮式温度调节，可调温度50~190℃，调温更加简单、精确； 5、独有宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作； 6、高档不锈钢立体三防保护、防辐射机壳设计； 7、一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠，容易清洁。 | 1.00 | 台 |  |
| 364 | 油网烟罩带鲜风 | 4000*1300*670 | 1、采用304#δ=1.2mm优质不锈钢板制作，底部接油槽及活动集油器，配防水烟罩灯。 2、配烟罩前封板带鲜风口、不锈钢油网。 | 4.00 | m |  |
| 365 | 蒸煮区 |  |  |  |  |  |
| 366 | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950 | 1、规格：风冷，设备电压：220V/50Hz，功率：900w，能效等级 3 级，噪音≤45dB； 2、压缩机制冷，风冷，亲水翅片蒸发器； 3、整体角铁焊接框架，环保聚氨脂保温层； 4、电子式温控器，层架高度可调； 5、高压整体发泡，门框带除露发热丝；自动化霜（停机）， 蒸发水外排； 6、排湿功能的制冷温度为：-15℃～-6℃，-5℃～+10℃，湿度范围：35%-45%； 7、不锈钢材料：折弯门把手采用 1.0mm 不锈钢，外壳采用1.0mm 不锈钢板，内胆采用 0.8mm 厚 不锈钢板，背板和底板镀锌板。不锈钢可调子弹脚； | 2.00 | 台 |  |
| 367 | 双门平台雪柜 | 1800*760*800+150 | 1、容量:620L，可放8个2/1GN盆 2、温度范围：-2/+10℃ 3、匹数：1/2 4、雪种：采用无CFC环保雪种（R404a） 5、不锈钢材料：1.0mm厚304不锈钢板 | 1.00 | 台 |  |
| 368 | 单星水池 | 700*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 369 | 四层栅格层架 | 1500*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 2.00 | 台 |  |
| 370 | 洗地龙头 | 160*550*380 | 喷射压力：0.8（Mpa） 吸水高度：5（mm） 软管长度：10.7(m),15(m) 射程: 3（m）水量:1.48L/s | 1.00 | 台 |  |
| 371 | 洗米机 | 660*660*1350 | 1、不锈钢制，采用自来水作为洗米机动力,自来水通过本产品的主体水阀进行加压,将大米送入U形洗米机管内腔进行冲洗,以其达到洗刷大米的效果。 2、容量：100KG | 1.00 | 台 |  |
| 372 | 单星水池 | 700*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 373 | 双层工作台带靠背 | 1800*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 374 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 375 | 电磁双头矮汤炉 | 1400*850*1240 | 1、材质：机身采用SUS304加厚不锈钢，6mm高密度微晶面板，配不锈钢摇摆龙头 2、功率：380V/30KW | 3.00 | 台 |  |
| 376 | 双门蒸饭柜(电热) | 1150*840*1700 | 1、尺寸偏差不超过±15mm；产品面板304#1.2mm厚，内板304#1.0mm厚，SUS304饭盆规格：600*400*50mm,功率24KW； 2、4CM厚组合聚醚多元醇发泡保温夹层，保温性好，减少热量损失，提升热效率； 3、温度调节功能，产生103度高温蒸汽，蒸食物效率大大提高； 4、0-24小时定时功能；左右腔体分隔独立控制；四面可直接喷淋； | 5.00 | 台 |  |
| 377 | 炉拼台 | 400*850*800+450 | 1、面板采用 1.5mm304 贴塑不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 磨砂不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 378 | 封墙钢 | 11400*10*2000 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 22.80 | m2 |  |
| 379 | 油网烟罩 | 11400*1300*600 | 1、采用304#δ=1.2mm优质不锈钢板制作，底部接油槽及活动集油器，配防水烟罩灯。 2、配烟罩前封板、不锈钢油网。 | 11.40 | m |  |
| 380 | 灭火系统 | 690*200*720 | 1、附件:药剂输送管线、厨房自动灭火装置、水流联动阀、过滤器、倒流防止器、厨房灭火器控制盘、燃气切阀、灭火剂喷头、感温器 2、具体要求：（1.双瓶装，配置双瓶式不锈钢灭火剂瓶，不锈钢管道10000mm, 烟罩上应安装带保护装置的喷嘴8个；2.自动和手动兼容，带手拉柄以及微型开关按钮，带两套正常开启的，两套正常关闭的连接点；3.所有外露管道和装置必须采用不锈钢材料；4.按照国家火灾预防协会的最新标准，提供为期2年的检验，服务以及零件的更换；5.用于安装系统所需的组件都要符合国家消防标准；6.内置于排气罩/通风设备的组件应当在制造时在生产商处安装好；7.提供自动机械燃气关闭阀（非电磁阀）；8.应在主要的电板或断开装置上安装分流控制器，或断路开关；排气罩/通风罩的电源应与火力控制面板上安装的微型开关相连，一旦灭火系统运转起来，分流控制器就会自动断开电路；9.烟罩灭火系统工厂需提供完整的施工细节图，核实并标明灭火系统药剂罐，控制板，拉柄的具体位置及相关要求，与机械暖通工程师核实符合相关文件要求及烟罩排风，补风方面的要求；对烟罩内部、烟罩下方设备进行适当防护，并与其它消防系统间进行恰当连接；10.相关部件的供应及安装应由国家消防部门认可的安装公司完成；11.带电磁阀检测器，发生火灾时自动启动灭火系统，增压释放灭火剂并切断能源）。 | 1.00 | 台 |  |
| 381 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 1.00 | 台 |  |
| 382 | 烹调区 |  |  |  |  |  |
| 383 | 灭火系统 | 690*200*720 | 1、附件:药剂输送管线、厨房自动灭火装置、水流联动阀、过滤器、倒流防止器、厨房灭火器控制盘、燃气切阀、灭火剂喷头、感温器 2、具体要求：（1.双瓶装，配置双瓶式不锈钢灭火剂瓶，不锈钢管道10000mm, 烟罩上应安装带保护装置的喷嘴8个；2.自动和手动兼容，带手拉柄以及微型开关按钮，带两套正常开启的，两套正常关闭的连接点；3.所有外露管道和装置必须采用不锈钢材料；4.按照国家火灾预防协会的最新标准，提供为期2年的检验，服务以及零件的更换；5.用于安装系统所需的组件都要符合国家消防标准；6.内置于排气罩/通风设备的组件应当在制造时在生产商处安装好；7.提供自动机械燃气关闭阀（非电磁阀）；8.应在主要的电板或断开装置上安装分流控制器，或断路开关；排气罩/通风罩的电源应与火力控制面板上安装的微型开关相连，一旦灭火系统运转起来，分流控制器就会自动断开电路；9.烟罩灭火系统工厂需提供完整的施工细节图，核实并标明灭火系统药剂罐，控制板，拉柄的具体位置及相关要求，与机械暖通工程师核实符合相关文件要求及烟罩排风，补风方面的要求；对烟罩内部、烟罩下方设备进行适当防护，并与其它消防系统间进行恰当连接；10.相关部件的供应及安装应由国家消防部门认可的安装公司完成；11.带电磁阀检测器，发生火灾时自动启动灭火系统，增压释放灭火剂并切断能源）。 | 1.00 | 台 |  |
| 384 | 油网烟罩 | 11400*1300*600 | 1、采用304#δ=1.2mm优质不锈钢板制作，底部接油槽及活动集油器，配防水烟罩灯。 2、配烟罩前封板、不锈钢油网。 | 11.40 | m |  |
| 385 | 封墙钢 | 12500*10*2000 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 25.00 | m2 |  |
| 386 | 智能极速烤炉 | 1116*836*1865 | 1、材质：炉体采用1.0mm厚304#不锈钢 2、控温范围：45度~300度 3、功率：380V/16KW | 2.00 | 台 |  |
| 387 | 炉拼台 | 400*1250*800+450 | 1、面板采用 1.5mm304 贴塑不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 磨砂不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 4.00 | 台 |  |
| 388 | 双头双尾小炒炉 | 2200*1250*800+450 | 1、材质：采用304#不锈钢磨砂板，面板采用1.5mm厚，炉围及炉身、背板、前板采用1.2mm 厚；底架：2mm厚Φ80mm不锈钢管及2mm厚不锈钢板焊接组成，炉膛内采用耐火棉隔热；炉口直径360mm，配4"底沟风炉头、电子点火、点火枪、主气阀、火种阀；热效率≥50%； 2、鼓风机功率：2*0.55kW； 3、炉脚：Ф50mm304#不锈钢水管包钢管,高度可调整，配装摇摆水龙头及尾撑，进水管采用304#不锈钢管； | 1.00 | 台 |  |
| 389 | 双头大锅灶 | 2150*1250*800+450 | 1、台面厚度δ=1.2mm，炉身、炉背厚度δ=1.2mm； 2、炉脚采用直径2″不锈钢管内含钢柱，可调性不锈钢子弹脚； 3、风机：采用多翼式低噪音强力铝合金中压风机； 4、配2个直径800mm大锅。 | 2.00 | 台 |  |
| 390 | 单星水池 | 750*700*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 391 | 双层台面立架 | 1800*400*600 | 1、材料：304#不锈钢板,层板厚为1.2mm,不锈钢加强筋1.2mm，立柱采用38*38*1.2mm不锈钢方管 | 4.00 | 台 |  |
| 392 | 双通工作台 | 1800*1000*800 | 1、柜身采用1.5mm厚304不锈钢板；层板采用1.2mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁；门采用滑动拉门，装有滑动拉门限位器。 | 4.00 | 台 |  |
| 393 | 四层栅格层架 | 1500*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |
| 394 | 单星水池 | 700*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 395 | 双门平台雪柜 | 1800*760*800+150 | 1、容量:620L，可放8个2/1GN盆 2、温度范围：-2/+10℃ 3、匹数：1/2 4、雪种：采用无CFC环保雪种（R404a） 5、不锈钢材料：1.0mm厚304不锈钢板 | 4.00 | 台 |  |
| 396 | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950 | 1、规格：风冷，设备电压：220V/50Hz，功率：900w，能效等级 3 级，噪音≤45dB； 2、压缩机制冷，风冷，亲水翅片蒸发器； 3、整体角铁焊接框架，环保聚氨脂保温层； 4、电子式温控器，层架高度可调； 5、高压整体发泡，门框带除露发热丝；自动化霜（停机）， 蒸发水外排； 6、排湿功能的制冷温度为：-15℃～-6℃，-5℃～+10℃，湿度范围：35%-45%； 7、不锈钢材料：折弯门把手采用 1.0mm 不锈钢，外壳采用1.0mm 不锈钢板，内胆采用 0.8mm 厚 不锈钢板，背板和底板镀锌板。不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |
| 397 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 1.00 | 台 |  |
| 398 | 售卖间 |  |  |  |  |  |
| 399 | 挂墙一次性用品柜 | 1200*350*600 | 1、柜身采用1.5mm厚304不锈钢板；层板采用1.2mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁；门采用滑动拉门，装有滑动拉门限位器。 | 1.00 | 台 |  |
| 400 | 消毒液自动喷淋器 | 127*110*260 | 1、功率：0.1W 2、形式：自动感应式 | 1.00 | 台 |  |
| 401 | 干手器 | 240*230*240 | 1、功率：1800W/220V； 2、感应距离11~13CM; 3、出风温度：20~40度 4、壁挂式安装。 | 1.00 | 台 |  |
| 402 | 双星洗手池 | 1000*450*450 | 1、星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、配φ80mm隔渣型不锈钢下水器、不锈钢满水防溢出管 | 1.00 | 台 |  |
| 403 | 6格更衣柜 | 900*450*1800 | 1、材质：采用304#不锈钢磨砂板，柜身厚1.0mm，1.2mm304#不锈钢方管；焊接位要求满焊，每格带锁。 | 1.00 | 台 |  |
| 404 | 拼台 | 400*700*800 | 1、面板采用 1.5mm304 贴塑不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 磨砂不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 405 | 五格保温工作台 | 1800*700*800 | 1、材质：柜身采用1.5mm厚304不锈钢板,门采用吊轮式结构滑动轻便灵活,304不锈钢50*50*1.2mm厚可调子弹脚； 2、配1/1加厚304份数盘连盖5套； 3、功率：220V/6KW | 9.00 | 台 |  |
| 406 | 双层工作台 | 1800*760*800 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 407 | 保洁柜 | 1200*500*1800 | 1、材质：柜身采用厚≥1.2mm304不锈钢板，层板采用厚≥1.2mm304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 408 | 单星水池 | 700*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 409 | 双门留样柜 | 1200*760*1950 | 1、温度范围：2℃～10℃ 2、箱体材料：内外箱201#-3、蒸发器：钢管 4、输入功率：900W | 1.00 | 台 |  |
| 410 | 双层工作台带靠背 | 1800*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 411 | 紫外线消毒灯 | 920*130*80 | 采用铝合金+阻燃APS制作功率：30~40W/220v | 4.00 | 台 |  |
| 412 | 洗碗/消毒/工用具清洗/饮水区 |  |  |  |  |  |
| 413 | 风幕机 | 1200*182*221 | 1、材质：全金属外壳；带有玻璃纤维材质的高强度塑料叶轮 2、功率：约250W/220V | 1.00 | 台 |  |
| 414 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 2.00 | 台 |  |
| 415 | 开水器带底座 | 520*530*1300 | 1、功率：380V/约10KW；发泡保温；带底座 | 2.00 | 台 |  |
| 416 | 洗地龙头 | 160*550*380 | 喷射压力：0.8（Mpa） 吸水高度：5（mm） 软管长度：10.7(m),15(m) 射程: 3（m）水量:1.48L/s | 2.00 | 台 |  |
| 417 | 小件回收柜 | 1350*300*900 | 1、面板采用 1.5mm304 不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 4.00 | 台 |  |
| 418 | 传送带 | 12840*500*920 | 1、产品功能：传送链板通过不锈钢链条驱动，带动餐具传送，提高餐具回收效率。 2、电源要求：≥220V/50Hz/1PH，总功率：≥1KW。 3、传送速度：5～20m/min。 4、传送链板为食品级材质，卫生安全。 5、链板下部两侧翼加装滚轮，大大减小链板与轨道之间的摩擦阻力。 6、标配链板清洗喷淋系统，使传送机在运行过程中能保持卫生清洁。 7、主/副机头箱内置抽屉式残渣篮，易于清洁。 8、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关、清洗开关、急停开关和故障指示灯。 9、无极变频调速，实时数显传送速度，外置调速电位器，操作简单，一目了然。 | 1.00 | 项 |  |
| 419 | 垃圾处理器连水槽 | 400kg/h | 1、高达85%的体积缩减率,提供可观的经济效益; 2、可定制排渣口及食物残渣收集水槽接口方向，满足不同现场布局要求; 3、配置5.5千瓦国际品牌破碎处理电机及高强硬度合金钢破碎盘，带来极佳的破碎效果，运行稳定可靠;易于拆卸的不锈钢网筛篮、滤筒和螺旋传送装置，使机器内部易于清洁; 4、标配的清洁喷淋系统，定期启动漂洗程序，保证机器内部清洁卫生; 5、盖板及检修门开启保护,保障操作人员安全; 6、采用国际品牌PLC控制系统,运行稳定、安全可靠。 | 1.00 | 套 |  |
| 420 | 大单星盆水池 | 1500*900*800 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 421 | 长龙式洗碗机 | 5250*914*2130 | 1、功率：380V/65KW； 2、洗涤能力：传送带速度：0.5~2.75米/分 钟，6400件/小时（理论最大洗涤速度，以8吋盘子为计算标准）； 3、洗涤参数：双缸洗涤配置侧清洗臂；双喷淋漂洗装置，有效洗涤宽度：620mm，每小时耗水量：230L，电加热方式； 4、配置要求说明： 1）机器整体设计使用年限为不少于10年。 2）漂洗加热系统过热，过压缺水等保护装置。 3）内置式电漂洗加热器和漂洗水箱，保证漂洗喷淋水压的稳定。 4）配有清洁剂节省系统，可节省30%清洁剂用量 5）机器管道有反虹吸，过压等保护装置，机器内软管可承受 90 Bar 的最大压力。 6）机体部分包围双层不锈钢内夹保温层,起到隔热、降噪音，减少机器热量损失功能.降低耗电量。 7）双洗涤缸体结构，具备清洗-双重漂洗-双重烘干功能，传送系统配有自动过载保护装置。 8）传送履带配备可调无极变速装置，调节范围为0.5—2.75 米/分钟。 9）配置用来清洗特殊器皿的侧清洗臂，洗涤漂洗臂均为镍铬合金制造，防腐蚀效果更好，更耐用。 10）配置热量回收节能系统（每小时节能9.6KW，热能回收转换为自带双烘干功能），显著降低 | 1.00 | 台 |  |
| 422 | 牛角抽气罩 | 600*160*365 | 1、材料：304#1.5mm不锈钢制作 | 2.00 | 台 |  |
| 423 | 双层工作台 | 1500*800*800 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 424 | 大单星盆水池 | 1000*800*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 3.00 | 台 |  |
| 425 | 双层工作台带靠背 | 1800*800*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 426 | 四层栅格层架 | 1500*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 5.00 | 台 |  |
| 427 | 单层地架 | 1200*600*300 | 1、立柱及主框架采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2、蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管，间距 30mm； 3.配304 不锈钢可调子弹脚。 | 3.00 | 台 |  |
| 428 | 四层平板货架 | 1500*500*1600 | 1、立柱采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管； 2、层板厚1.0mm，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁； 3、柱脚采用38*38*1.5mm304不锈钢管及高度调整钢脚 | 1.00 | 台 |  |
| 429 | 热风循环消毒柜活动车型 | 1700*850*1950 | 1、材质：优质不锈钢板，夹层聚胺脂保温； 2、配12个不锈钢篮； 3、配2台不锈钢活动架 4、电功率：11KW/380V。 | 4.00 | 台 |  |
| 430 | 保洁柜 | 1200*500*1800 | 1、材质：柜身采用厚≥1.2mm304不锈钢板，层板采用厚≥1.2mm304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 431 | 双通移门碗柜 | 1500*800*1800 | 1、材质：柜身采用厚≥1.2mm304不锈钢板，层板采用厚≥1.2mm304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 432 | 大单星盆水池 | 1200*800*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 3.00 | 台 |  |
| 433 | 挂墙水杯柜 | 1400*250*1500 | 1、柜身采用1.5mm厚304不锈钢板；层板采用1.2mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁 | 1.00 | 台 |  |
| 434 | 洗手区 |  |  |  |  |  |
| 435 | 洗手池 | 2400*500*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 436 | 其它 |  |  |  |  |  |
| 437 | 不锈钢防鼠板 | 门宽*600 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 6.00 | 块 |  |
| 438 | 排气扇 |  | 1.风量：120m³/h | 3.00 | 台 |  |
| 439 | 感应龙头 |  | 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理，感应距离200mm龙头开孔22，可直流或交流电，全铜结构，陶瓷阀芯，多层电镀。 | 4.00 | 个 |  |
| 440 | 单冷水龙头 |  | 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理；配1/4转优质陶瓷阀芯；进水接口为标准1/2''外螺纹。 | 41.00 | 个 |  |
| 441 | 四层 |  |  |  |  |  |
| 442 | 仓库/更衣室 |  |  |  |  |  |
| 443 | 12格更衣柜 | 900*450*1800 | 1、材质：采用304#不锈钢磨砂板，柜身厚1.0mm，1.2mm304#不锈钢方管；焊接位要求满焊，每格带锁。 | 4.00 | 台 |  |
| 444 | 鞋柜 | 1800*400*1500 | 1、材质：柜身采用厚≥1.2mm304不锈钢板，层板采用厚≥1.2mm304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 445 | 双星洗手池 | 1000*450*450 | 1、星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、配φ80mm隔渣型不锈钢下水器、不锈钢满水防溢出管 | 1.00 | 台 |  |
| 446 | 拖把池 | 1000*500*1600 | 1、星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、满水防溢出管； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 447 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 1、立柱采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管； 2、层板厚1.0mm，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁； 3、柱脚采用38*38*1.5mm304不锈钢管及高度调整钢脚 | 2.00 | 台 |  |
| 448 | 四层平板货架 | 1500*500*1600 | 1、立柱采用304#38*38*1.2mm不锈钢方管； 2、层板厚1.0mm，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁； 3、柱脚采用38*38*1.5mm304不锈钢管及高度调整钢脚 | 2.00 | 台 |  |
| 449 | 单层地架 | 1200*1000*300 | 1、立柱及主框架采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2、蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管，间距 30mm； 3.配304 不锈钢可调子弹脚。 | 4.00 | 台 |  |
| 450 | 抽湿机 | 230*310*530 | 1、规格：约≥7L 2、性能：功率:501W(含)-1000W， 3、除湿量:约≥1.1L/h; 4、水箱容量:7L | 1.00 | 台 |  |
| 451 | 加工间 |  |  |  |  |  |
| 452 | 风幕机 | 1200*182*221 | 1、材质：全金属外壳；带有玻璃纤维材质的高强度塑料叶轮 2、功率：约250W/220V | 1.00 | 台 |  |
| 453 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 1.00 | 台 |  |
| 454 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |
| 455 | 砧板消毒柜 | 600*760*950 | 1、全不锈钢结构设计； 2、门板采用双层结构，磁力门吸装置； 3、可抽出的砧板储存架，砧板无需旋转即可消毒； 4、紫外线消毒无死角。 | 1.00 | 台 |  |
| 456 | 洗地龙头 | 160*550*380 | 喷射压力：0.8（Mpa） 吸水高度：5（mm） 软管长度：10.7(m),15(m) 射程: 3（m）水量:1.48L/s | 1.00 | 台 |  |
| 457 | 刀具消毒柜 | 510*125*625 | 1、材质：优质不锈钢板，不锈钢刀架，外壳#1.2mm不锈板； 2、紫外线消毒无死角； 3、食品极不锈钢把手； 4、激光切割一体成型，整机满焊； | 2.00 | 台 |  |
| 458 | 双层工作台带靠背 | 1300*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 459 | 大单星盆水池 | 1200*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 3.00 | 台 |  |
| 460 | 高压花洒 | 190*360*980 | 1、健康、环保、脱铅、永不生锈。 2、节水阀芯无滴漏，不损坏。 3、PVD真空电镀，不含化学电镀、不氧化。 4、蜂窝式起泡器和节水阀芯双重节水。 5、高压喷枪与独立出水嘴均可360°自由旋转 | 1.00 | 台 |  |
| 461 | 双层工作台 | 760*760*800 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 462 | 杀鱼台 | 1800*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 463 | 双星盆台 | 1380*760*950 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 464 | 双层工作台带靠背 | 1750*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 465 | 绞肉机 | 240*410*450 | 1、材质：整机采用不锈钢制作 2、功率：220V/0.8KW 3、产能：220kg/h | 1.00 | 台 |  |
| 466 | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950 | 1、规格：风冷，设备电压：220V/50Hz，功率：900w，能效等级 3 级，噪音≤45dB； 2、压缩机制冷，风冷，亲水翅片蒸发器； 3、整体角铁焊接框架，环保聚氨脂保温层； 4、电子式温控器，层架高度可调； 5、高压整体发泡，门框带除露发热丝；自动化霜（停机）， 蒸发水外排； 6、排湿功能的制冷温度为：-15℃～-6℃，-5℃～+10℃，湿度范围：35%-45%； 7、不锈钢材料：折弯门把手采用 1.0mm 不锈钢，外壳采用1.0mm 不锈钢板，内胆采用 0.8mm 厚 不锈钢板，背板和底板镀锌板。不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |
| 467 | 烹调间 |  |  |  |  |  |
| 468 | 200L摇摆汤锅 | 1280*980*1400 | 1、材质：机身采用SUS304加厚不锈钢，配不锈钢摇摆龙头 2、汤锅可倾斜0~90度 3、容量：200L 4、功率：380V/25KW | 1.00 | 台 |  |
| 469 | 单头大锅灶 | 1200*1250*800+450 | 1、台面厚度δ=1.2mm，炉身、炉背厚度δ=1.2mm； 2、炉脚采用直径2″不锈钢管内含钢柱，可调性不锈钢子弹脚； 3、风机：采用多翼式低噪音强力铝合金中压风机； 4、配1个直径800mm大锅。 | 2.00 | 台 |  |
| 470 | 炉拼台 | 300*1250*800+450 | 1、面板采用 1.5mm304 贴塑不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 磨砂不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 3.00 | 台 |  |
| 471 | 双头双尾小炒炉 | 2150*1250*800+450 | 1、材质：采用304#不锈钢磨砂板，面板采用1.5mm厚，炉围及炉身、背板、前板采用1.2mm 厚；底架：2mm厚Φ80mm不锈钢管及2mm厚不锈钢板焊接组成，炉膛内采用耐火棉隔热；炉口直径360mm，配4"底沟风炉头、电子点火、点火枪、主气阀、火种阀；热效率≥50%； 2、鼓风机功率：2*0.55kW； 3、炉脚：Ф50mm304#不锈钢水管包钢管,高度可调整，配装摇摆水龙头及尾撑，进水管采用304#不锈钢管； | 1.00 | 台 |  |
| 472 | 20格万能蒸烤箱 | 1075*813*1960 | 1、材质：内壁采用医用级316不锈钢，三重绝缘玻璃门 2、内置自动清洗系统，自动烹饪系统 3、功率：380V/31.7KW | 1.00 | 台 |  |
| 473 | 双门蒸饭柜(电热) | 1150*840*1700 | 1、尺寸偏差不超过±15mm；产品面板304#1.2mm厚，内板304#1.0mm厚，SUS304饭盆规格：600*400*50mm,功率24KW； 2、4CM厚组合聚醚多元醇发泡保温夹层，保温性好，减少热量损失，提升热效率； 3、温度调节功能，产生103度高温蒸汽，蒸食物效率大大提高； 4、0-24小时定时功能；左右腔体分隔独立控制；四面可直接喷淋； | 1.00 | 台 |  |
| 474 | 封墙钢 | 12750*10*2000 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 25.50 | m2 |  |
| 475 | 油网烟罩 | 9200*1350*600 | 1、采用304#δ=1.2mm优质不锈钢板制作，底部接油槽及活动集油器，配防水烟罩灯。 2、配烟罩前封板、不锈钢油网。 | 9.20 | m |  |
| 476 | 灭火系统 | 690*200*720 | 1、附件:药剂输送管线、厨房自动灭火装置、水流联动阀、过滤器、倒流防止器、厨房灭火器控制盘、燃气切阀、灭火剂喷头、感温器 2、具体要求：（1.双瓶装，配置双瓶式不锈钢灭火剂瓶，不锈钢管道10000mm, 烟罩上应安装带保护装置的喷嘴8个；2.自动和手动兼容，带手拉柄以及微型开关按钮，带两套正常开启的，两套正常关闭的连接点；3.所有外露管道和装置必须采用不锈钢材料；4.按照国家火灾预防协会的最新标准，提供为期2年的检验，服务以及零件的更换；5.用于安装系统所需的组件都要符合国家消防标准；6.内置于排气罩/通风设备的组件应当在制造时在生产商处安装好；7.提供自动机械燃气关闭阀（非电磁阀）；8.应在主要的电板或断开装置上安装分流控制器，或断路开关；排气罩/通风罩的电源应与火力控制面板上安装的微型开关相连，一旦灭火系统运转起来，分流控制器就会自动断开电路；9.烟罩灭火系统工厂需提供完整的施工细节图，核实并标明灭火系统药剂罐，控制板，拉柄的具体位置及相关要求，与机械暖通工程师核实符合相关文件要求及烟罩排风，补风方面的要求；对烟罩内部、烟罩下方设备进行适当防护，并与其它消防系统间进行恰当连接；10.相关部件的供应及安装应由国家消防部门认可的安装公司完成；11.带电磁阀检测器，发生火灾时自动启动灭火系统，增压释放灭火剂并切断能源）。 | 1.00 | 台 |  |
| 477 | 双通工作台 | 1800*800*800 | 1、柜身采用1.5mm厚304不锈钢板；层板采用1.2mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁；门采用滑动拉门，装有滑动拉门限位器。 | 3.00 | 台 |  |
| 478 | 单星水池 | 700*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 479 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |
| 480 | 双门平台雪柜 | 1800*760*800+150 | 1、容量:620L，可放8个2/1GN盆 2、温度范围：-2/+10℃ 3、匹数：1/2 4、雪种：采用无CFC环保雪种（R404a） 5、不锈钢材料：1.0mm厚304不锈钢板 | 2.00 | 台 |  |
| 481 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 1.00 | 台 |  |
| 482 | 明档 |  |  |  |  |  |
| 483 | 灭火系统 | 690*200*720 | 1、附件:药剂输送管线、厨房自动灭火装置、水流联动阀、过滤器、倒流防止器、厨房灭火器控制盘、燃气切阀、灭火剂喷头、感温器 2、具体要求：（1.双瓶装，配置双瓶式不锈钢灭火剂瓶，不锈钢管道10000mm, 烟罩上应安装带保护装置的喷嘴8个；2.自动和手动兼容，带手拉柄以及微型开关按钮，带两套正常开启的，两套正常关闭的连接点；3.所有外露管道和装置必须采用不锈钢材料；4.按照国家火灾预防协会的最新标准，提供为期2年的检验，服务以及零件的更换；5.用于安装系统所需的组件都要符合国家消防标准；6.内置于排气罩/通风设备的组件应当在制造时在生产商处安装好；7.提供自动机械燃气关闭阀（非电磁阀）；8.应在主要的电板或断开装置上安装分流控制器，或断路开关；排气罩/通风罩的电源应与火力控制面板上安装的微型开关相连，一旦灭火系统运转起来，分流控制器就会自动断开电路；9.烟罩灭火系统工厂需提供完整的施工细节图，核实并标明灭火系统药剂罐，控制板，拉柄的具体位置及相关要求，与机械暖通工程师核实符合相关文件要求及烟罩排风，补风方面的要求；对烟罩内部、烟罩下方设备进行适当防护，并与其它消防系统间进行恰当连接；10.相关部件的供应及安装应由国家消防部门认可的安装公司完成；11.带电磁阀检测器，发生火灾时自动启动灭火系统，增压释放灭火剂并切断能源）。 | 1.00 | 台 |  |
| 484 | 油网烟罩带鲜风 | 5850*1300*670 | 1、采用304#δ=1.2mm优质不锈钢板制作，底部接油槽及活动集油器，配防水烟罩灯。 2、配烟罩前封板带鲜风口、不锈钢油网。 | 5.85 | m |  |
| 485 | 炉拼台 | 400*800*840 | 1、面板采用 1.5mm304 贴塑不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 磨砂不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 4.00 | 台 |  |
| 486 | 自动升降煮面炉 | 600*800*840 | 1、电压：380V 2、功率：15KW. 3、一键排水功能，可自动升降面筛，可设定烹饪时间 4、独有宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作； 5、高档不锈钢立体三防保护、防辐射机壳设计； 6、一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠，容易清洁。 | 2.00 | 台 |  |
| 487 | 酱汁保温台 | 650*800*800 | 1、材质：采用1.5mm厚304不锈钢板，304不锈钢50*50*1.2mm厚可调子弹脚； 2、配1/4加厚304份数盘连盖4套； 3、功率：220V/2KW | 1.00 | 台 |  |
| 488 | 电磁单头小炒灶 | 800*800*840 | 1、材质：机身采用SUS304加厚不锈钢，高密度弧形微晶面板，配不锈钢摇摆龙头 2、功率：380V/15KW | 1.00 | 台 |  |
| 489 | 电热扒炉 | 800*800*840 | 1、电压：380V 2、功率：12KW. 3、升温快，保证最大加热面积，均匀受热； 4、IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋； 5、按健式温度调节，可调温度50~300℃，调温更加简单、精确； 6、独有宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作； 7、高档不锈钢立体三防保护、防辐射机壳设计； 8、一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠，容易清洁。 | 1.00 | 台 |  |
| 490 | 电单头粉面炉 | 800*800*840 | 1、功率12KW，电压380V， 2、金属“框架式结构”，一体成型台面设计，炉面板采用SUS304高档不锈钢，炉面板1.5mm厚，侧板1.0mm厚；； 3、IPX4标准防水设计，四面直接喷淋； 4、产品有防水渗漏复合结构，炉脚可调节，具有“三防”设计：防水、防油、防虫功能； 4、全密封灌胶显示盒设计，双重防水防油烟，智能故障代码显示； 5、五档火力控制，无锅检测功能； 6、具有线盘干烧保护、过压过流保护； | 1.00 | 台 |  |
| 491 | 保洁柜 | 1200*500*1800 | 1、材质：柜身采用厚≥1.2mm304不锈钢板，层板采用厚≥1.2mm304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 492 | 双星盆台 | 1200*760*950 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 493 | 双门平台雪柜 | 1800*760*800+150 | 1、容量:620L，可放8个2/1GN盆 2、温度范围：-2/+10℃ 3、匹数：1/2 4、雪种：采用无CFC环保雪种（R404a） 5、不锈钢材料：1.0mm厚304不锈钢板 | 1.00 | 台 |  |
| 494 | 售卖间 |  |  |  |  |  |
| 495 | 挂墙一次性用品柜 | 1200*350*600 | 1、柜身采用1.5mm厚304不锈钢板；层板采用1.2mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁；门采用滑动拉门，装有滑动拉门限位器。 | 1.00 | 台 |  |
| 496 | 消毒液自动喷淋器 | 127*110*260 | 1、功率：0.1W 2、形式：自动感应式 | 1.00 | 台 |  |
| 497 | 干手器 | 240*230*240 | 1、功率：1800W/220V； 2、感应距离11~13CM; 3、出风温度：20~40度 4、壁挂式安装。 | 1.00 | 台 |  |
| 498 | 双星洗手池 | 1000*450*450 | 1、星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、配φ80mm隔渣型不锈钢下水器、不锈钢满水防溢出管 | 1.00 | 台 |  |
| 499 | 挂衣钩 | 1000*45*50 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 1.00 | 台 |  |
| 500 | 五格保温工作台 | 1800*700*800 | 1、材质：柜身采用1.5mm厚304不锈钢板,门采用吊轮式结构滑动轻便灵活,304不锈钢50*50*1.2mm厚可调子弹脚； 2、配1/1加厚304份数盘连盖5套； 3、功率：220V/6KW | 7.00 | 台 |  |
| 501 | 拼台 | 600*700*800 | 1、面板采用 1.5mm304 贴塑不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 磨砂不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 502 | 拼台 | 650*700*800 | 1、面板采用 1.5mm304 贴塑不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 磨砂不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 503 | 单星水池 | 700*760*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 504 | 双层工作台带靠背 | 1800*760*800+150 | 1、台面采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强筋； 2、层板采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板，1.2mm 厚不锈钢加强梁； 3、采用50*50*1.2mm 厚 304不锈钢方管作脚通； 4、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 505 | 食品留样柜 | 610*665*1725 | 1、温度范围：2℃～10℃ 2、箱体材料：内外箱201#-3、蒸发器：钢管 4、输入功率：400W | 1.00 | 台 |  |
| 506 | 保洁柜 | 1200*500*1800 | 1、材质：柜身采用厚≥1.2mm304不锈钢板，层板采用厚≥1.2mm304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 2.00 | 台 |  |
| 507 | 紫外线消毒灯 | 920*130*80 | 采用铝合金+阻燃APS制作功率：30~40W/220v | 4.00 | 台 |  |
| 508 | 洗碗/消毒间 |  |  |  |  |  |
| 509 | 风幕机 | 1200*182*221 | 1、材质：全金属外壳；带有玻璃纤维材质的高强度塑料叶轮 2、功率：约250W/220V | 1.00 | 台 |  |
| 510 | 灭蝇灯 | 640*120*260 | 1、功率：约30W/220V 2、耐腐蚀油烟，阻燃材质； 3、双面电网，强力灭蝇。 | 2.00 | 台 |  |
| 511 | 小件回收柜 | 1350*300*900 | 1、面板采用 1.5mm304 不锈钢板；底衬 1.5mm 厚304 不锈钢加强梁； 2、脚通采用 38*38*1.5mm304 不锈钢脚通； 3、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 4.00 | 台 |  |
| 512 | 传送带 | 8275*500*920 | 1、产品功能：传送链板通过不锈钢链条驱动，带动餐具传送，提高餐具回收效率。 2、电源要求：≥220V/50Hz/1PH，总功率：≥1KW。 3、传送速度：5～20m/min。 4、传送链板为食品级材质，卫生安全。 5、链板下部两侧翼加装滚轮，大大减小链板与轨道之间的摩擦阻力。 6、标配链板清洗喷淋系统，使传送机在运行过程中能保持卫生清洁。 7、主/副机头箱内置抽屉式残渣篮，易于清洁。 8、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关、清洗开关、急停开关和故障指示灯。 9、无极变频调速，实时数显传送速度，外置调速电位器，操作简单，一目了然。 | 1.00 | 项 |  |
| 513 | 高压花洒 | 190*360*980 | 1、健康、环保、脱铅、永不生锈。 2、节水阀芯无滴漏，不损坏。 3、PVD真空电镀，不含化学电镀、不氧化。 4、蜂窝式起泡器和节水阀芯双重节水。 5、高压喷枪与独立出水嘴均可360°自由旋转 | 1.00 | 台 |  |
| 514 | 双星污碟台 | 1800*900*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 515 | 洗碗机 | 2650*830*2010 | 1、规格：2650*830*2010 2、洗涤篮规格:500*500mm 3、洗涤能力:260筐/小时 4、预洗水泵功率:0.56Kw 5、主洗水泵功率:1.7Kw 6、漂洗水泵功率:0.66Kw 7、传送电机功率:0.18kw 8、水槽容量:185L 9、漂洗用水量:320-400L/h 10、水槽加热器功率:26Kw 11、最大漂洗加热器功率:15.1Kw 12、最大总功率: 49.8Kw 13、配加带烘干装置 | 1.00 | 台 |  |
| 516 | 牛角抽气罩 | 600*160*365 | 1、材料：304#1.5mm不锈钢制作 | 2.00 | 台 |  |
| 517 | 洁碟台 | 1500*900*800+150 | 1、材质：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁，配ф51可调子弹脚4个 | 1.00 | 台 |  |
| 518 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 1.立柱采用 38*38*1.2mm 厚 304 不锈钢方管； 2.横管采用 38*25*1.0mm 厚 304 不锈钢扁管； 3.蔬枝采用 25*14*0.8mm 厚 304 不锈钢扁管； 4.配 304 不锈钢可调子弹脚； | 1.00 | 台 |  |
| 519 | 三星水池 | 1800*700*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 520 | 开水器带底座 | 520*530*1300 | 1、功率：380V/约10KW；发泡保温；带底座 | 1.00 | 台 |  |
| 521 | 洗地龙头 | 160*550*380 | 喷射压力：0.8（Mpa） 吸水高度：5（mm） 软管长度：10.7(m),15(m) 射程: 3（m）水量:1.48L/s | 1.00 | 台 |  |
| 522 | 热风循环消毒柜活动车型 | 1700*850*1950 | 1、材质：优质不锈钢板，夹层聚胺脂保温； 2、配12个不锈钢篮； 3、配2台不锈钢活动架 4、电功率：11KW/380V。 | 2.00 | 台 |  |
| 523 | 双通移门碗柜 | 1500*800*1800 | 1、材质：柜身采用厚≥1.2mm304不锈钢板，层板采用厚≥1.2mm304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 524 | 洗手区 |  |  |  |  |  |
| 525 | 洗手池 | 2400*500*800+150 | 1、面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板，星盆采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板冲压式星盆； 2、不锈钢提笼式下水器； 3、横通采用38*25不锈钢扁焊接； 4、立管采用38*38不锈钢方管连可调节高度子弹脚； 5、满水防溢出管； 6、配 304 不锈钢可调子弹脚。 | 1.00 | 台 |  |
| 526 | 不锈钢防鼠板 | 门宽*600 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 3.00 | 块 |  |
| 527 | 排气扇 |  | 1.风量：120m³/h | 1.00 | 台 |  |
| 528 | 感应龙头 |  | 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理，感应距离200mm龙头开孔22，可直流或交流电，全铜结构，陶瓷阀芯，多层电镀。 | 4.00 | 个 |  |
| 529 | 单冷水龙头 |  | 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理；配1/4转优质陶瓷阀芯；进水接口为标准1/2''外螺纹。 | 18.00 | 个 |  |
| 530 | 厨房配件 |  |  |  |  |  |
| 531 | 学生筷子 |  | 不锈钢 | 3000.00 | 双 |  |
| 532 | 学生调羹 |  | 不锈钢 | 3000.00 | 个 |  |
| 533 | 学生餐盘 |  | 不锈钢 | 3000.00 | 个 |  |
| 534 | 学生汤碗 | ∅130*6 | 不锈钢 | 2000.00 | 个 |  |
| 535 | 筷子消毒车 | 800*450*750 | 1、面板采用1.5mm厚304#不锈钢板；主架采用1.5mm厚304不锈钢38×38mm方管；支管采用1.2mm厚304不锈钢25×25mm方管，配5寸万向轮4个。 | 10.00 | 台 |  |
| 536 | 三层餐车 | 1000*600*800 | 1、采用304#不锈钢板，车身采用38×38×1.5mm厚304不锈钢管；底衬1.0mm厚304不锈钢加强梁； 2、拉手采用304#φ32*1.2mm圆管； 3、配4个刹车万向轮 | 15.00 | 台 |  |
| 537 | 方盘 |  | 密胺材质 | 500.00 | 个 |  |
| 538 | 汤粉汤碗 | ∅200*7 | 密胺材质 | 500.00 | 个 |  |
| 539 | 教工三格餐盘 | ∅230*4 | 密胺材质 | 500.00 | 个 |  |
| 540 | 教工筷子 |  | 密胺材质 | 500.00 | 双 |  |
| 541 | 教工调羹 |  | 密胺材质 | 500.00 | 个 |  |
| 542 | 米饭保温桶 | ∅600*95 | 1、采用304#不锈钢板，发泡保温 | 15.00 | 个 |  |
| 543 | 首层蒸煮/烹调区抽排系统 |  |  |  |  |  |
| 544 | 不锈钢抽风管 | 600*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 109.00 | m2 |  |
| 545 | 不锈钢抽风管弯头 | 600*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 2.00 | 个 |  |
| 546 | 不锈钢抽风管 | 800*800 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 8.00 | m2 |  |
| 547 | 不锈钢抽风管三通 | 800*800 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |
| 548 | 不锈钢抽风管 | 1400*900 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 539.00 | m2 |  |
| 549 | 不锈钢抽风管三通 | 1400*900 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |
| 550 | 不锈钢抽风管弯头 | 1400*900 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 3.00 | 个 |  |
| 551 | 高效抽风机 | 56000m3/h, 30kw | 1、规格:56000m3/h 2、型式：双速低噪声排烟风柜（消防、耐高温） 3、全压：810Pa；功率：30kW；风柜转速:520r/min，裸速噪音74.5dp(A),全压效率44.5%； 4、风柜采用外置电机，皮带传动，方便后期维护保养；风机具有长期使用免加润滑油传动装置； | 1.00 | 台 |  |
| 552 | 风机出入风口变径 | 与风柜匹配 | 1、不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2、材质:304#不锈钢板 3、形状规格:矩形 4、板材厚度:1.0mm 5、接口形式:焊接 6、风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 7、1.0mm不锈钢薄板和薄带反复弯曲须满足GB/T235-2013标准测试。 | 2.00 | 个 |  |
| 553 | 过滤器出入风口变径 | 与过滤器匹配 | 1、不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2、材质:304#不锈钢板 3、形状规格:矩形 4、板材厚度:1.0mm 5、接口形式:焊接 6、风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 7、1.0mm不锈钢薄板和薄带反复弯曲须满足GB/T235-2013标准测试。 | 2.00 | 个 |  |
| 554 | 过载保护器 | 与风柜匹配 | YΔ启动配风机 | 1.00 | 套 |  |
| 555 | 风机电路安装接驳 | 与风柜匹配 |  | 1.00 | 项 |  |
| 556 | 风机架 | 与风机匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |
| 557 | 减震器 |  | 阻尼式 | 8.00 | 个 |  |
| 558 | 帆布软接 |  | 1、材质：防火帆布 2、做法：三层重叠式安装 3、风机软接:硅橡胶耐高温防火布 2.0mm | 2.00 | 个 |  |
| 559 | 静电处理器 | 60000m3/h | 1、处理量:60000m3/h 2、功率:3kw,阻力350pa； 3、材质:碳钢喷漆外壳,不锈钢电场。 4、除油率：95%，除味率：85%，保养空间：1000mm。 | 1.00 | 台 |  |
| 560 | 静电机架 | 与静电处理器匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |
| 561 | 吸风口 | 400*400 | 材料:采用304#不锈钢1.0mm制作 | 16.00 | 个 |  |
| 562 | 水喷淋系统箱连机架 | 1500*1000*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |
| 563 | 防雨出风口 | 与风柜匹配 | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |
| 564 | 可调式排风百叶 | 1300*1300 | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |
| 565 | 防火阀 |  | 1、类型:150℃风管防烟防火阀 2、规格:自动式与消防系统联动。 | 1.00 | 套 |  |
| 566 | 调节阀 |  | 1、材质：1.2mm304#不锈钢 | 2.00 | 套 |  |
| 567 | 风管防漏油处理 |  |  | 1.00 | 项 |  |
| 568 | 消声器 | 2000*1600*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |
| 569 | 法兰 |  | 40*40*4国标角铁 | 1.00 | 项 |  |
| 570 | 吊码 |  | 1、采用304#￠32*1.0mm不锈钢管制作； 2、采用12mm热镀锌螺杆吊顶安装。 | 1.00 | 项 |  |
| 571 | 五金杂件 |  | 安装本区域设备所需的五金配件及附材 | 1.00 | 项 |  |
| 572 | 烟罩装饰板 | L=28100 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 51.00 | m2 |  |
| 573 | 首层烘烤间/风味档/粉面档抽排系统 |  |  |  |  |  |
| 574 | 不锈钢抽风管 | 400*400 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 13.00 | m2 |  |
| 575 | 不锈钢抽风管三通 | 400*400 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |
| 576 | 不锈钢抽风管 | 500*500 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 65.00 | m2 |  |
| 577 | 不锈钢抽风管弯头 | 500*500 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 2.00 | 个 |  |
| 578 | 不锈钢抽风管 | 600*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 21.00 | m2 |  |
| 579 | 不锈钢抽风管三通 | 600*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |
| 580 | 不锈钢抽风管 | 600*800 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 247.00 | m2 |  |
| 581 | 高效抽风机 | 22000m3/h, 11kw | 1、规格:22000m3/h 2、型式：双速低噪声排烟风柜（消防、耐高温） 3、全压：545Pa；功率：11kW；风柜转速:720r/min，裸速噪音74.5dp(A),全压效率44.5%； 4、风柜采用外置电机，皮带传动，方便后期维护保养；风机具有长期使用免加润滑油传动装置； | 1.00 | 台 |  |
| 582 | 风机出入风口变径 | 与风柜匹配 | 1、不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2、材质:304#不锈钢板 3、形状规格:矩形 4、板材厚度:1.0mm 5、接口形式:焊接 6、风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 7、1.0mm不锈钢薄板和薄带反复弯曲须满足GB/T235-2013标准测试。 | 2.00 | 个 |  |
| 583 | 过滤器出入风口变径 | 与过滤器匹配 | 1、不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2、材质:304#不锈钢板 3、形状规格:矩形 4、板材厚度:1.0mm 5、接口形式:焊接 6、风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 7、1.0mm不锈钢薄板和薄带反复弯曲须满足GB/T235-2013标准测试。 | 2.00 | 个 |  |
| 584 | 过载保护器 | 与风柜匹配 | YΔ启动配风机 | 1.00 | 套 |  |
| 585 | 风机电路安装接驳 | 与风柜匹配 |  | 1.00 | 项 |  |
| 586 | 风机架 | 与风机匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |
| 587 | 减震器 |  | 阻尼式 | 8.00 | 个 |  |
| 588 | 帆布软接 |  | 1、材质：防火帆布 2、做法：三层重叠式安装 3、风机软接:硅橡胶耐高温防火布 2.0mm | 2.00 | 个 |  |
| 589 | 静电处理器 | 24000m3/h | 1、处理量:24000m3/h 2、功率:2kw,阻力190pa； 3、材质:碳钢喷漆外壳,不锈钢电场。 4、除油率：95%，除味率：85%，保养空间：1000mm。 | 1.00 | 台 |  |
| 590 | 静电机架 | 与静电处理器匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |
| 591 | 吸风口 | 400*400 | 材料:采用304#不锈钢1.0mm制作 | 10.00 | 个 |  |
| 592 | 水喷淋系统箱连机架 | 1500*1000*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |
| 593 | 防雨出风口 | 与风柜匹配 | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |
| 594 | 可调式排风百叶 | 1000*1000 | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |
| 595 | 防火阀 |  | 1、类型:150℃风管防烟防火阀 2、规格:自动式与消防系统联动。 | 4.00 | 套 |  |
| 596 | 调节阀 |  | 1、材质：1.2mm304#不锈钢 | 3.00 | 套 |  |
| 597 | 风管防漏油处理 |  |  | 1.00 | 项 |  |
| 598 | 消声器 | 2000*1600*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |
| 599 | 法兰 |  | 40*40*4国标角铁 | 1.00 | 项 |  |
| 600 | 吊码 |  | 1、采用304#￠32*1.0mm不锈钢管制作； 2、采用12mm热镀锌螺杆吊顶安装。 | 1.00 | 项 |  |
| 601 | 五金杂件 |  | 安装本区域设备所需的五金配件及附材 | 1.00 | 项 |  |
| 602 | 烟罩装饰板 | L=23900 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 43.00 | m2 |  |
| 603 | 首层洗碗间抽排系统 |  |  |  |  |  |
| 604 | 不锈钢抽风管 | 400*400 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 33.00 | m2 |  |
| 605 | 轴流风机 | 5000m3/h, 1.5kw | 1、规格:约1.5kw/380v，约5000m3/h, 2、型式：轴流风机 3、全压：约450Pa；静压：约227Pa | 1.00 | 台 |  |
| 606 | 风机电路安装接驳 | 与风柜匹配 |  | 1.00 | 项 |  |
| 607 | 风机架 | 与风机匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |
| 608 | 帆布软接 |  | 1、材质：防火帆布 2、做法：三层重叠式安装 3、风机软接:硅橡胶耐高温防火布 2.0mm | 2.00 | 个 |  |
| 609 | 防雨百叶 |  | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |
| 610 | 吸风口 | 300*200 | 材料:采用304#不锈钢1.0mm制作 | 3.00 | 个 |  |
| 611 | 法兰 |  | 40*40*4国标角铁 | 1.00 | 项 |  |
| 612 | 吊码 |  | 1、采用304#￠32*1.0mm不锈钢管制作； 2、采用12mm热镀锌螺杆吊顶安装。 | 1.00 | 项 |  |
| 613 | 五金杂件 |  | 安装本区域设备所需的五金配件及附材 | 1.00 | 项 |  |
| 614 | 首层烹调区鲜风系统 |  |  |  |  |  |
| 615 | 不锈钢鲜风管 | 800*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 89.00 | m2 |  |
| 616 | 不锈钢鲜风管弯头 | 800*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |
| 617 | 不锈钢鲜风管三通 | 800*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |
| 618 | 不锈钢鲜风管变径 |  | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |
| 619 | 不锈钢鲜风管 | 500*500 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 25.00 | m2 |  |
| 620 | 鲜风机 | 18800m3/h,11kw | 1、规格:18800m3/h 2、型式：双速低噪声排烟风柜（消防、耐高温） 3、全压：515Pa；功率：11kW；风柜转速:680r/min，裸速噪音74.5dp(A),全压效率44.5%； 4、风柜采用外置电机，皮带传动，方便后期维护保养；风机具有长期使用免加润滑油传动装置； | 1.00 | 台 |  |
| 621 | 过载保护器 | 与风柜匹配 | YΔ启动配风机 | 1.00 | 套 |  |
| 622 | 风机电路安装接驳 | 与风柜匹配 |  | 1.00 | 项 |  |
| 623 | 风机架 | 与风机匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |
| 624 | 减震器 |  | 阻尼式 | 4.00 | 个 |  |
| 625 | 帆布软接 |  | 1、材质：防火帆布 2、做法：三层重叠式安装 3、风机软接:硅橡胶耐高温防火布 2.0mm | 2.00 | 个 |  |
| 626 | 防雨百叶 |  | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |
| 627 | 鲜风出口 |  | 1.类型:304#不锈钢鲜风口 2.规格:牛眼式 | 14.00 | 个 |  |
| 628 | 风管防漏油处理 |  |  | 1.00 | 项 |  |
| 629 | 消声器 | 2000*1600*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |
| 630 | 法兰 |  | 40*40*4国标角铁 | 1.00 | 项 |  |
| 631 | 吊码 |  | 1、采用304#￠32*1.0mm不锈钢管制作； 2、采用12mm热镀锌螺杆吊顶安装。 | 1.00 | 项 |  |
| 632 | 五金杂件 |  | 安装本区域设备所需的五金配件及附材 | 1.00 | 项 |  |
| 633 | 首层蒸煮区/烘烤间鲜风系统 |  |  |  |  |  |
| 634 | 不锈钢鲜风管 | 800*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 61.00 | m2 |  |
| 635 | 不锈钢鲜风管三通 | 800*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |
| 636 | 不锈钢鲜风管 | 500*500 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 13.00 | m2 |  |
| 637 | 不锈钢鲜风管 | 400*400 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 23.00 | m2 |  |
| 638 | 不锈钢鲜风管弯头 | 400*400 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |
| 639 | 不锈钢鲜风管 | 400*300 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 16.00 | m2 |  |
| 640 | 鲜风机 | 18800m3/h,11kw | 1、规格:18800m3/h 2、型式：双速低噪声排烟风柜（消防、耐高温） 3、全压：515Pa；功率：11kW；风柜转速:680r/min，裸速噪音74.5dp(A),全压效率44.5%； 4、风柜采用外置电机，皮带传动，方便后期维护保养；风机具有长期使用免加润滑油传动装置； | 1.00 | 台 |  |
| 641 | 过载保护器 | 与风柜匹配 | YΔ启动配风机 | 1.00 | 套 |  |
| 642 | 风机电路安装接驳 | 与风柜匹配 |  | 1.00 | 项 |  |
| 643 | 风机架 | 与风机匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |
| 644 | 减震器 |  | 阻尼式 | 4.00 | 个 |  |
| 645 | 帆布软接 |  | 1、材质：防火帆布 2、做法：三层重叠式安装 3、风机软接:硅橡胶耐高温防火布 2.0mm | 2.00 | 个 |  |
| 646 | 防雨百叶 |  | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |
| 647 | 鲜风出口 |  | 1.类型:304#不锈钢鲜风口 2.规格:牛眼式 | 24.00 | 个 |  |
| 648 | 风管防漏油处理 |  |  | 1.00 | 项 |  |
| 649 | 消声器 | 2000*1600*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |
| 650 | 法兰 |  | 40*40*4国标角铁 | 1.00 | 项 |  |
| 651 | 吊码 |  | 1、采用304#￠32*1.0mm不锈钢管制作； 2、采用12mm热镀锌螺杆吊顶安装。 | 1.00 | 项 |  |
| 652 | 五金杂件 |  | 安装本区域设备所需的五金配件及附材 | 1.00 | 项 |  |
| 653 | 首层粉面档/风味档鲜风系统 |  |  |  |  |  |
| 654 | 不锈钢鲜风管 | 500*500 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 75.00 | m2 |  |
| 655 | 不锈钢鲜风管弯头 | 500*500 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 2.00 | 个 |  |
| 656 | 不锈钢鲜风管变径 |  | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |
| 657 | 不锈钢鲜风管 | 400*400 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 13.00 | m2 |  |
| 658 | 鲜风机 | 10000m3/h,3kw | 1、规格:10000m3/h 2、型式：双速低噪声排烟风柜（消防、耐高温） 3、全压：460Pa；功率：3kW；风柜转速:680r/min，裸速噪音74.5dp(A),全压效率44.5%； 4、风柜采用外置电机，皮带传动，方便后期维护保养；风机具有长期使用免加润滑油传动装置； | 1.00 | 台 |  |
| 659 | 过载保护器 | 与风柜匹配 | YΔ启动配风机 | 1.00 | 套 |  |
| 660 | 风机电路安装接驳 | 与风柜匹配 |  | 1.00 | 项 |  |
| 661 | 风机架 | 与风机匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |
| 662 | 减震器 |  | 阻尼式 | 4.00 | 个 |  |
| 663 | 帆布软接 |  | 1、材质：防火帆布 2、做法：三层重叠式安装 3、风机软接:硅橡胶耐高温防火布 2.0mm | 2.00 | 个 |  |
| 664 | 防雨百叶 |  | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |
| 665 | 鲜风出口 |  | 1.类型:304#不锈钢鲜风口 2.形状:矩形 | 8.00 | 个 |  |
| 666 | 风管防漏油处理 |  |  | 1.00 | 项 |  |
| 667 | 消声器 | 1500*1200*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |
| 668 | 法兰 |  | 40*40*4国标角铁 | 1.00 | 项 |  |
| 669 | 吊码 |  | 1、采用304#￠32*1.0mm不锈钢管制作； 2、采用12mm热镀锌螺杆吊顶安装。 | 1.00 | 项 |  |
| 670 | 五金杂件 |  | 安装本区域设备所需的五金配件及附材 | 1.00 | 项 |  |
| 671 | 二层特色风味档抽排系统 |  |  |  |  |  |
| 672 | 不锈钢抽风管 | 500*400 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 83.00 | m2 |  |
| 673 | 不锈钢抽风管弯头 | 500*400 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |
| 674 | 不锈钢抽风管三通 | 600*500 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |
| 675 | 不锈钢抽风管 | 900*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 24.00 | m2 |  |
| 676 | 不锈钢抽风管三通 | 900*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |
| 677 | 不锈钢抽风管 | 900*800 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 320.00 | m2 |  |
| 678 | 不锈钢抽风管变径 |  | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |
| 679 | 高效抽风机 | 30000m3/h, 15kw | 1、规格:30000m3/h 2、型式：双速低噪声排烟风柜（消防、耐高温） 3、全压：680Pa；功率：15kW；风柜转速:740r/min，裸速噪音74.5dp(A),全压效率44.5%； 4、风柜采用外置电机，皮带传动，方便后期维护保养；风机具有长期使用免加润滑油传动装置； | 1.00 | 台 |  |
| 680 | 风机出入风口变径 | 与风柜匹配 | 1、不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2、材质:304#不锈钢板 3、形状规格:矩形 4、板材厚度:1.0mm 5、接口形式:焊接 6、风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 7、1.0mm不锈钢薄板和薄带反复弯曲须满足GB/T235-2013标准测试。 | 2.00 | 个 |  |
| 681 | 过滤器出入风口变径 | 与过滤器匹配 | 1、不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2、材质:304#不锈钢板 3、形状规格:矩形 4、板材厚度:1.0mm 5、接口形式:焊接 6、风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 7、1.0mm不锈钢薄板和薄带反复弯曲须满足GB/T235-2013标准测试。 | 2.00 | 个 |  |
| 682 | 过载保护器 | 与风柜匹配 | YΔ启动配风机 | 1.00 | 套 |  |
| 683 | 风机电路安装接驳 | 与风柜匹配 |  | 1.00 | 项 |  |
| 684 | 风机架 | 与风机匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |
| 685 | 减震器 |  | 阻尼式 | 8.00 | 个 |  |
| 686 | 帆布软接 |  | 1、材质：防火帆布 2、做法：三层重叠式安装 3、风机软接:硅橡胶耐高温防火布 2.0mm | 2.00 | 个 |  |
| 687 | 静电处理器 | 32000m3/h | 1、处理量:32000m3/h 2、功率:2kw,阻力200pa； 3、材质:碳钢喷漆外壳,不锈钢电场。 4、除油率：95%，除味率：85%，保养空间：1000mm。 | 1.00 | 台 |  |
| 688 | 静电机架 | 与静电处理器匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |
| 689 | 吸风口 | 400*400 | 材料:采用304#不锈钢1.0mm制作 | 16.00 | 个 |  |
| 690 | 水喷淋系统箱连机架 | 1500*1000*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |
| 691 | 防雨出风口 | 与风柜匹配 | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |
| 692 | 可调式排风百叶 | 1200*1000 | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |
| 693 | 防火阀 |  | 1、类型:150℃风管防烟防火阀 2、规格:自动式与消防系统联动。 | 4.00 | 套 |  |
| 694 | 调节阀 |  | 1、材质：1.2mm304#不锈钢 | 4.00 | 套 |  |
| 695 | 风管防漏油处理 |  |  | 1.00 | 项 |  |
| 696 | 法兰 |  | 40*40*4国标角铁 | 1.00 | 项 |  |
| 697 | 吊码 |  | 1、采用304#￠32*1.0mm不锈钢管制作； 2、采用12mm热镀锌螺杆吊顶安装。 | 1.00 | 项 |  |
| 698 | 五金杂件 |  | 安装本区域设备所需的五金配件及附材 | 1.00 | 项 |  |
| 699 | 烟罩装饰板 | L=19100 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 34.00 | m2 |  |
| 700 |  |  |  |  |  |  |
| 701 | 二层洗碗间抽排系统 |  |  |  |  |  |
| 702 | 不锈钢抽风管 | 400*400 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 33.00 | m2 |  |
| 703 | 轴流风机 | 5000m3/h, 1.5kw | 1、规格:约1.5kw/380v，约5000m3/h, 2、型式：轴流风机 3、全压：约450Pa；静压：约227Pa | 1.00 | 台 |  |
| 704 | 风机电路安装接驳 | 与风柜匹配 |  | 1.00 | 项 |  |
| 705 | 风机架 | 与风机匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |
| 706 | 帆布软接 |  | 1、材质：防火帆布 2、做法：三层重叠式安装 3、风机软接:硅橡胶耐高温防火布 2.0mm | 2.00 | 个 |  |
| 707 | 防雨百叶 |  | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |
| 708 | 吸风口 | 300*200 | 材料:采用304#不锈钢1.0mm制作 | 3.00 | 个 |  |
| 709 | 法兰 |  | 40*40*4国标角铁 | 1.00 | 项 |  |
| 710 | 吊码 |  | 1、采用304#￠32*1.0mm不锈钢管制作； 2、采用12mm热镀锌螺杆吊顶安装。 | 1.00 | 项 |  |
| 711 | 五金杂件 |  | 安装本区域设备所需的五金配件及附材 | 1.00 | 项 |  |
| 712 | 二层鲜风系统 |  |  |  |  |  |
| 713 | 不锈钢鲜风管 | 800*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 68.00 | m2 |  |
| 714 | 不锈钢鲜风管三通 | 800*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |
| 715 | 不锈钢鲜风管弯头 | 800*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |
| 716 | 不锈钢鲜风管 | 800*500 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 21.00 | m2 |  |
| 717 | 不锈钢鲜风管三通 | 800*500 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |
| 718 | 不锈钢鲜风管 | 500*500 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 13.00 | m2 |  |
| 719 | 不锈钢鲜风管三通 | 500*500 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |
| 720 | 不锈钢鲜风管 | 400*300 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 95.00 | m2 |  |
| 721 | 不锈钢鲜风管弯头 | 400*300 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |
| 722 | 鲜风机 | 21000m3/h,11kw | 1、规格:21000m3/h 2、型式：双速低噪声排烟风柜（消防、耐高温） 3、全压：545Pa；功率：11kW；风柜转速:720r/min，裸速噪音74.5dp(A),全压效率44.5%； 4、风柜采用外置电机，皮带传动，方便后期维护保养；风机具有长期使用免加润滑油传动装置； | 1.00 | 台 |  |
| 723 | 过载保护器 | 与风柜匹配 | YΔ启动配风机 | 1.00 | 套 |  |
| 724 | 风机电路安装接驳 | 与风柜匹配 |  | 1.00 | 项 |  |
| 725 | 风机架 | 与风机匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |
| 726 | 减震器 |  | 阻尼式 | 4.00 | 个 |  |
| 727 | 帆布软接 |  | 1、材质：防火帆布 2、做法：三层重叠式安装 3、风机软接:硅橡胶耐高温防火布 2.0mm | 2.00 | 个 |  |
| 728 | 防雨百叶 |  | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |
| 729 | 鲜风出口 |  | 1.类型:304#不锈钢鲜风口 2.形状:矩形 | 16.00 | 个 |  |
| 730 | 调节阀 |  | 1、材质：1.2mm304#不锈钢 | 4.00 | 套 |  |
| 731 | 风管防漏油处理 |  |  | 1.00 | 项 |  |
| 732 | 消声器 | 2000*1600*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |
| 733 | 法兰 |  | 40*40*4国标角铁 | 1.00 | 项 |  |
| 734 | 吊码 |  | 1、采用304#￠32*1.0mm不锈钢管制作； 2、采用12mm热镀锌螺杆吊顶安装。 | 1.00 | 项 |  |
| 735 | 五金杂件 |  | 安装本区域设备所需的五金配件及附材 | 1.00 | 项 |  |
| 736 | 三层蒸煮/烹调区抽排系统 |  |  |  |  |  |
| 737 | 不锈钢抽风管 | 600*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 109.00 | m2 |  |
| 738 | 不锈钢抽风管弯头 | 600*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 2.00 | 个 |  |
| 739 | 不锈钢抽风管 | 800*800 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 8.00 | m2 |  |
| 740 | 不锈钢抽风管三通 | 800*800 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |
| 741 | 不锈钢抽风管 | 1400*900 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 415.00 | m2 |  |
| 742 | 不锈钢抽风管三通 | 1400*900 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |
| 743 | 不锈钢抽风管弯头 | 1400*900 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 3.00 | 个 |  |
| 744 | 高效抽风机 | 56000m3/h, 30kw | 1、规格:56000m3/h 2、型式：双速低噪声排烟风柜（消防、耐高温） 3、全压：810Pa；功率：30kW；风柜转速:520r/min，裸速噪音74.5dp(A),全压效率44.5%； 4、风柜采用外置电机，皮带传动，方便后期维护保养；风机具有长期使用免加润滑油传动装置； | 1.00 | 台 |  |
| 745 | 风机出入风口变径 | 与风柜匹配 | 1、不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2、材质:304#不锈钢板 3、形状规格:矩形 4、板材厚度:1.0mm 5、接口形式:焊接 6、风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 7、1.0mm不锈钢薄板和薄带反复弯曲须满足GB/T235-2013标准测试。 | 2.00 | 个 |  |
| 746 | 过滤器出入风口变径 | 与过滤器匹配 | 1、不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2、材质:304#不锈钢板 3、形状规格:矩形 4、板材厚度:1.0mm 5、接口形式:焊接 6、风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 7、1.0mm不锈钢薄板和薄带反复弯曲须满足GB/T235-2013标准测试。 | 2.00 | 个 |  |
| 747 | 过载保护器 | 与风柜匹配 | YΔ启动配风机 | 1.00 | 套 |  |
| 748 | 风机电路安装接驳 | 与风柜匹配 |  | 1.00 | 项 |  |
| 749 | 风机架 | 与风机匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |
| 750 | 减震器 |  | 阻尼式 | 8.00 | 个 |  |
| 751 | 帆布软接 |  | 1、材质：防火帆布 2、做法：三层重叠式安装 3、风机软接:硅橡胶耐高温防火布 2.0mm | 2.00 | 个 |  |
| 752 | 静电处理器 | 60000m3/h | 1、处理量:60000m3/h 2、功率:3kw,阻力350pa； 3、材质:碳钢喷漆外壳,不锈钢电场。 4、除油率：95%，除味率：85%，保养空间：1000mm。 | 1.00 | 台 |  |
| 753 | 静电机架 | 与静电处理器匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |
| 754 | 吸风口 | 400*400 | 材料:采用304#不锈钢1.0mm制作 | 16.00 | 个 |  |
| 755 | 水喷淋系统箱连机架 | 1500*1000*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |
| 756 | 防雨出风口 | 与风柜匹配 | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |
| 757 | 可调式排风百叶 | 1300*1300 | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |
| 758 | 防火阀 |  | 1、类型:150℃风管防烟防火阀 2、规格:自动式与消防系统联动。 | 1.00 | 套 |  |
| 759 | 调节阀 |  | 1、材质：1.2mm304#不锈钢 | 2.00 | 套 |  |
| 760 | 风管防漏油处理 |  |  | 1.00 | 项 |  |
| 761 | 消声器 | 2000*1600*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |
| 762 | 法兰 |  | 40*40*4国标角铁 | 1.00 | 项 |  |
| 763 | 吊码 |  | 1、采用304#￠32*1.0mm不锈钢管制作； 2、采用12mm热镀锌螺杆吊顶安装。 | 1.00 | 项 |  |
| 764 | 五金杂件 |  | 安装本区域设备所需的五金配件及附材 | 1.00 | 项 |  |
| 765 | 烟罩装饰板 | L=28100 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 51.00 | m2 |  |
| 766 | 三层烘烤间/风味档/粉面档抽排系统 |  |  |  |  |  |
| 767 | 不锈钢抽风管 | 400*400 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 15.00 | m2 |  |
| 768 | 不锈钢抽风管三通 | 400*400 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |
| 769 | 不锈钢抽风管 | 500*500 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 27.00 | m2 |  |
| 770 | 不锈钢抽风管 | 600*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 24.00 | m2 |  |
| 771 | 不锈钢抽风管三通 | 600*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |
| 772 | 不锈钢抽风管 | 800*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 174.00 | m2 |  |
| 773 | 不锈钢抽风管三通 | 800*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |
| 774 | 高效抽风机 | 22000m3/h, 11kw | 1、规格:22000m3/h 2、型式：双速低噪声排烟风柜（消防、耐高温） 3、全压：545Pa；功率：11kW；风柜转速:720r/min，裸速噪音74.5dp(A),全压效率44.5%； 4、风柜采用外置电机，皮带传动，方便后期维护保养；风机具有长期使用免加润滑油传动装置； | 1.00 | 台 |  |
| 775 | 风机出入风口变径 | 与风柜匹配 | 1、不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2、材质:304#不锈钢板 3、形状规格:矩形 4、板材厚度:1.0mm 5、接口形式:焊接 6、风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 7、1.0mm不锈钢薄板和薄带反复弯曲须满足GB/T235-2013标准测试。 | 2.00 | 个 |  |
| 776 | 过滤器出入风口变径 | 与过滤器匹配 | 1、不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2、材质:304#不锈钢板 3、形状规格:矩形 4、板材厚度:1.0mm 5、接口形式:焊接 6、风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 7、1.0mm不锈钢薄板和薄带反复弯曲须满足GB/T235-2013标准测试。 | 2.00 | 个 |  |
| 777 | 过载保护器 | 与风柜匹配 | YΔ启动配风机 | 1.00 | 套 |  |
| 778 | 风机电路安装接驳 | 与风柜匹配 |  | 1.00 | 项 |  |
| 779 | 风机架 | 与风机匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |
| 780 | 减震器 |  | 阻尼式 | 8.00 | 个 |  |
| 781 | 帆布软接 |  | 1、材质：防火帆布 2、做法：三层重叠式安装 3、风机软接:硅橡胶耐高温防火布 2.0mm | 2.00 | 个 |  |
| 782 | 静电处理器 | 24000m3/h | 1、处理量:24000m3/h 2、功率:2kw,阻力190pa； 3、材质:碳钢喷漆外壳,不锈钢电场。 4、除油率：95%，除味率：85%，保养空间：1000mm。 | 1.00 | 台 |  |
| 783 | 静电机架 | 与静电处理器匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |
| 784 | 吸风口 | 400*400 | 材料:采用304#不锈钢1.0mm制作 | 10.00 | 个 |  |
| 785 | 水喷淋系统箱连机架 | 1500*1000*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |
| 786 | 防雨出风口 | 与风柜匹配 | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |
| 787 | 可调式排风百叶 | 1000*1000 | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |
| 788 | 防火阀 |  | 1、类型:150℃风管防烟防火阀 2、规格:自动式与消防系统联动。 | 4.00 | 套 |  |
| 789 | 调节阀 |  | 1、材质：1.2mm304#不锈钢 | 3.00 | 套 |  |
| 790 | 风管防漏油处理 |  |  | 1.00 | 项 |  |
| 791 | 消声器 | 2000*1600*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |
| 792 | 法兰 |  | 40*40*4国标角铁 | 1.00 | 项 |  |
| 793 | 吊码 |  | 1、采用304#￠32*1.0mm不锈钢管制作； 2、采用12mm热镀锌螺杆吊顶安装。 | 1.00 | 项 |  |
| 794 | 五金杂件 |  | 安装本区域设备所需的五金配件及附材 | 1.00 | 项 |  |
| 795 | 烟罩装饰板 | L=23900 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 43.00 | m2 |  |
| 796 | 三层洗碗间抽排系统 |  |  |  |  |  |
| 797 | 不锈钢抽风管 | 400*400 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 40.00 | m2 |  |
| 798 | 不锈钢抽风管三通 | 400*400 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |
| 799 | 轴流风机 | 5000m3/h, 1.5kw | 1、规格:约1.5kw/380v，约5000m3/h, 2、型式：轴流风机 3、全压：约450Pa；静压：约227Pa | 1.00 | 台 |  |
| 800 | 风机电路安装接驳 | 与风柜匹配 |  | 1.00 | 项 |  |
| 801 | 风机架 | 与风机匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |
| 802 | 帆布软接 |  | 1、材质：防火帆布 2、做法：三层重叠式安装 3、风机软接:硅橡胶耐高温防火布 2.0mm | 2.00 | 个 |  |
| 803 | 防雨百叶 |  | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |
| 804 | 吸风口 | 300*200 | 材料:采用304#不锈钢1.0mm制作 | 3.00 | 个 |  |
| 805 | 法兰 |  | 40*40*4国标角铁 | 1.00 | 项 |  |
| 806 | 吊码 |  | 1、采用304#￠32*1.0mm不锈钢管制作； 2、采用12mm热镀锌螺杆吊顶安装。 | 1.00 | 项 |  |
| 807 | 五金杂件 |  | 安装本区域设备所需的五金配件及附材 | 1.00 | 项 |  |
| 808 | 三层烹调区鲜风系统 |  |  |  |  |  |
| 809 | 不锈钢鲜风管 | 800*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 89.00 | m2 |  |
| 810 | 不锈钢鲜风管弯头 | 800*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |
| 811 | 不锈钢鲜风管三通 | 800*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |
| 812 | 不锈钢鲜风管变径 |  | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |
| 813 | 不锈钢鲜风管 | 500*500 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 25.00 | m2 |  |
| 814 | 鲜风机 | 18800m3/h,11kw | 1、规格:18800m3/h 2、型式：双速低噪声排烟风柜（消防、耐高温） 3、全压：515Pa；功率：11kW；风柜转速:680r/min，裸速噪音74.5dp(A),全压效率44.5%； 4、风柜采用外置电机，皮带传动，方便后期维护保养；风机具有长期使用免加润滑油传动装置； | 1.00 | 台 |  |
| 815 | 过载保护器 | 与风柜匹配 | YΔ启动配风机 | 1.00 | 套 |  |
| 816 | 风机电路安装接驳 | 与风柜匹配 |  | 1.00 | 项 |  |
| 817 | 风机架 | 与风机匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |
| 818 | 减震器 |  | 阻尼式 | 4.00 | 个 |  |
| 819 | 帆布软接 |  | 1、材质：防火帆布 2、做法：三层重叠式安装 3、风机软接:硅橡胶耐高温防火布 2.0mm | 2.00 | 个 |  |
| 820 | 防雨百叶 |  | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |
| 821 | 鲜风出口 |  | 1.类型:304#不锈钢鲜风口 2.规格:牛眼式 | 14.00 | 个 |  |
| 822 | 风管防漏油处理 |  |  | 1.00 | 项 |  |
| 823 | 消声器 | 2000*1600*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |
| 824 | 法兰 |  | 40*40*4国标角铁 | 1.00 | 项 |  |
| 825 | 吊码 |  | 1、采用304#￠32*1.0mm不锈钢管制作； 2、采用12mm热镀锌螺杆吊顶安装。 | 1.00 | 项 |  |
| 826 | 五金杂件 |  | 安装本区域设备所需的五金配件及附材 | 1.00 | 项 |  |
| 827 | 三层蒸煮区/烘烤间鲜风系统 |  |  |  |  |  |
| 828 | 不锈钢鲜风管 | 800*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 61.00 | m2 |  |
| 829 | 不锈钢鲜风管三通 | 800*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |
| 830 | 不锈钢鲜风管 | 500*500 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 13.00 | m2 |  |
| 831 | 不锈钢鲜风管 | 400*400 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 23.00 | m2 |  |
| 832 | 不锈钢鲜风管弯头 | 400*400 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |
| 833 | 不锈钢鲜风管 | 400*300 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 16.00 | m2 |  |
| 834 | 鲜风机 | 18800m3/h,11kw | 1、规格:18800m3/h 2、型式：双速低噪声排烟风柜（消防、耐高温） 3、全压：515Pa；功率：11kW；风柜转速:680r/min，裸速噪音74.5dp(A),全压效率44.5%； 4、风柜采用外置电机，皮带传动，方便后期维护保养；风机具有长期使用免加润滑油传动装置； | 1.00 | 台 |  |
| 835 | 过载保护器 | 与风柜匹配 | YΔ启动配风机 | 1.00 | 套 |  |
| 836 | 风机电路安装接驳 | 与风柜匹配 |  | 1.00 | 项 |  |
| 837 | 风机架 | 与风机匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |
| 838 | 减震器 |  | 阻尼式 | 4.00 | 个 |  |
| 839 | 帆布软接 |  | 1、材质：防火帆布 2、做法：三层重叠式安装 3、风机软接:硅橡胶耐高温防火布 2.0mm | 2.00 | 个 |  |
| 840 | 防雨百叶 |  | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |
| 841 | 鲜风出口 |  | 1.类型:304#不锈钢鲜风口 2.规格:牛眼式 | 24.00 | 个 |  |
| 842 | 风管防漏油处理 |  |  | 1.00 | 项 |  |
| 843 | 消声器 | 2000*1600*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |
| 844 | 法兰 |  | 40*40*4国标角铁 | 1.00 | 项 |  |
| 845 | 吊码 |  | 1、采用304#￠32*1.0mm不锈钢管制作； 2、采用12mm热镀锌螺杆吊顶安装。 | 1.00 | 项 |  |
| 846 | 五金杂件 |  | 安装本区域设备所需的五金配件及附材 | 1.00 | 项 |  |
| 847 | 三层粉面档/风味档鲜风系统 |  |  |  |  |  |
| 848 | 不锈钢鲜风管 | 500*500 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 75.00 | m2 |  |
| 849 | 不锈钢鲜风管弯头 | 500*500 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 2.00 | 个 |  |
| 850 | 不锈钢鲜风管变径 |  | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |
| 851 | 不锈钢鲜风管 | 400*400 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 13.00 | m2 |  |
| 852 | 鲜风机 | 10000m3/h,3kw | 1、规格:10000m3/h 2、型式：双速低噪声排烟风柜（消防、耐高温） 3、全压：460Pa；功率：3kW；风柜转速:680r/min，裸速噪音74.5dp(A),全压效率44.5%； 4、风柜采用外置电机，皮带传动，方便后期维护保养；风机具有长期使用免加润滑油传动装置； | 1.00 | 台 |  |
| 853 | 过载保护器 | 与风柜匹配 | YΔ启动配风机 | 1.00 | 套 |  |
| 854 | 风机电路安装接驳 | 与风柜匹配 |  | 1.00 | 项 |  |
| 855 | 风机架 | 与风机匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |
| 856 | 减震器 |  | 阻尼式 | 4.00 | 个 |  |
| 857 | 帆布软接 |  | 1、材质：防火帆布 2、做法：三层重叠式安装 3、风机软接:硅橡胶耐高温防火布 2.0mm | 2.00 | 个 |  |
| 858 | 防雨百叶 |  | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |
| 859 | 鲜风出口 |  | 1.类型:304#不锈钢鲜风口 2.形状:矩形 | 8.00 | 个 |  |
| 860 | 风管防漏油处理 |  |  | 1.00 | 项 |  |
| 861 | 消声器 | 1500*1200*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |
| 862 | 法兰 |  | 40*40*4国标角铁 | 1.00 | 项 |  |
| 863 | 吊码 |  | 1、采用304#￠32*1.0mm不锈钢管制作； 2、采用12mm热镀锌螺杆吊顶安装。 | 1.00 | 项 |  |
| 864 | 五金杂件 |  | 安装本区域设备所需的五金配件及附材 | 1.00 | 项 |  |
| 865 | 四层烹调间抽排系统 |  |  |  |  |  |
| 866 | 不锈钢抽风管 | 400*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 5.00 | m2 |  |
| 867 | 不锈钢抽风管变径 |  | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |
| 868 | 不锈钢抽风管 | 600*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 37.00 | m2 |  |
| 869 | 不锈钢抽风管 | 800*800 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 287.00 | m2 |  |
| 870 | 不锈钢抽风管三通 | 800*800 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |
| 871 | 不锈钢抽风管弯头 | 800*800 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 2.00 | 个 |  |
| 872 | 高效抽风机 | 25000m3/h, 15kw | 1、规格:25000m3/h 2、型式：双速低噪声排烟风柜（消防、耐高温） 3、全压：620Pa；功率：15kW；风柜转速:700r/min，裸速噪音74.5dp(A),全压效率44.5%； 4、风柜采用外置电机，皮带传动，方便后期维护保养；风机具有长期使用免加润滑油传动装置； | 1.00 | 台 |  |
| 873 | 风机出入风口变径 | 与风柜匹配 | 1、不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2、材质:304#不锈钢板 3、形状规格:矩形 4、板材厚度:1.0mm 5、接口形式:焊接 6、风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 7、1.0mm不锈钢薄板和薄带反复弯曲须满足GB/T235-2013标准测试。 | 2.00 | 个 |  |
| 874 | 过滤器出入风口变径 | 与过滤器匹配 | 1、不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2、材质:304#不锈钢板 3、形状规格:矩形 4、板材厚度:1.0mm 5、接口形式:焊接 6、风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 7、1.0mm不锈钢薄板和薄带反复弯曲须满足GB/T235-2013标准测试。 | 2.00 | 个 |  |
| 875 | 过载保护器 | 与风柜匹配 | YΔ启动配风机 | 1.00 | 套 |  |
| 876 | 风机电路安装接驳 | 与风柜匹配 |  | 1.00 | 项 |  |
| 877 | 风机架 | 与风机匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |
| 878 | 减震器 |  | 阻尼式 | 8.00 | 个 |  |
| 879 | 帆布软接 |  | 1、材质：防火帆布 2、做法：三层重叠式安装 3、风机软接:硅橡胶耐高温防火布 2.0mm | 2.00 | 个 |  |
| 880 | 静电处理器 | 26000m3/h | 1、处理量:26000m3/h 2、功率:2kw,阻力200pa； 3、材质:碳钢喷漆外壳,不锈钢电场。 4、除油率：95%，除味率：85%，保养空间：1000mm。 | 1.00 | 台 |  |
| 881 | 静电机架 | 与静电处理器匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |
| 882 | 吸风口 | 400*400 | 材料:采用304#不锈钢1.0mm制作 | 7.00 | 个 |  |
| 883 | 水喷淋系统箱连机架 | 1500*1000*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |
| 884 | 防雨出风口 | 与风柜匹配 | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |
| 885 | 可调式排风百叶 | 1000*1000 | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |
| 886 | 防火阀 |  | 1、类型:150℃风管防烟防火阀 2、规格:自动式与消防系统联动。 | 1.00 | 套 |  |
| 887 | 调节阀 |  | 1、材质：1.2mm304#不锈钢 | 2.00 | 套 |  |
| 888 | 风管防漏油处理 |  |  | 1.00 | 项 |  |
| 889 | 消声器 | 2000*1600*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |
| 890 | 法兰 |  | 40*40*4国标角铁 | 1.00 | 项 |  |
| 891 | 吊码 |  | 1、采用304#￠32*1.0mm不锈钢管制作； 2、采用12mm热镀锌螺杆吊顶安装。 | 1.00 | 项 |  |
| 892 | 五金杂件 |  | 安装本区域设备所需的五金配件及附材 | 1.00 | 项 |  |
| 893 | 烟罩装饰板 | L=9250 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 18.00 | m2 |  |
| 894 | 四层明档抽排系统 |  |  |  |  |  |
| 895 | 不锈钢抽风管 | 600*500 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 122.00 | m2 |  |
| 896 | 不锈钢抽风管弯头 | 600*500 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |
| 897 | 高效抽风机 | 12000m3/h, 7.5kw | 1、规格:12000m3/h 2、型式：双速低噪声排烟风柜（消防、耐高温） 3、全压：495Pa；功率：7.5kW；风柜转速:650r/min，裸速噪音74.5dp(A),全压效率44.5%； 4、风柜采用外置电机，皮带传动，方便后期维护保养；风机具有长期使用免加润滑油传动装置； | 1.00 | 台 |  |
| 898 | 风机出入风口变径 | 与风柜匹配 | 1、不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2、材质:304#不锈钢板 3、形状规格:矩形 4、板材厚度:1.0mm 5、接口形式:焊接 6、风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 7、1.0mm不锈钢薄板和薄带反复弯曲须满足GB/T235-2013标准测试。 | 2.00 | 个 |  |
| 899 | 过滤器出入风口变径 | 与过滤器匹配 | 1、不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2、材质:304#不锈钢板 3、形状规格:矩形 4、板材厚度:1.0mm 5、接口形式:焊接 6、风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 7、1.0mm不锈钢薄板和薄带反复弯曲须满足GB/T235-2013标准测试。 | 2.00 | 个 |  |
| 900 | 过载保护器 | 与风柜匹配 | YΔ启动配风机 | 1.00 | 套 |  |
| 901 | 风机电路安装接驳 | 与风柜匹配 |  | 1.00 | 项 |  |
| 902 | 风机架 | 与风机匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |
| 903 | 减震器 |  | 阻尼式 | 8.00 | 个 |  |
| 904 | 帆布软接 |  | 1、材质：防火帆布 2、做法：三层重叠式安装 3、风机软接:硅橡胶耐高温防火布 2.0mm | 2.00 | 个 |  |
| 905 | 静电处理器 | 14000m3/h | 1、处理量:14000m3/h 2、功率:1kw,阻力170pa； 3、材质:碳钢喷漆外壳,不锈钢电场。 4、除油率：95%，除味率：85%，保养空间：1000mm。 | 1.00 | 台 |  |
| 906 | 静电机架 | 与静电处理器匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |
| 907 | 吸风口 | 400*400 | 材料:采用304#不锈钢1.0mm制作 | 6.00 | 个 |  |
| 908 | 水喷淋系统箱连机架 | 1500*1000*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |
| 909 | 防雨出风口 | 与风柜匹配 | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |
| 910 | 可调式排风百叶 | 800*800 | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |
| 911 | 防火阀 |  | 1、类型:150℃风管防烟防火阀 2、规格:自动式与消防系统联动。 | 1.00 | 套 |  |
| 912 | 调节阀 |  | 1、材质：1.2mm304#不锈钢 | 2.00 | 套 |  |
| 913 | 风管防漏油处理 |  |  | 1.00 | 项 |  |
| 914 | 消声器 | 1800*1600*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |
| 915 | 法兰 |  | 40*40*4国标角铁 | 1.00 | 项 |  |
| 916 | 吊码 |  | 1、采用304#￠32*1.0mm不锈钢管制作； 2、采用12mm热镀锌螺杆吊顶安装。 | 1.00 | 项 |  |
| 917 | 五金杂件 |  | 安装本区域设备所需的五金配件及附材 | 1.00 | 项 |  |
| 918 | 烟罩装饰板 | L=14300 | 1、采用304#δ=1.0mm优质不锈钢板制作。 | 26.00 | m2 |  |
| 919 | 四层洗碗间抽排系统 |  |  |  |  |  |
| 920 | 不锈钢抽风管 | 400*400 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 21.00 | m2 |  |
| 921 | 轴流风机 | 5000m3/h, 1.5kw | 1、规格:约1.5kw/380v，约5000m3/h, 2、型式：轴流风机 3、全压：约450Pa；静压：约227Pa | 1.00 | 台 |  |
| 922 | 风机电路安装接驳 | 与风柜匹配 |  | 1.00 | 项 |  |
| 923 | 风机架 | 与风机匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |
| 924 | 帆布软接 |  | 1、材质：防火帆布 2、做法：三层重叠式安装 3、风机软接:硅橡胶耐高温防火布 2.0mm | 2.00 | 个 |  |
| 925 | 防雨百叶 |  | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |
| 926 | 吸风口 | 300*200 | 材料:采用304#不锈钢1.0mm制作 | 3.00 | 个 |  |
| 927 | 法兰 |  | 40*40*4国标角铁 | 1.00 | 项 |  |
| 928 | 吊码 |  | 1、采用304#￠32*1.0mm不锈钢管制作； 2、采用12mm热镀锌螺杆吊顶安装。 | 1.00 | 项 |  |
| 929 | 五金杂件 |  | 安装本区域设备所需的五金配件及附材 | 1.00 | 项 |  |
| 930 | 四层鲜风系统 |  |  |  |  |  |
| 931 | 不锈钢鲜风管 | 800*800 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 40.00 | m2 |  |
| 932 | 不锈钢鲜风管弯头 | 800*800 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |
| 933 | 不锈钢鲜风管三通 | 800*800 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |
| 934 | 不锈钢鲜风管 | 600*600 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 82.00 | m2 |  |
| 935 | 不锈钢鲜风管 | 500*400 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 36.00 | m2 |  |
| 936 | 不锈钢鲜风管三通 | 500*400 | 1.不锈钢风管制作安装δ=1.0mm 2.材质:304#不锈钢板 3.形状规格:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:焊接 6.风管附件、支架设计要求:∠40*40*3.0不锈钢法兰及支吊架 | 1.00 | 个 |  |
| 937 | 鲜风机 | 25000m3/h,15kw | 1、规格:25000m3/h 2、型式：双速低噪声排烟风柜（消防、耐高温） 3、全压：620Pa；功率：15kW；风柜转速:680r/min，裸速噪音74.5dp(A),全压效率44.5%； 4、风柜采用外置电机，皮带传动，方便后期维护保养；风机具有长期使用免加润滑油传动装置； | 1.00 | 台 |  |
| 938 | 过载保护器 | 与风柜匹配 | YΔ启动配风机 | 1.00 | 套 |  |
| 939 | 风机电路安装接驳 | 与风柜匹配 |  | 1.00 | 项 |  |
| 940 | 风机架 | 与风机匹配 | 1、形式：平台式 2、规格：与风柜匹配 3、材料：10#国标槽钢 4、除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.00 | 套 |  |
| 941 | 减震器 |  | 阻尼式 | 4.00 | 个 |  |
| 942 | 帆布软接 |  | 1、材质：防火帆布 2、做法：三层重叠式安装 3、风机软接:硅橡胶耐高温防火布 2.0mm | 2.00 | 个 |  |
| 943 | 防雨百叶 |  | 1、规格:现场量做 2、材质：1.0mm304#不锈钢。 | 1.00 | 个 |  |
| 944 | 鲜风出口 |  | 1.类型:304#不锈钢鲜风口 2.规格:牛眼式 | 14.00 | 个 |  |
| 945 | 鲜风出口 |  | 1.类型:304#不锈钢鲜风口 2.形状:矩形 | 5.00 | 个 |  |
| 946 | 风管防漏油处理 |  |  | 1.00 | 项 |  |
| 947 | 消声器 | 2000*1600*1000 | 1.不锈钢制作 | 1.00 | 套 |  |
| 948 | 法兰 |  | 40*40*4国标角铁 | 1.00 | 项 |  |
| 949 | 吊码 |  | 1、采用304#￠32*1.0mm不锈钢管制作； 2、采用12mm热镀锌螺杆吊顶安装。 | 1.00 | 项 |  |
| 950 | 五金杂件 |  | 安装本区域设备所需的五金配件及附材 | 1.00 | 项 |  |

注：供应商必须以不低于以上商品内容及规格型号的标准要求填写建议参数。

| 对采购需求反馈的意见或建议 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.请供应商提供贵单位近5年来同类项目历史成交情况。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 合同履行时间 | 采购人 | 合同项目名称 | 合同主要标的名称及内容简述 | 合同价（单价） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

对采购需求反馈的意见或建议

1.请供应商提出对本次产品的规格、材质工艺及单价的合理配置方案及整体意见。

- 注：供应商可另外以附件的形式提供认为需要提供对本项目有利的其他补充资料（格式不限）。

公司名称（盖章）：

日期：